Laboratorinis darbas Nr.2

 spindulių silpimo medžiagoje tyrimas

Atliko : Raimundas Saladžius IF-8/4

Data: 1999.09.20

Vadovai :     Gendrulienė

Zirkauskienė

:

Darbo tikslas: nustatyti  spindulių tiesinį ir masinį silpimo koeficienetus ir pusstorius dviem skirtingomis medžiagoms.

Teorinė dalis: radioaktyvumu vadiname savaiminį vienų atomų branduolių virsmą kitų atomų branduoliais, kurio metu skleidžiami įvairių rūšių radioaktyvieji spinduliai. Pasirinkto elemento atomai nėra vienodi. Jie gali skirtis branduolio mase.  Elemento atomai, nesiskiriantys branduolio mase, vadinami izotopais. Gamtoje randamų izotopų radioaktyvumas vadinamas natūraliuoju. Branduolinių reakcijų dėka gali susidaryti nauji radioaktyvieji izotopai, kurių žemėje nėra. Tokių izotopų radioaktyvumas vadinamas dirbtiniu. Atomo branduolys, kuriam būdingas minėtas savaiminis virsmas, vadinamas motininiu, o branduolys, atsiradęs po virsmo, vadinamas dukteriniu.

Yra 3 rūšių radioaktyvieji spinduliai:  (Helio branduoliai),  (elektronų srautas),  (labai trumpas elektromagnetinės bangos).  bangas sudaro fotonai.  spindulys, skrisdamas medžiaga, silpnėja. Tai Komptono efektas. Be to, jie ne tik absorbuojami, bet ir išsklaidomi – branduolinis efektas. Tai gi, siauro spindulių pluoštų intensyvumas medžiagoje mažėja eksponentiniu dėsniu: I=I0e-x. I -  spindulių, praėjusių pro x storio medžiagos sluoksnį, intensyvumas; I0 –krintančių į medžiagą  spindulių intensyvumas. Dydis  vadinamas tiesiniu silpimo koeficientu. Atliekant bandymą su skaitikliu,  apskaičiuojame pagal =(2.3lg(N0/N)) / x.

B                  R

Aparatūra:

 spindulius siunčia radioaktyvusis izotopas, patalpintas švino konteinerio K ilgos angos gale. Dėl didelės  spindulių absorbcijos švine jie patenka į aplinką tik pro minėtą angą. Tuo būdu  spinduliai, krintantys į Geigerio ir Miulerio skaitiklį, praktiškai būna lygiagretūs. Ekranu E galima uždengti angą ir tada  spinduliai į skaitiklį nepatenka. Ekranas E bei Greigerio ir Miulerio skaitiklis S įrengti ant skaitiklio maitinimo bloko M. rezistoriuje R gauti įtampos impulsai sptiprinami ir registruojami PS02-4 tipo skaitmeniniu įrenginiu O.

Darbo eiga:1.Paruošiame aparatūrą darbui. Prijungiame aparatūrą prie elektros tinklo.

2. Patikriname registravimo įrenginio tinkamumą darbui.

3. Nustatome Geigerio ir Miulerio skaitiklio foną, t.y. impulsų skaičių per sekundę n, kuriuos sukelia žemės skleidžiami radioaktyvūs ir kosminiai spinduliai.Tą galime paskaičiuoti uždėję ant konteinerio angos švininį konteinerį

4. Nustatome  impulsų skaičių nuėmę švininį konteinerį.

5. Nustatome impulsų skaičių n1, n2 per vieną sekundę, kurios sukelia pro skirtingas medziagas praėję  spinduliai.

6. Baigę matuoti isjungiame aparatūrą ir konteinerio angą užsklendžiam ekranu.

7. Mikrometru išmatuojame medžiagų storius.

8. Apskaičiuojame reikalingus dydžius.

| Absorbuojanti medžiaga | n, imp/s | N0’, Imp/s | N0=N0’-n imp/s | N’, imp/s | N=N’-n imp/s | X, 10-4m | , m-1 | mm, kg-1m2 | d1/2d1/2, m-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(varis) | 1.14 | 3.28 | 2.14 | 1.35 | 0.21 | 8.1 | 2862.77  708.66 | 0.320.08 | 2.420.6 |
| II( aliuminis) |  |  |  | 1.65 | 0.51 | 9.4 | 1523.98  306.05 | 0.56.11 | 4.550.91 |

Išvados :

Atlikus bandymą pastebėjome, kad  spinduliai sunkiau praeina per storesnę ir tankesnę medžiagą. Galime daryti išvadą, kad esant radioaktyviam pavojui reikia slėptis už storų sienų ( geriausia švino ).