Ž. Mukauskas

# Laboratorinis darbas Nr. 6

## Žaliavų sodrinimas

Chemijos pramonėje stengiamasi vartoti koncentruotas žaliavas, nes tada galima suintensyvinti procesus, gauti geresnės kokybės prodyktus ir sumažinti gamybos išlaidas. Dažnai gamtinėse žaliavose būna per mažai naudingo komponento, kad jos galėtų būti ekonomiškai naudojamos, todėl žaliavos sodrinamos. Žaliavų sodrinimas – tai pagrindinio jų komponento koncentracijos didinimas. Sodrinant žaliavas gavybos vietose, sumažėja transportavimo išlaidos. Šių išlaidų sumažėjimas proporcingas naudingojo komponento koncentracijos padidėjimui. sKirtingos agregatinės būklės žaliavoms tinka skirtingi sodrinmo būdai.

Kietų žaliavų mechaniniai, cheminiai, terminiai sodrinimo būdai pagrįsti žaliavą sudarančių mineralų skirtingomis fizikinėmis, cheminėmis savybėmis bei skirtinga lydimosi temperatūra.

Sodrinama žaliava (gamtinė uoliena) susmulkinama taip, kad subyrėtų į atskirus mineralus. Paskui įvairiais būdais vieni mineralai atskiriami nuo kitų. Gaunamos dvi arba daugiau frakcijų. Frakcija (arba kelios frakcijos), prisodrinta pagrindinio komponento, vadinama koncentratu. Frakcijos sudarytos iš priemaišų, kurios nevartojamos gamyoje (bergždžioji  uoliena) vadinamos liekanomis.

Dažniausiai naudojami mechaniniai žaliavų sodrinimo būdai:sijojimas, gravitacinis sodrinimas, elektromagnetinė ir elektrostatinė separacija bei floatacija. Dažnai sodrinama palaipsniui, naudojant kelis sodrinimo būdus, pvz., sijojimą, elektromagnetinė separaciją, gravitacinį sodrinimą.

Sijojama, t.y. medžiagos skirstomos pagal grūdelių dydį, kai uolieną sudaro tvirti ir trapūs mineralai. Trapūs subyra į smulkesnius grūdelius ir sijojami išbyra pro sietą. Pavyzdžiui, tokiu būdu fosforitai atskiriami nuo priemaišų (bergždžios uolienos).

Gravitacinis sodrinimas (šlapiasis ir sausasis) pagrįstas skirtingos masės dalelių skirtingu kritimo greičiu skysčio arba dujų sraute. Šiuo būdu galima atskirti mineralus, kurie pasižymi skirtingu mechaniniu stiprumu arba tankiu. Šlapiai sodrinama vandens sraute.

Jeigu vanduo tirpina arba gali pakenkti sodrinamoms medžiagoms, vartojami kiti inertiniai skysčiai arba sodrinama sausai. Gravitaciniai būdai naudojami žaliavoms sodrinti metalurgijoje, silikatų pramonėje, mineralinių druskų gamyboje ir kt. Naudojant šlapio gravitacinio sodrinimo būdą, susmulkinama žaliava sumaišoma su vandeniu. Gauta koncentruotasusmulkintos medžiagos suspensija vandenyje vadinam pulpa. Paprasčiausiu atveju iš pulpos nusodinamas vertingas mineralas, o bergždžioji uoliena išplaunami vandens srautu. Toks paprastas gravitacinio nusodinimo būdas vadinamas dumblinimu.

### Sijojimas

Sijojant žaliavą suskirstyti į keletą frakcijų pagal grūdelių dydį. Nustayti naudingojo komponento kiekį procentais pradinėje žaliavoje ir atskirose frakcijose.

Sijojimo rezultatai:

| Eil. Nr. | Frakcijos | Daliniai likučiai |  |  | CaCO3 kiekis, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g | % |  |
| I | Stambiausia | 130 | 65 | 70,93 |
| II | Vidutinė | 35 | 17,5 | 68,27 |
| III | Smulkiausia | 35 | 17,5 | 63,74 |

II. Dumblinimas

Smulkiasia frakcija sodrinam dumblinant, nes šioje frakcijoje yra daugiausia smulkių molio priemaišų.

Dumblinimo rezultatai:

| Eil. Nr. | Pasvertos medžiagos kiekis, g | Išplautas ir išdžiovintas likutis |  |  | CaCO3 kiekis, % po degimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g | % |  |
| 1 | 25 | 18,3 | 73,2 | 77 |