- Gustaičio aviacijos institutas

Laboratorinis darbas Nr.2

Aerodrominio lokatoriaus 7C struktūrinės schemos tyrimas

Darbą atliko Aui-9 gr. St. V. Buitkus

- Darbo tikslas

# Ištirti aerodrominio lokatoriaus 7C struktūrinę schema ir išsiaiškinti visų struktūrinės schemos blokų paskirtį.

- Darbo eiga

Aerodrominio lokatoriaus bendra struktūrinė schema yra pateikta paveiksle 1. Radiolokatorių sudaro du radijo kanalai. Vienas šių kanalų dirba ICAO standartais reglamentuotame bangų ilgių diapazone, o antras – buvusios TSRS standartais reglamentuotame bangų ilgių diapazone. Šiuos kanalus sudaro anteninė sistema su privedimo mechanizmu, fiderinis traktas, pirminio ir antrinio kanalų siųstuvai ir imtuvai, sinchronizacijos aparatūra, maitinimo šaltiniai, transliacijos įranga. Radiolokatorius gali dirbti trimis režimais ir visa įranga telpa sunkvežimyje su dviem priekabom.

Anteninė sistema yra sudaryta iš dviejų antenų: pagrindinės ir slopinimo. Pagrindinė antena dirba priėmimo ir perdavimo režimais, yra nukirsto paraboloidinio sukinio formos. Antena turi kombinuotą spinduolį, kurį sudaro trys bangolaidiniai elementai. Pirmasis bangolaidinis elementas gali spinduliuoti elektromagnetines bangas tiek su vertikalia, tiek su horizontalia poliarizacija, o kiti du spinduliuoja tiktai vertikaliai poliarizuotas bangas.

Fiderinio trakto struktūra yra pateikta 2 paveiksle. Traktas susideda iš perduodančios ir priimančios dalių. Bendras šio trakto elementas – anteninis perjungiklis, per kurį pirminio kanalo siųstuvo virpesiai perduodami į pagrindinės antenos spinduliuotuvą ir automatinio magnetrono dažnio paderinimo įrenginį. Kryptinis šakotuvas yra skirtas prijungti matavimo įrenginius, o nekryptinis šakotuvas dalį energijos nukreipia į magnetrono dažnio paderinimo kanalą. Fiderinio trakto siunčiančioji dalis turi antrinio kanalo spinduliavimo antenų maitinimo elementus. Nuo šoninių lapelių slopinimo siųstuvo energija per ateniuatorių patenka į kryptinį šakotuvą, kuris šią energiją lygiomis dalimis paskirsto tarp pagrindinės antenos spinduolių S-1 ir S-4. Signalai, kuriuos generuoja užklausimo generatorius per ateniuatorių yra paduodami į pagrindinės antenos spinduolį S-3. Šioje vietoje ateniuatoriai yra naudojami galios reguliavimui šoniniuose kryptingumo diagramos lapeliuose tiek dirbant paklausimo režime, tiek ir atsakymo režime. Fiderinio trakto priėmimo dalyje yra priimamų signalų filtracijos ir galios reguliavimo elementų. Signalai, priimami pagrindinės antenos spinduoliu S-2, per anteninį perjungėją patenka į filtrus, kurie pagal dažnį padalina priimtus signalus į pirminio kanalo ir antrinio kanalo.