Topologiniai grandinių skačiavimo metodai.

1.Elektros grandinių grafai. I = 0, U = 0. Kirchofo lygčių forma priklauso nuo sujungimo geometrijos, o ne nuo šakų elementų, sujungtų į mazgą. El. grand. topologinės savybės nepriklauso nuo el-tų parametrų. Kiekvieną grand. šaką galima pakeisti ties. atkarpomis. Gauta figūra - grandinės grafas. Tiesių atkarpos - grafo šakos, o grand. mazgai - grafo mazgai. ......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... Orientuotas - grafas, kurio kiekviena šaka turi kryptį, paprastai kryptis sutapdinama su srovės kryptimi. Jei iš grafo pašalinam minimalų šakų skaičių taip, kad išliktų visi mazgai, bet neliktų uždarų kontūrų, tai gautoji figūra - grafo medis. Medžio šakų skaičius 1 mažesnis už mazgų skaičių. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Grafų medžių skaičius lygus determinantui, gautam iš mazgų lygčių, jei kiekvienos šakos laidumą prilyginam 1. Parodyto grafo atveju medžių skaičius 16..............

...................................................................................................................................................................................2.Elektros grandinių topologinės matricos. Mazgų matrica. Tai lygčių sist. sudarytos pagal 1K.d. koef. lentelių. Lentelė užpildoma taip: eil.sk.--mazgų sk., stulpelių sk. --orientuoto grafo šakų sk. Jei šaka k nukreipta nuo l-tojo mazgo, tai k-tojo stulp. ir l-tosios eil. susikirtimo langelyje rašomas +1, priešingu atveju -1. Jei šaka nesujungta su mazgu, tai atitinkamai susikirtimo langelyje 0. Gauta lentelė pirmoji mazgų matrica [A0]:............................

|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | -1 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | -1 | 0 | -1 |

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pagal mazgų matricą galima nubrėžti orientuotą grafą. 3. Kontūrų matrica [B]. Sudarant kontūro matricą pasirenkame grafų kontūrų apėjimo kryptį. Matr. eil. sk. lygus kontūrų skaičiui, o stulp. sk. --grafų sk. Jei k-tojo kontūro apėjimo kryptis sutampa su grafo l-tosios šakos kryptimi, tai atitinkamame langelyje rašomas +1, priešingai -1. Jei nagrinėjama šaka neįeina į kontūrą, atitinkamame langelyje rašome 0. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Šakų parametrų matrica. Šakų varžų matrica [Rš] .............................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................[G] = [R]. Kontūro laidumo matrica [G]. evj šaltinių matrica [E]. Su +, jei jos kryptis sutampa su grafo šakos kryptimi. [Iš] - Šakų srovių matrica.............

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. Su +, jei jos kryptis sutampa su grafo šakos kryptimi. 5.Mazgų potencialų metodas matricinėje formoje. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................[Gm][V] = [Im]. [Gm] - mazgų laidumų kvadratinė matr. [V] - mazgų potencialų matr. [Im] - mazgų srovių matr. Ji = Ji+EiGi ( Ji - srovės šalt. srovė ) . [V] = [Gm]  [Im] (2). [Gm] - atv. mazgų laidumo matr. [Gm] sudarom iš schemos, panaudojant mazgų matr. [A]. [Gš] - šakų laidumo matrica. [A]  - transfomuota mazgų matr. [Gm] = [A][Gš][A]. Sunumeruojam mazgus ir šakas, pasirenkam bazinį mazgą, nubraižome schemos orientuotą grafą...................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.Kontūrų srovių metodas matricine forma. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [Rk][Ik]  [Ek] (1), [Ik]  [Rk][Ek (2), [Rk]  [B][Rš][B]. Parenkame teigiamas srovių kryptis šakose. Nubraižome grandinės grafą, parenkam grafo medį , pridedant po vieną ryšio šaką, formuojam kontūrus, parenkame kontūrų apėjimo kryptis. Sudarom kontūrų matricą [B], parašome šakų varžų matricą. ...................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Galių balansas. Jei grandinėje yra keletas evj ir srovės šaltinių, tai šiai grandinei galima parašyti tokią galių balansų lygtį: EI+IU = I R. (evj galia+sr. šalt. galia). EI +, jei E ir I kryptys duotoje šakoje vienodos.............................................................................................................................................................................................................................................................. UI +, jei I ir U kryptys priešingos. I R  visada +. 8.Kompensacijos teorema. Grandinės varžą R, kuria teka srovė I, galima pakeisti evj šaltiniu nukreiptu prieš srovę I, o šio šaltinio evj lygi įtampos kritimui šioje varžoje. Atlikus tokį pakeitimą grandinės veikimas nepasikeitė. ................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Vc = Vb+IR-E = Vb+IR-IR = Vb. 9. Apgręžiamumo savybė. Jei sudėtingoje elektros grandinėje yra vienintelis šalt. k-toje šakoje ir jis sukuria m-toje šakoje srovę Im, tai tas pats šaltinis , perkeltas į m šaką taip, kad jo kryptis sutaptų su anksčiau šia šaka tekėjusios srovės kryptimi, k-toje šakoje kurs srovę Ik = Im. Srovės Ik kryptis sutaps su šioje šakoje buvusia Ek kryptimi. .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Imm = Im = Ek*Dmk/D, Ikk = Ik = Ek*Dkm/D. D - lygčių sistemos, parašytos kontūrų srovių metodu, pagr. determinantas. Dmk = Dkm, Im = Ik, R12 = R21, R13 = R31. Ši savybė tinka tik kai vienas šaltinis. 10.Žvaigždinio ir trikampio varžų junginio ekvivalentiškumas. ....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Keitimai:  ,   . Jei atlikus keitimą taškų V1, V2, V3 potencialai ir srovės I1, I2, I3 schemose tie patys R21, R23, R31. Žinoma R1, R2, R3,  .   :) I1+I2+I3 = 0, I1 = (V1 - V0)G1, I2 = (V2 - V0)G2, I3 = (V3 - V0)G3. V1G1+V2G2+V3G3-V0(G1+G2+G3) = 0, V0 = V1G1+V2G2+V3G3/(G1+G2+G3), V0I1. I1 = ( V1-V0) G1 = V1G1 - G1(V1G1+V2G2+V3G3)/(G1+G2+G3) = V1*G1(G2+G3)/(G1+G2+G3)-V2*G1G2/(G1+G2+G3)-V3*G1G3/(G1+G2+G3).  :) I1 = I12-I31, I12 = (V1-V2)G12, I31 = (V3-V1)G31. I1 = V1G12-V2G12-V3G31+V1G31 = V1(G12+G31)-V2G12-V3G31. G12 = G1G2/(G1+G2+G3), G23 = G2G3/(G1+G2+G3), G31 = G3G1/(G1+G2+G3), G1 = 1/R1,G2 = 1/R2 -- statyti. ) R12,R23,R31. R12 = R1+R2+R1R2/R3, R23 = R2+R3+R2R3/R1, R31 = R3+R1+R3R1/R2.    Zinoma R12, R23, R31. Rasti R1, R2, R3.     R1 = R12R31/(R12+R23+R31), R2 = R12R23/(R12+R23+R31), R3 = R23R31/(R12+R23+R31). 11.Kelių lygiagrečių šakų su evj ir srovių šaltiniais keitimas viena ekvivalentine šaka. Išskirkime iš sudėtingos grandinės keletą lygiagrečių šakų su evj ir srovės šaltiniais. ...............

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Viena grandinė ekvivalentiška kitai jei U ir I nepakinta. I1-I2+J+...+In = I. I1 = (E1-U)G1, G1 = 1/R1, I1R1+U = E1, U-I2R2 = -E2, I2 = (E2+U)G2, In = (En-U)Gn, I = E1G1-UG1-E2G2-UG2+J+...+ EnGn-UGn. a) I = ( E1G1-E2G2+...+EnGn)-U(G1+...+Gn)+J. a) I = (El-U)Gl = ElGl-UGl, Gl = G1+G2+...+Gn, E1G1-E2G2+...+EnGn+J = ElGl, El = (E1G1-E2G2+...+EnGn+J)/(G1+G2+...+Gn), El = (EG+I)/G, Gl = G1+...+Gn. EG +, jei šakos evj kryptis sutampa su El kryptimi ir atvirkščiai.