# Andrius Baranauskas R-8

# Laboratorinis darbas Nr 8

## ŽEMĖS MAGNETINIO LAUKO INDUKCIJOS HORIZONTALIOSIOS KOMPONENTĖS NUSTATYMAS

Darbo tikslas: Išnagrinėti Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliają komponentę.

Darbo atlikimo tvarka:

1.Sukame tangens galavometrą TG ir sutapdiname ritės plokštumą magnetinio dienovidžio plokštumoje taip, kad vienas magnetinės rodyklės galas rodytų 00. Ritės vijų skaičius N ir diametras 2r užrašyti ant prietaiso.

2. Sujungiame grandinę pagal duotą schemą.

3.Naudodami kintamą varžyną R parenkame tokį srovės stiprį I1/ , kad nuokrypio kampas būtų 150.

4.Pakeiskime perjungikliu K srovės kryptį ir keiskime srovę tol, kol vėl magnetinė rodyklė nukryps 150 kampu. Išmatuokime šį srovės stiprį I1//.

5.Tokius pat matavimus atliekame dar tris kartus, kai rodyklės nuokrypio kampai bus intervale (15-45)0. Suraskime srovių stiprius I2/, I2//, I3/, I3//, I4/, I4//.

6.Raskime išmatuotų srovių stiprių vidurkius:

I1=(I1+I1//)2I2=(I2+I2//)2I3=(I3+I3//)2I4=(I4+I4//)2

7.Surandame vidurkio vidutinę kvadratinę paklaidą E pagal formulę:

E=(ΔBhi)2k(k−1),

čia hi-absoliutinė paklaida (hiBh -Bhi), k- matavimų skaičius.

8.Matavimų ir skaičiavimų rezultatus surašome į lentelę.

| Eil. Nr. | 0 | Ii/ ,A | Ii// ,A | Ii ,A | Bhi , T | Bh , T | Bhi , T | E , T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 0.022 10-6 | 0.022 10-6 | 0.022 10-6 | 10.4 10-6 | 12.25 10-6 | 1.85 10-6 | 0.738 10-6 |
| 2 | 20 | 0.04 10-6 | 0.03 10-6 | 0.035 10-6 | 12.2 10-6 |  | -0.005 10-6 |  |
| 3 | 30 | 0.06 10-6 | 0.052 10-6 | 0.056 10-6 | 12.35 10-6 |  | -0.1008 10-6 |  |
| 4 | 45 | 0.1 10-6 | 0.12 10-6 | 0.11 10-6 | 14.01 10-6 |  | -1.7568 10-6 |  |