Laboratorinis darbas Nr.2

Laidininko varžos nustatymas regresinės analizės metodu

Atliko  : IF 8/4 grupės studentas

Raimundas Saladžius

Data    : 1999.03.05

Tikrino:  .Ramanauskas, S.Jarmalavičiūtė

1. Darbo tikslas:

- Išmatuoti įtampų ir srovių reikšmes grandinėje.

- Nustatyti laidininko įtampos ir srovės priklausomybės koeficientus.

- Regresinės analizės metodu nustatyti laidininko varžą.

- Parašyti empirinę (tiesinės regresijos) formulę laidininkui.

- Pagal empirinę formulę nubrėžti laidininko voltamperinę charakteristiką.

2. Teorinė dalis:

Vienas pirmųjų eksperimentiniu būdu nustatytų dėsnių, apibūdinančių elektros srovę, yra Omo dėsnis grandinės daliai: srovė I, tekanti vienalyčiu metaliniu laidininku, yra proporcinga jo galų įtampai U:

I=U/R,

Laidininko varža R priklauso nuo laidininko ilgio l, jo skerspjūvio ploto S bei laidininko medžiagos. Medžiagos elektrinės savybes įvertina medžiagos specifinė varža . Tai vienetinio ilgio ir vienetinio skerspjūvio ploto laidininko varža. Ji priklauso nuo medžiagos rūšies ir jos būsenos (temperatūros). Varžai atvirkštinis dydis- laidumas.

R=I/S

Varžos matavimo vienetas yra omas ().

Grandinės dalies varža lygi 1 omui, kai esant 1 volto įtampai tarp grandinės dalies galų, ja teka 1 ampero stiprumo srovė. Elektrinio laidumo vienetas yra simensas (S).

Specifinės varžos vienetas yra m, o specifinio laidumo-S/m.

Kai temperatūra pastovi, laidininko varža R nepriklauso nuo juo tekančios srovės stiprumo. Kitaip tariant, laidininko įtampa ir srovė yra proporcingos: kiek kartų padidėja įtampa, tiek kartų padidėja srovė. Tai Omo dėsnio galiojimo sąlyga. Jei tiriamam elementui Omo dėsnis tinka, tai jo voltamperinė charakteristika yra tiesė.

Voltamperinė charakteristika, - tai priklausomybė I=f(U), parodanti, kaip kinta tiriamo elemento srovės stiprumas (šiuo atveju laidininko), keičiant įtampą tarp jo galų. Srovė I matuojama ampermetru, o įtampa U – voltmetru. Laidininko varžą galime apskaičiuoti remdamiesi Omo dėsniu grandinės daliai, toks varžos nustatymo metodas vadinamas voltmetro ir ampermetro metodu. Šiame darbe laidininko varžą nustatysime regresinės analizės metodu.

# 3. Aparatūra ir darbo metodass

Dauguma fizikos dėsnių, tarp jų ir Omo dėsnis grandinės daliai, yra nustatyti sukaupus ir apibendrinus empirinės bandymų duomenis. Formulė yra pati lakoniškiausia priklausomybės išraiškos forma. Todėl labai svarbu pagal bandymų rezultatus parašyti formulę, išreiškiančią išmatuotų dydžių priklausomybę. Kai formulė iš anksto nežinoma, ją reikia pasirinkti. Dažniausia laboratoriniuose darbuose tiriamųjų priklausomybių formulės yra žinomos, tačiau pagal eksperimento rezultatus reikia apskaičiuoti jų koeficientų reikšmes. Formulės su įstatytomis skaitmeninėmis koeficientų reikšmėmis yra vadinamos empirinėmis.

Empirinės formulės koeficientų skaitinių verčių nustatymas pagal bandymų duomenis, įvertinant jų reikšmių atsitiktinį išbarstymą, vadinamas regresine analize. Taip nustatyti koeficientai vadinami regresijos koeficientais. Nustačius jų reikšmes, galima parašyti empirinę formulę (regresijos lygį). Įstačius	į ją laisvai keičiamo dydžio (argumento) x reikšmes, gautume atitinkamas funkcijos y reikšmes. Per šias reikšmes nubrėžta kreivė  yra labiausiai priklausomybę atitinkanti kreivė. Ji vadinama regresijos kreive.

Palyginus Omo dėsnio išraišką grandinės daliai I=U/R su tiesės lygtini y=bx, pastebima analogija, t.y. Iy, Ux, b1/R. Lygties koeficientus b čia atitinka laidininko laidumą, o kitur gali turėti kitokią fizikinę prasmę.

Koeficientas b yra tiesės y=bx pakrypimo koeficientas. Lygties y=bx tiesė būtinai brėžiama per koordinačių pradžią. Tačiau kiekviena matavimo schema turi savo sisteminę paklaidą. Dėl šios paklaidos laidininko srovės ir įtampos priklausomybės tiesė gali neiti per koordinačių pradžią. Tokios tiesės bendra išraiška:

y=a+bx

Todėl naudojant išraišką gaunama tikslesnė koeficiento b reikšmė, negu naudojat lygtį y=bx. Koeficientas a charakterizuoja matavimo schemos sisteminę paklaidą.

Kita vertus, žinodami a ir b reikšmes, kiekvienai x reikšmei galėtume apskaičiuoti y reikšmę ir nubrėžti regresijos tiesę y=a+bx.

Tikimybių teorijoje įrodyta, kad geriausia yra tokia tiesė, kurioje atstumų nuo atidėtų taškų iki grafiko kvadratų suma yra minimali. Paprastai laikoma, kad argumento reikšmės x išmatuojamos tiksliai ir minėti atstumai imami tik y ašies kryptimi. Dėl to i-tojo matavimo rezultato reikšmės liekana Ii yra tokia:

Ii=yi-(a+bxi)

Pagal mažiausių kvadratų metodą tiesės brėžimui turi būti parenkamos tokios koeficientų a ir b reikšmės, kad visų liekanų Ii kvadratų suma būtų minimali.

Jeigu turime N skaičių x reikšmių: x1, x2, x3,…, xi,…,xN ir jam atitinkantį N skaičių y reikšmių: y1, y2, y3, …, yi, …, yN, tai koeficientų a ir b reikšmės apskaičiuojamos pagal tokias formules:

čia N- jungtinių matavimų skaičius (x ir y reikšmių porų skaičius), yi – visų N funkcijų y reikšmių suma: yi=y1+y2+…+yN, xi2 – argumentų x kvadratų suma.

# Matavimo įrenginio aprašymas:

## Laidininko voltamperinę charakteristiką galima išmatuoti panaudojant

Šiose schemose SŠ – srovės šaltinis, A – ampermetras, V – voltmetras, R tiriamasis laidininkas. Šiose parodytose schemose skiriasi voltnmetro ir ampermetro jungimas. Dėl to atsiranda skirtinga laidininko varžos matavimo sisteminė paklaida ir gaunama nevienoda laidininko varžos reikšmė.

4. Darbo rezultatai:

Po bandymų sudarėme tokią lentelę:

1 lentelė

| i | U,10-3V | U, 10-3V | (U),% | I,10-3A | I, 10-3A | (I),% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0,05 | 0.63 | 2 | 0.11 | 5.5 |
| 2 | 35 | 0,5 | 1.43 | 8.8 | .23 | 2.88 |
| 3 | 70 | 0,5 | 0.71 | 17 | 0.3 | 1.76 |
| 4 | 110 | 1,5 | 1.36 | 28 | 0.06 | 0.2 |

U-įtampa;I-srovės stipris; U, I-absoliutinės paklaidos; (U), (I)-santykinės paklaidos.

- Nustatyti laidininko įtampos ir srovės priklausomybes regresijos koeficientus.

Regresijos koeficientai a ir b skaičiuojami pagal regresijos formules . Jose vietoje matematinio simbolio x imamas fizikinis dydis U, o vietoj y imama srovė I. Tarpiniai skaičiavimo rezultatai surašomi į 2 lentelę. U ir I reikšmės perrašomos iš 1 lentelės.

2 lentelė

| i | U,10-3V | I,10-3A | U2, 10-6V2 | I2, 10-6A2 | UI,10-6VA | It ,10-3A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2 | 64 | 4 | 16 | 1.83 |
| 2 | 35 | 8.8 | 1225 | 77.44 | 308 | 8.58 |
| 3 | 70 | 17 | 4900 | 289 | 1190 | 17.33 |
| 4 | 110 | 28 | 12100 | 784 | 3080 | 27.33 |
|  | U = 223 | I=55.8 | U2=18289 | I2=1154.44 | UI=4594 |  It=55.07 |

a=IU2−UI⋅UNU2−U2=−0.17Skaičiuosime lygties I= a + bU koeficientus a ir b:

b=NI⋅U−UINU2−U2=0.25

- Regresinės analizės metodu nustatyti laidininko varžą.

Laidininko varžos reikšmę apskaičiuojame, žinodami, kad R=1/b. Čia b – laidininko

voltamperinės charakteristikos tiesinės regresijos koeficientas.

R= 1/b =1/0.25 = 4

- Parašyti empirinę (tiesinės regresijos) formulę laidininkui.

## Empirinė formulė parašoma į lygtį I=a+bU. Įstačius skaitinės regresinės koeficientų reikšmes gavome tokią formulę:

I=-0.17 + 0.25U

Pagal ją  suskaičiuosime It reikšmes.

- Pagal empirinę formulę nubrėžti laidininko voltamperinę charakteristiką.

Pagal 1 lentelėje surašytas U ir I reikšmes, pažymėsime eksperimentinius taškus priklausomybės I=f(U) grafiko braižymui.

- Išvados:

Iš funkcijos grafiko matome ,kad eksperimentiniai taškai nėra labai nutolę nuo tiesės,bet nėra ir ant jos.Taip yra todėl ,kad I ne tiesiškai priklauso nuo U ,t.y varža R nėra visiškai pastovi,taigi empirinė formulė negali būti visiškai teisinga.

- Literatūra:

- Elektros laboratoriniai darbai. Kaunas. KPI. 1987(49-62psl.)

- Laidininko varžos nustatymas regresinės analizės metodu.Mokymo priemonė. Kaunas. “Technologija”.1992.