1.5. RC grandinių savybės

Analoginiuose įtaisuose dažnai susiduriama su RC grandinėmis. Jos naudojamos stiprintuvų dažninių charakteristikų korekcijai, grįžtamajam ryšiui generatoriuose, reikalingų spektro dedamųjų išskyrimui iš netiesinio įtaiso išėjimo virpesio, iš jų sudaromi labai supaprastinti įvairiausių įtaisų modeliai. RC grandine vadinama grandinė, sudaryta tik iš rezistorių R ir kondensatorių C. Grandinėse R ir C elementai gali būti tarpusavyje sujungti nuosekliai, lygiagrečiai ir mišriai. Šiame poskyryje aptarsime dviejų paprasčiausių RC grandžių, sudarytų iš nuosekliai sujungtų rezistoriaus ir kondensatoriaus, savybes. Šių grandžių savybes galima apibūdinti dvejopai – dažninėmis arba laikinėmis charakteristikomis.

1.5.1. RC grandžių dažninės charakteristikos

1.24 pav. RC grandies schema (a), jos įėjimo varžos ir fazės kampo dažninės priklausomybės (b) bei dažninės charakteristikos (c)

Paprasčiausioji nuoseklioji RC grandis gaunama nuosekliai sujungus rezistorių R ir kondensatorių C. Tokia grandis gali būti naudojama kaip dvipolis arba keturpolis. Dvipoliai – tai įvairiausios apkrovos, kurių savybės apibūdinamos jų varžos dažninėmis priklausomybėmis. Keturpoliai skirti signalams perduoti arba jiems pakeisti. Jų savybės dažniausiai apibūdinamos įtampos perdavimo koeficiento kompleksinėmis dažninėmis charakteristikomis. Apskritai galimos dvi RC keturpolių schemos – nuosekliosios RC ir CR grandys.

Aptarkime nuosekliosios RC grandies savybes. RC grandimi vadinsime grandį, kurios išėjimo įtampa nuimama nuo kondensatoriaus C, UIŠm=UCm. Tokios grandies schema pateikta 1.24, a paveiksle.

Nagrinėjamosios grandies įėjimo varža kompleksinė, ji apskaičiuojama taip:

ZIN(ω)=R+1jωC=RIN+jXIN(ω);      (1.79)

čia

RIN=R, XIN(ω)=−1ωC	              (1.80)

yra RC grandies įėjimo varžos aktyvioji ir reaktyvioji dedamosios. Jos apibūdina grandies varžoje išsklaidomą ir jos talpoje sukaupiamą galias.

Pilnoji grandies varža nusako įėjimo įtampos ir srovės amplitudžių santykį. Ji lygi kompleksinės varžos ZIN(ω) moduliui

ZIN(ω)=R2+1(ωC)2=R1+1(ωτ)2. (1.81)

Dydis  = RC matuojamas laiko vienetais ir vadinamas RC grandies laiko pastoviąja.

Grandies kompleksinės varžos argumento Z() priklausomybė nuo dažnio yra fazės kampo tarp srovės ir įtampos priklausomybė nuo dažnio:

ϕZ(ω)=arctanXINRIN=−arctan1ωτ.	  (1.82)

RC grandies įėjimo varžos ir jos fazės kampo dažninės priklausomybės parodytos 1.24, b paveiksle. Matyti, kad žemųjų dažnių srityje, kai   0, grandies aktyvioji varžos dedamoji yra daug mažesnė už reaktyviąją. Fazės kampas Z šioje dažnių srityje yra artimas – / 2. Taigi, žemuosiuose dažniuose grandies savybės yra labai artimos talpos savybėms. Aukštuosiuose dažniuose reaktyvioji varžos dedamoji pasidaro daug mažesnė už aktyviąją. todėl fazės kampas Z priartėja prie nulio. Taigi, aukštuosiuose dažniuose RC grandies savybės artimos aktyviosios varžos savybėms.

Aptarkime, kaip sklinda įvairaus dažnio harmoniniai virpesiai nuosekliojoje RC grandyje. Nagrinėjamosios grandies kompleksinė dažninė charakteristika išreiškiama taip:

Ku(ω)=UIŠmUINm=11+jωτ.							         (1.83)

Iš (1.83) išraiškos išplaukia, kad RC grandies dažninės amplitudės ir fazės charakteristikos yra tokios:

Ku(ω)=11+(ωτ)2,							         (1.84)

ϕ(ω)=−arctan(ωτ).							         (1.85)

Šių charakteristikų grafikai parodyti 1.24, c paveiksle. Dažninė amplitudės charakteristika (DACh) rodo, kad grandis blogai praleidžia aukštųjų dažnių virpesius, t.y., ji veikia kaip paprasčiausias žemųjų dažnių filtras. Grandinių dažninių charakteristikų kitimo spartą priimta apibūdinti praleidžiamųjų dažnių juostos pločiu . Grandinės praleidžiamųjų dažnių juosta laikoma tokia dažnių juosta, kurioje jos išėjimo virpesių galia gali sumažėti iki 2 kartų. RC grandies dažninėje amplitudės charakteristikoje tai yra ta žemųjų dažnių sritis, kurioje Ku≥1/2≈0,707. RC grandies praleidžiamųjų dažnių juostos plotis  lygus juostos ribiniam dažniui aukštuosiuose dažniuose AD ir priklauso nuo grandies laiko pastoviosios:

Δω=ωAD=1τ.								         (1.86)

Dažnai, apibūdinant RC grandies poveikį virpesiams, sakoma, kad ji integruoja virpesius. Kad suprastume šio posakio esmę, suintegruokime harmoninį virpesį

u(t)=Umcos(ωt+ψ).							         (1.87)

Šio virpesio integralas

u(t)dt=Umωcosωt+ψ−π2.						         (1.88)

Taigi, harmoninio virpesio integravimo metu jo amplitudė sumažėja  kartų, o fazė pasukama – / 2 kampu. Iš (1.84), (1.85) išraiškų ir 1.24, c paveikslo grafikų išplaukia, kad aukštuosiuose dažniuose, kai  >> 1, RC grandies poveikis harmoniniam virpesiui yra analogiškas integravimui.

1.25 pav. CR grandies schema (a) ir jos dažninės charakteristikos (b)

CR grandimi vadinsime grandį, kurios išėjimo įtampa nuimama nuo rezistoriaus, kaip tai parodyta 1.25, a paveiksle. Šios grandies įėjimo varža niekuo nesiskiria nuo RC grandies, nes elementų sukeitimas vietomis nekeičia dvipolio varžos.

CR grandies kompleksinė dažninė, dažninės amplitudės ir fazės charakteristikos aprašomos tokiomis išraiškomis:

Ku(ω)=UIŠmUINm=11+1jωτ,	       (1.89)

Ku(ω)=11+1(ωτ)2,		       (1.90)

ϕ(ω)=arctan1ωτ.			        (1.91)

Dažninių amplitudės ir fazės charakteristikų grafikai pateikti 1.25, b paveiksle. DACh rodo, kad CR grandis blogai praleidžia žemųjų dažnių virpesius, t.y. ji veikia kaip paprasčiausias aukštųjų dažnių filtras. CR grandies praleidžiamųjų dažnių juosta prasideda ties ribiniu dažniu žemųjų dažnių srityje ŽD ir neapibrėžta aukštųjų dažnių srityje. CR grandies praleidžiamųjų dažnių juostos ribinis dažnis priklauso nuo jos laiko pastoviosios: ŽD = 1 / .

Apibūdinant CR grandies poveikį virpesiams, sakoma, kad ji diferencijuoja virpesius. Kad išsiaiškintume šio posakio esmę, diferencijuokime harmoninį virpesį:

du(t)dt=ωUmcosωt+ψ+π2.						         (1.92)

Vadinasi, harmoninio virpesio diferencijavimo metu jo amplitudė pasikeičia  kartų. Žemuosiuose dažniuose, kai  < 1, tai tolygu virpesio amplitudės sumažėjimui. Virpesį diferencijuojant jo fazė pasukama  / 2 kampu. Iš (1.90), (1.91) išraiškų ir 1.25, b paveikslo grafikų išplaukia, kad žemuosiuose dažniuose, kai  << 1, CR grandies poveikis harmoniniam virpesiui yra analogiškas diferencijavimui.

1.5.2. RC grandžių pereinamosios charakteristikos

Grandinės pereinamąja charakteristika h(t) vadinama jos reakcija į vienetinį šuolį ε(t). Iš pereinamosios charakteristikos pobūdžio galima spręsti apie grandinės poveikį sudėtingiems virpesiams – kuo pereinamoji charakteristika artimesnė siunčiamam vienetiniam šuoliui, tuo jos poveikis virpesiams mažesnis.

RC grandies pereinamoji charakteristika priklauso nuo jos laiko pastoviosios ir apskaičiuojama pagal formulę

hRC(t)=1−e− tτ.				  (1.93)

1.26 pav.RC (a) ir CR (b) grandžių pereinamosios charakteristikos sutapdintos su vienetiniu šuoliu

Pereinamosios charakteristikos grafikas parodytas 1.26, a paveiksle. Matyti, kad pasiuntus į RC grandį vienetinį šuolį, o tai tolygu 1 V įtampos šaltinio prijungimui laiko momentu t = 0, grandies kondensatorius kraunamas. Jo pakrovimo greitis palaipsniui mažėja, nes didėjant įtampai kondensatoriuje mažėja jį kraunanti srovė. Srovės kitimo dėsnį atspindi 1.26, a paveiksle tarp kreivių ε(t) ir h(t) esanti sritis.

Pereinamojo proceso spartą priimta apibūdinti pereinamosios charakteristikos fronto trukme f, kuri lygi laiko intervalui, per kurį perinamoji charakteristika užauga nuo lygio 0,1 iki 0,9. Iš (1.93) nesunkiai įrodoma, kad RC grandies pereinamosios charakteristikos fronto trukmė lygi

τf=2,2τ.					  (1.94)

1.21 užduotis

Išveskite (1.94) išraišką.

Nurodymas. Eksponentės pradinė dalis yra tiesė. Kai x << 1, ex  x.

CR grandies pereinamoji charakteristika yra įtampos kritimas rezistoriuje R. Todėl, žinant RC grandies pereinamąją charakteristiką, ją apskaičiuoti labai paprasta:

hCR(t)=1−hRC(t)=e− tτ.							         (1.95)

CR grandies pereinamoji charakteristika yra trumpo impulso su stačiu priekiniu frontu pavidalo (1.26, b pav.).

1.22 užduotis

Apskaičiuokite (1.93) ir (1.95) formulėmis aprašytų pereinamųjų charakteristikų vertes, kai t /  = 1, 2, 3, 4, 5.

RC ir CR grandžių pereinamųjų charakteristikų pobūdį lengva paaiškinti, kai žinomos jų DACh. RC grandis yra žemųjų dažnių filtras. Ji blogai praleidžia virpesio aukštojo dažnio dedamąsias. Todėl jos pereinamojoje charakteristikoje iškraipomos staigiai kintančios signalo dalys (frontai). CR grandis – tai aukštųjų dažnių filtras, kuris blogai praleidžia virpesio žemųjų dažnių dedamąsias. Todėl CR grandies pereinamojoje charakteristikoje iškraipomi lėtai kintantys signalo fragmentai.

Taigi, tarp grandžių dažninių ir pereinamųjų charakteristikų yra vienareikšmis ryšys. Formulės (1.86) ir (1.94) nustato ryšį tarp RC grandies pereinamosios charakteristikos užaugimo laiko f  ir grandies praleidžiamųjų dažnių juostos pločio f =  / 2 :

τf=0,35Δf, Δf=0,35τf.						        (1.96)

Antroji (1.96) formulė dažnai taikoma bet kokio įtaiso praleidžiamųjų dažnių juostos pločiui apskaičiuoti, kai žinoma stačiakampio impulso šio įtaiso išėjime fronto trukmė f. Taip apskaičiuotas praleidžiamųjų dažnių juostos plotis vadinamas ekvivalentiniu fekv, nes realaus įtaiso ekvivalentu priimama RC grandis.

1.23 užduotis

Nustatykite, koks bus įtaiso ekvivalentinės praleidžiamų dažnių juostos plotis, jei jo pereinamosios charakteristikos užaugimo laikas: a – f1 = 1 ms; b – f2 = 1 s; c – f3 = 1 ns; d – f4 = 10 ps.

1 SKYRIAUS KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

1.0.1. Kokia išskirtine savybe pasižymi visi tiesiniai įtaisai?

1.0.2. Išvardinkite teiginius, kuriais apibūdinami tiesiniai įtaisai.

1.0.3. Kokių signalų forma pakinta tiesiniuose įtaisuose?

1.0.4. Ar tiesiniai įtaisai visuomet išlieka tiesiniais? Jei ne, paaiškinkite kodėl.

1.0.5. Kokiu nuoseklumu analizuojami tiesiniai įtaisai?

1.0.6. Išvardinkite uždavinius, kuriuos tenka spręsti analizuojant tiesinį įtaisą.

1.1. Varžinės grandinės

1.1.1. Paaiškinkite, kas yra:

– elektrinio lauko stipris;

– potencialas, įtampa;

– elektros srovė;

– elektrovaros šaltinis;

– įtampos kritimas;

– elektrinė grandinė;

– elektrinė varža, elektrinis laidumas;

– elektrinė galia;

– paprasta, sudėtinga elektrinė grandinė;

– grandinės mazgas, šaka, kontūras.

1.2. Varžinių grandinių dėsniai

1.2.1. Parašykite Omo dėsnį grandinės daliai. Pakeiskite schemoje įtampos kryptį ir naujai parašykite Omo dėsnį.

1.2.2. Nubraižykite paprasčiausią įtampos daliklį. Paaiškinkite, kodėl jo išėjimo įtampa sumažėja.

1.2.3. Nubraižykite šakotos grandinės ar jos dalies schemą, pažymėkite sutartines elektrinių dydžių kryptis. Užrašykite lygtis pagal I ir II Kirchhofo dėsnius.

1.2.4. Paaiškinkite, kas yra:

– idealus elektrovaros šaltinis;

– idealus įtampos šaltinis;

– idealus srovės šaltinis.

Nubraižykite jų sutartinius ženklus ir išorines charakteristikas.

1.2.5. Paaiškinkite, kuo skiriasi realūs energijos šaltiniai nuo idealių. Nubraižykite jų sutartinius grafinius žymenis ir išorines charakteristikas.

1.2.6. Ar galima įtampos šaltinį pakeisti srovės šaltiniu ir atvirkščiai?

1.3. Varžinių grandinių analizės metodai

1.3.1. Parašykite formulę nuosekliai sujungtų rezistorių ekvivalentinio rezistoriaus varžai apskaičiuoti.

1.3.2. Parašykite formulę lygiagrečiai sujungtų rezistorių ekvivalentinio rezistoriaus varžai apskaičiuoti.

1.3.3. Kokia yra dviejų lygiagrečiai sujungtų rezistorių ekvivalentinio rezistoriaus varža?

1.3.4. Nubraižykite srovės daliklio schemą. Paaiškinkite jos veikimą.

1.3.5. Kam nuosekliai jungiami elektrovaros šaltiniai? Parašykite formules nuosekliai sujungtų šaltinių ekvivalentiniams parametrams apskaičiuoti.

1.3.6. Kam lygiagrečiai jungiami elektrovaros šaltiniai? Ar galima lygiagrečiai jungti skirtingų elektrovarų šaltinius?

1.3.7. Išvardinkite lygiagrečiai sujungtų šaltinių proporcingo apkrovos paskirstymo sąlygas.

1.3.8. Kokios grandinės analizuojamos Kirchhofo dėsnių metodu? Kaip tai daroma? Iliustruokite pavyzdžiu.

1.3.9. Kaip aiškinsite rezultatus, jei ištyrę sudėtingą grandinę Kirchhofo dėsnių metodu, gausite, kad: a – šakos srovė yra neigiama; b – šakos elektrovaros ir srovės kryptys sutampa; c – šakos elektrovaros ir srovės kryptys priešingos.

1.3.10. Kokia superpozicijos principo esmė? Kokioms grandinėms tirti taikomas superpozicijos principas? Kaip tai daroma? Kokie metodo privalumai ir trūkumai? Iliustruokite pavyzdžiu.

1.4. Kintamosios srovės elektrinėse grandinėse

1.4.1. Paaiškinkite, kas yra:

– kintamoji srovė, harmoninė srovė;

– momentinė vertė, amplitudė;

– efektinė vertė;

– periodas, dažnis, kampinis dažnis;

– fazė, pradinė fazė, fazių skirtumas;

– kvadratūrinės dedamosios.

1.4.2. Nubraižykite dviejų harmoninių srovių laiko diagramas ir pavaizduokite jas vektoriais, kai srovės: a – faze sutampa; b – yra priešingų fazių.

1.4.3. Apibrėžkite kompleksinį harmoninį virpesį. Koks jo ryšys su realiuoju harmoniniu virpesiu?

1.4.4.Parašykite harmoninio virpesio kitimo dėsnį. Pakeiskite šį harmoninį virpesį simboliu ir užrašykite jo išraišką rodikliniu, trigonometriniu ir algebriniu pavidalais.

1.4.5. Kas yra kompleksinė amplitudė. Kokia jos fizikinė prasmė?

1.4.6. Kokie energetiniai procesai vyksta varžiniame, talpiniame ir induktyviniame elementuose. Pateikite šių elementų pavyzdžius.

1.4.7. Parašykite Omo dėsnį varžiniam, talpiniam ir induktyviniam elementams, kai srovė ir įtampa išreiškiamos: a – momentinėmis vertėmis; b – kompleksiniais dydžiais.

1.4.8. Nubraižykite varžinio, talpinio ir induktyvinio elemento srovės ir įtampos vektorines diagramas kompleksinėje plokštumoje.

1.4.9. Parašykite varžinio, talpinio ir induktyvinio elemento varžos, laidumo ir kompleksinės varžos išraiškas.

1.4.10. Kaip priklauso varžinio, talpinio ir induktyvinio elemento varža nuo srovės dažnio? Nubraižykite šias priklausomybes.

1.4.11. Kas yra bendra nuosekliai sujungtiems varžiniams, talpiniams ir induktyviniams elementams? Koks atsiranda fazių skirtumas tarp elektrinių dydžių šioje grandinėje. Nuo ko jis priklauso?

1.4.12. Kas yra pilnoji ir kompleksinė grandinės varžos, kuo jos skiriasi?

1.4.13. Parašykite trijų nuosekliai sujungtų skirtingo pobūdžio elementų grandinės: a – Omo dėsnio kompleksinę išraišką; b – kompleksinę varžą rodikliniu ir algebriniu pavidalu.

1.4.14. Laikydami, kad grandinė yra nuosekliai sujungta iš trijų skirtingo pobūdžio elementų ir kad jos varža yra induktyvioji: a – nubraižykite jos schemą; b – nubraižykite vektorinę diagramą kompleksinėje plokštumoje; c – nubraižykite varžų trikampį.

1.5. RC grandinių savybės

1.5.1. Paaiškinkite RC grandinių paskirtį analoginiuose įtaisuose. Kaip jos sudaromos?

1.5.2. Trumpai apibūdinkite, kaip keičiasi nuosekliosios RC grandies savybės plačiame dažnių diapazone.

1.5.3. Trumpai apibūdinkite, kaip keičiasi nuosekliosios CR grandies savybės plačiame dažnių diapazone.

1.5.4. Kokia grandis diferencijuoja virpesius? Pagrįskite savo atsakymą.

1.5.5. Kokia grandis integruoja virpesius? Pagrįskite savo atsakymą.

1.5.6. Nubraižykite RC ir CR grandžių pereinamąsias charakteristikas ir paaiškinkite jų kitimą.

1.5.7. Parašykite RC grandies pereinamosios charakteristikos užaugimo laiko ir jos praleidžiamųjų dažnių juostos pločio ryšio formules. Paaiškinkite, kas yra ekvivalentinės praleidžiamųjų dažnių juostos plotis.