Pasirinktą darbo tašką įgyvendinti ir stabilizuoti nuolatinės srovės stiprintuve paprasčiau, sudarant diferencinius stiprinimo laipsnius; jie bus nagrinėjami penktajame vadovėlio skyriuje.

4.2. Daugiapakopių stiprintuvų su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais

grandinės ir savybės

Nors šis ketvirtasis skyrius skirtas daugiapakopiams nuolatinės srovės stiprintuvams, nagrinėjimo bendrumui poskyrį pradėsime vienos pakopos nuolatinės srovės stiprintuvo grandinių su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais variantais.

4.2.1. Vienos pakopos stiprintuvų grandinių variantai

Net vienos pakopos stiprintuve galime sudaryti nemažai įvairių neigiamo grįžtamojo ryšio variantų: srovės nuoseklų neigiamą grįžtamąjį ryšį (4.11 pav., a), įtampos lygiagretų neigiamą grįžtamąjį ryšį (4.11 pav., b), įtampos nuoseklų neigiamą grįžtamąjį ryšį (4.11 pav., c).

Pirmoji grandinė – standartinė nuolatinės srovės stiprintuvo pakopa, kurioje nuoseklų srovės neigiamą grįžtamąjį ryšį sukuria rezistorius emiterio grandinėje RE. Antrojoje grandinėje lygiagretus įtampos neigiamas grįžtamasis ryšis sudarytas per rezistorių R1. Galimas  šios grandinės variantas su rezistoriumi R1, įjungtu kaip 4.11 paveikslo, a grandinėje, ir su papildomu rezistoriumi R3, įjungtu tarp tranzistoriaus kolektoriaus ir bazės. Trečioji grandinė – tai standartinė emiterinio kartotuvo grandinė. Tik tokiu būdu vienos pakopos stiprintuve galima sudaryti nuoseklų įtampos grįžtamąjį ryšį.

4.11 pav. Vienos pakopos stiprintuvai su įvairiais neigiamais grįžtamaisiais ryšiais:

a – nuosekliu srovės; b – lygiagrečiu įtampos; c – nuosekliu įtampos

4.3 užduotis

Sudarykite vienos pakopos stiprintuvo be grįžtamųjų ryšių grandinę.

4.4 užduotis

Kokie neigiami grįžtamieji ryšiai veikia 4.11 paveikslo, b grandinėje, kurioje į tranzistoriaus emiterio grandinę įjungtas rezistorius RE ?

Atkreipkime dėmesį į tai, kad kiekviename grandinės variante sudarantis neigiamą grįžtamąjį ryšį schemos elementas keičia tranzistoriaus darbo tašką.

Aptardami šių grandinių savybes turėtume prisiminti, kad neigiamas grįžtamasis ryšys visuomet mažina įtampos stiprinimo koeficientą, didina stiprinimo koeficiento stabilumą (stabilizuoja darbo tašką), mažina stiprintuve atsirandančius netiesinius iškraipymus ir triukšmus. Nuoseklus NGR didina, o lygiagretus mažina stiprintuvo įėjimo varžą, įtampos NGR praplečia praleidžiamų dažnių juostą ir sumažina išėjimo varžą, lygiagretus NGR šias savybes keičia atvirkščiai. Tai prisiminę galėtume tvirtinti, kad tik emiterinio kartotuvo grandinėje grįžtamasis ryšys gerina visas stiprintuvo savybes, jei nelaikysime trūkumu tai, kad šimtaprocentinis (visa išėjimo įtampa veikia kaip neigiamo grįžtamojo ryšio įtampa) NGR sumažina įtampos stiprinimo koeficientą iki vieneto.

4.5 užduotis

Koks paprastas eksperimentas leistų atsakyti į klausimą, ar įtampos ar srovės NGR vyrauja 4.11 paveikslo, b grandinėje su rezistoriumi emiterio grandinėje?

4.2.2. Dviejų pakopų stiprintuvo grandinių variantai

Kai stiprintuve daugiau kaip viena pakopa, visuomet galime sudaryti grįžtamąjį ryšį, apimantį visas stiprintuvo pakopas, ir grįžtamąjį ryšį, veikiantį tik vienoje stiprintuvo pakopoje. Šiame ir kitame poskyryje pagrindinį dėmesį skirsime neigiamam grįžtamajam ryšiui, kuris apima visas stiprintuvo pakopas. Visgi nuolatinės srovės stiprintuvuose dažniausiai neišvengiami ir grįžtamieji ryšiai tik vienoje stiprintuvo pakopoje.

Kai stiprinimo pakopų daugiau kaip viena, galima sudaryti ne tik neigiamą, bet ir teigiamą grįžtamąjį ryšį. Tad reikia būti labai atidiems, kad sudarytumėm tik neigiamą grįžtamąjį ryšį, nes teigiamas grįžtamasis ryšys stiprintuvuose netaikomas.

Po šių pastabų galime pereiti prie konkrečių grandinių. Nagrinėdami, kada sudarytasis grįžtamasis ryšys bus teigiamas, o kada – neigiamas, nesunkiai prieisime išvadą, kad dviejų pakopų stiprintuve galima sudaryti tik du abi pakopas apimančio neigiamo grįžtamojo ryšio variantus: arba įtampos nuoseklų NGR (4.12 pav., a), arba srovės lygiagretų NGR (4.12 pav., b).

Kaip matome paveikslo grandinėse, abiem atvejais be abi pakopas apimančio NGR kiekvienoje pakopoje emiterio grandinės rezistorius dar sukuria nuoseklų tik tą pakopą apimantį srovės NGR.

4.12 pav. Dviejų pakopų stiprintuvai su skirtingais neigiamais grįžtamaisiais ryšiais:

a – nuosekliu įtampos; b – lygiagrečiu srovės

Pirmojoje grandinėje sudarytas abi pakopas apimantis NGR gerina visas stiprintuvo savybes, o antrojoje grandinėje NGR ir didina stiprintuvo išėjimo varžą, ir mažina jo įėjimo varžą, ir siaurina stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą. Išvada aiški: dviejų pakopų stiprintuve naudotinas nuoseklus įtampos NGR.

4.2.3. Trijų ir daugiau pakopų stiprintuvo grandinių variantai

Nesunku įsitikinti, kad trijų pakopų stiprintuve galimas tik įtampos lygiagretus (4.13 pav., a) ir srovės nuoseklus (4.13 pav., b) visas pakopas apimantis neigiamas grįžtamasis ryšys.

Šis neigiamų grįžtamųjų ryšių pasirinkimas yra prastesnis negu dviejų pakopų stiprintuve: pirmasis NGR variantas mažina įėjimo varžą, o antrasis didina išėjimo varžą ir siaurina praleidžiamų dažnių juostą. Tad kartais tenka apsispręsti apimti grįžtamuoju ryšiu ne visas tris, bet tik dvi paskutines stiprintuvo pakopas.

4.13 pav. Trijų pakopų stiprintuvai su skirtingais neigiamais grįžtamaisiais ryšiais:

a – lygiagrečiu įtampos; b – nuosekliu srovės

Didindami pakopų skaičių, kai jis bus lyginis, pakartosime dviejų pakopų stiprintuvo neigiamų grįžtamųjų ryšių variantus, kai pakopų skaičius nelyginis – trijų pakopų stiprintuvo NGR variantus.

Dabar jau galime formuluoti bendrą išvadą: paprastuose daugiapakopiuose nuolatinės srovės stiprintuvuose negalima sudaryti bet kokį norimą visas stiprintuvo pakopas apimančio neigiamo grįžtamojo ryšio variantą; tai yra šių stiprintuvų trūkumas. Kitame vadovėlio skyriuje parodysime, kad šio trūkumo neturi diferenciniai stiprintuvai.

4.6 užduotis

Išvardinkite visas teigiamas ir neigiamas savybes, kurias suteikia stiprintuvams 4.13 paveiksluose, a ir b parodyti neigiamų grįžtamųjų ryšių variantai.

4.3. Daugiapakopių nuolatinės srovės stiprintuvų charakteristikos

Šiame poskyryje sudarysime ir analizuosime daugiapakopių nuolatinės srovės stiprintuvų dažnines amplitudės charakteristikas, kai žinomos atskirų stiprintuvo pakopų DACh. Nagrinėsime daugiapakopių stiprintuvų su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais stabilumą. Išsiaiškinsime daugiapakopių stiprintuvų dažninių amplitudės charakteristikų korekcijos galimybes, taikant nuo dažnio priklausančius ir nuo dažnio nepriklausančius neigiamus grįžtamuosius ryšius.

4.3.1. Daugiapakopių stiprintuvų dažninės charakteristikos

Pirmiausiai turėtume prisiminti, kad nuolatinės srovės stiprintuvų praleidžiamų dažnių juostą riboja tik aukštųjų dažnių sritis; šių stiprintuvų grandinėse nėra elementų, ribojančių pralaidumo juostą žemųjų dažnių srityje. Kita vertus, visa tai, ką toliau kalbėsime apie daugiapakopių stiprintuvų DACh sudarymą aukštųjų dažnių srityje, galiotų ir stiprintuvams, kurie sukuria signalų iškraipymus žemųjų dažnių srityje.

Daugiapakopio stiprintuvo kompleksinis įtampos perdavimo koeficientas yra jį sudarančių pakopų kompleksinių įtampos perdavimo koeficientų sandauga:

K(jω)=K(ω)⋅ejϕ(ω)=K1(ω)⋅ejϕ1(ω)⋅K2(ω)⋅ejϕ2(ω)⋅ .	         (4.1)

Daugiapakopio stiprintuvo kompleksinio įtampos perdavimo koeficiento modulis arba jo DACh yra stiprintuvą sudarančių laipsnių DACh sandauga:

K(ω)=K1(ω)⋅K2(ω)⋅K3(ω)⋅⋅ .					        (4.2)

Daugiapakopio stiprintuvo kompleksinio įtampos perdavimo koeficiento argumentas arba jo DFCh yra stiprintuvą sudarančių pakopų DFCh suma:

ϕ(ω)=ϕ1(ω)+ϕ2(ω)+ϕ3(ω)+⋅ .					        (4.3)

Vienos stiprintuvo pakopos DACh eigą aukštųjų dažnių srityje nusako tos pakopos laiko pastoviosios AIN  ir AIŠ, aprašomos išraiškomis (2.71) ir (2.74). Daugiapakopiame stiprintuve n–tosios pakopos išėjimo grandinės laiko pastovioji ir n + 1-osios pakopos įėjimo grandinės laiko pastovioji paprastai traktuojamos kaip viena n–tosios pakopos išėjimo grandinės laiko pastovioji, kuri įvertina ir kitos pakopos įėjimo grandinę. Tai reiškia, kad daugiapakopio stiprintuvo DACh aukštųjų dažnių srityje galime aprašyti tokiomis išraiškomis:

KA(ω)=Kvid1+(ωτA)2 ;							        (4.4)

τA=τAIN12+τAIŠ12+τAIт22+τAIŠ32+⋯ .				        (4.5)

Reikia pastebėti, kad užrašytosios išraiškos yra tik apytikrės. Tikslesnį rezultatą gautume kiekvienos pakopos DACh aukštųjų dažnių srityje skaičiuodami pagal antrajame skyriuje gautas formules ir bendrą stiprintuvo DACh apskaičiuodami pagal (4.2) lygtį. Kita vertus, kai statomi į formules dydžiai (tranzistorių įėjimo ir išėjimo talpos, parazitinės montažo talpos, stiprintuvo pakopų įėjimo ir išėjimo varžos) nėra tiksliai žinomi, didelis tolesnių skaičiavimų tikslumas neturi prasmės.

Paprastai daugiapakopių stiprintuvų DACh braižo logaritminiu masteliu. Decibelais išreikštas stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficientas vidutinių dažnių srityje yra atskirų stiprinimo pakopų stiprinimo koeficientų suma:

Lvid=Lvid1+Lvid2+Lvid3+⋅ .						        (4.6)

Kai žinomi atskirų pakopų praleidžiamų dažnių juostas nustatantys dažniai An  1 / An, nuo paties žemiausiojo visų pakopų ribinio dažnio Amin viso stiprintuvo DACh atsiranda 20 dB / dec nuolydis. Jis išlieka iki kito žemiausiojo iš likusių pakopų ribinio dažnio, o nuo šio dažnio stiprintuvo DACh nuolydis jau yra 40 dB / dec. Analogiškai nuo to dažnio, nuo kurio veikia visos trys nuosekliai sujungtos RC grandinėlės – žemųjų dažnių filtrai, stiprintuvo DACh nuolydis yra 60 dB / dec, ir taip toliau.

4.7 užduotis

4.14 pav. Trijų pakopų stiprintuvo DACh

Trijų pakopų nuolatinės srovės stiprintuve atskirų pakopų stiprinimo koeficientai vidutiniuose dažniuose Lvid1  Lvid2  15 dB, Lvid3  10 dB; atskirų pakopų ribiniai dažniai fA1  7 MHz, fA2  10 MHz, fA3  3 MHz. Nubraižykite trijų pakopų stiprintuvo DACh logaritminiu masteliu.

# Sprendimas

Sudarytoji DACh parodyta 4.14 paveiksle.

4.8 užduotis

Trijų pakopų nuolatinės srovės stiprintuve Lvid1  Lvid2  Lvid3  15 dB; fA1  fA2  fA3  10 MHz. Nubraižykite trijų pakopų stiprintuvo DACh logaritminiu masteliu.

4.9 užduotis

Trijų pakopų NSS atskirų laipsnių pralaidumo juostos 1, 2 ir 8 MHz. Nubraižykite stiprintuvo DACh logaritminiu masteliu, jei Lvid1  22 dB, Lvid2  16 dB ir Lvid3  8 dB. Koks stiprintuvo stiprinimo koeficientas decibelais, kai dažnis 8 MHz?

Užbaigiant poskyrį vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad siekiant praplėsti daugiapakopio stiprintuvo pralaidumo juostą visų pirma reikia plėsti juostą pakopos su pačia siauriausia pralaidumo juosta, nes kaip tik ji ir lemia viso stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą. Juostos plėtimas pakopose su platesne pralaidumo juosta visuomet bus neefektyvus.

4.3.2. Daugiapakopių stiprintuvų su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais stabilumas

Nustatę daugiapakopio nuolatinės srovės stiprintuvo DACh eigą ir žengę dar vieną žingsnį, galėsime atsakyti į klausimą, ar stiprintuvas, kuriame sudarytas visą jį apimantis neigiamas grįžtamasis ryšys, yra stabilus.

Prisiminkime trečiajame skyriuje suformuluotą taisyklę: jei nubraižyta logaritminiu masteliu stiprintuvo su neigiamu grįžtamuoju ryšiu DACh kerta ašį L  0 (L  0 atitinka K  1) su didesniu kaip 40 dB / dec nuolydžiu, egzistuoja stiprintuvo susižadinimo galimybė. Pritaikysime šią taisyklę daugiapakopiams nuolatinės srovės stiprintuvams su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais.

Tarsime, kad žinomi nuolatinės srovės stiprintuvo atskirų pakopų stiprinimo koeficientai vidutinių dažnių srityje, įvertinantys neigiamus grįžtamuosius ryšius, sudarytus tik tose pakopose. Pavyzdžiui, mes žinome, kad pakopos su rezistoriumi RK kolektoriaus grandinėje ir rezistoriumi RE emiterio grandinėje stiprinimo koeficientas vidutinių dažnių srityje, įvertinantis neigiamą grįžtamąjį ryšį, kurį tik šioje pakopoje sukuria rezistorius RE, Kvid  RK / RE. Tai pat tarsime, kad žinomi atskirų pakopų ribiniai dažniai fA. Šios informacijos pakanka sudaryti viso stiprintuvo be visą jį apimančio neigiamo grįžtamojo ryšio DACh – tai daryti išmokome poskyryje 4.3.1. Belieka įvertinti poveikį, kurį šiai charakteristikai turi visą stiprintuvą apimantis neigiamas grįžtamasis ryšys.

Prisiminkime, kad neigiamas grįžtamasis ryšys sumažina stiprinimo koeficientą 1 + K  kartų. Apimto neigiamu grįžtamuoju ryšiu daugiapakopio stiprintuvo atveju K yra viso stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficientas – atskirų laipsnių stiprinimo koeficientų sandauga. Koeficientas  parodo, kokia išėjimo įtampos dalis paduodama į stiprintuvo įėjimą kaip grįžtamojo ryšio įtampa. Šį koeficientą nustato konkreti grįžtamojo ryšio grandinė ir ją sudarančių elementų varžų reikšmės. Kaip randamas grįžtamojo ryšio koeficientas , parodysime konkrečiais uždaviniais.

4.10 užduotis

4.13 paveikslo, a  grandinėje R1  20 k, R2  10 k, RE1  1 k, RGR  100 k, tranzistoriaus VT1 srovės stiprinimo koeficientas   50. Koks yra visą stiprintuvą apimančio neigiamo grįžtamojo ryšio koeficientas  ?

# Sprendimas

Grįžtamojo ryšio koeficientas    uGR / uIŠ  rIN / (RGR + rIN); rIN  R1║R2║ RE.

4.11 užduotis

4.13 paveikslo, b grandinėje RE1  1 k, RGR  100 k . Koks yra visą stiprintuvą apimančio neigiamo grįžtamojo ryšio koeficientas  ?

Sprendimas

Tarsime, kad kintamoji įtampa ant tranzistoriaus VT3 emiterio atkartoja šio tranzistoriaus bazės kintamąją įtampą. Tuomet   uGR / uIŠVT2  RE1 / (RGR + RE1). Apytikslės lygybės ženklas šioje lygtyje atsirado todėl, kad pirmosios pakopos išėjimo varža tiksliai skaičiuojant būtų šiek tiek mažesnė už rezistoriaus RE1 varžą.

Kai nustatėme grįžtamojo ryšio koeficientą , galime rasti dydį 1 + K, parodantį kiek kartų neigiamas grįžtamasis ryšys sumažino stiprintuvo stiprinimo koeficientą. Atkreipkime dėmesį, kad 4.10 užduotyje, arba 4.13 paveikslo, a grandinėje, K  K1  K2  K3, o 4.11 užduotyje, arba 4.13 paveikslo, b grandinėje, K  K1  K2. Belieka 1 + K išreikšti decibelais ir tiek decibelų nuleisti žemyn sudarytąją logaritminiu masteliu stiprintuvo be visą jį apimančio grįžtamojo ryšio DACh. Konkrečiai tai reiškia perbraižyti tą pačią charakteristiką, pradedant ne dydžiu Lvid, atitinkančiu Kvid, bet dydžiu L vid, atitinkančiu K vid. Jei nuleistoji žemyn DACh kerta ašį L  0 su didesniu kaip 40 dB / dec nuolydžiu, stiprintuvo susižadinimo galimybė egzistuoja.

4.12 užduotis

Trijų pakopų nuolatinės srovės stiprintuve atskirų pakopų stiprinimo koeficientai vidutiniuose dažniuose Lvid1  Lvid2  15 dB, Lvid3  10 dB; atskirų pakopų ribiniai dažniai fA1  7 MHz, fA2  10 MHz, fA3  3 MHz. Stiprintuve sudarytas visas tris pakopas apimantis neigiamas grįžtamasis ryšys; grįžtamojo ryšio koeficientas   0,01. Ar stiprintuvas su neigiamu grįžtamuoju ryšiu stabilus?

Sprendimas

Lvid  Lvid1 + Lvid2 + Lvid3 

4.15 pav. Trijų pakopų stiprintuvo DACh:

L – be NGR; L – su NGR

 15 + 15 + 10  40 dB  (20 + 20) dB.

Kvid  10  10  100;

K vid  Kvid / (1 + K) 

 100 / (1 + 0,01  100)  50  0,5  100.

L vid  – 6 dB + 40 dB  34 dB.

Sudarytoji stiprintuvo su visą jį apimančiu neigiamu grįžtamuoju ryšiu DACh (4.15 pav.) kerta ašį L  0, kai slopinimas didesnis kaip 40 dB / dec, tad šis stiprintuvas su grįžtamuoju ryšiu yra nestabilus.

4.13 užduotis

Trijų pakopų nuolatinės srovė stiprintuvą sudaro pakopos su tokiomis DACh: Lvid1  Lvid2 16 dB, fA1  fA2  1 MHz; Lvid3  10 dB, fA3  4 MHz. Neigiamas grįžtamasis ryšys sumažina stiprintuvo stiprinimo koeficientą 10 decibelų. Ar stiprintuvas su neigiamu grįžtamuoju ryšiu stabilus?

4.3.3. Daugiapakopių stiprintuvų dažninių charakteristikų koregavimas,

taikant neigiamus grįžtamuosius ryšius

Čia reikia skirti du atvejus. Pirmuoju atveju grįžtamojo ryšio grandinę sudaro tik rezistoriai. Antruoju atveju į grįžtamojo ryšio grandinę jungiami ir rezistoriai ir kondensatoriai.

Pirmąjį atvejį jau aptarėme trečiajame skyriuje, kuriame parodėme, kad įtampos neigiamas grįžtamasis ryšys praplečia stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą, o srovės neigiamas grįžtamasis ryšys ją siaurina. Čia tik atkreipsime dėmesį į tai, kad net sudarę neigiamo grįžtamojo ryšio grandinę vien tik iš rezistorių, kurių varža nuo dažnio nepriklauso, gauname nuo dažnio priklausantį neigiamo grįžtamojo ryšio gylį, ir kaip tik tai lemia stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu pralaidumo juostos priklausomybę nuo grįžtamojo ryšio varianto ir jo gylio vidutinių dažnių srityje. Tad šiame poskyryje detaliau aptarsime tik antrąjį atvejį, kai grįžtamojo ryšio gylį nustato ir rezistoriai ir kondensatoriai.

Bene paprasčiausias tokio grįžtamojo ryšio variantas – pakopa, kurioje rezistorius emiterio grandinėje RE šuntuotas nedidelės talpos kondensatoriumi CE (4.16 pav.). Parenkama tokia kondensatoriaus CE talpa, kad žemųjų ir vidutinių dažnių srityse būtų išpildyta sąlyga

1ωCE>>RE.				     (4.7)

4.16 pav. Koreguojanti

RECE  grandinėlė

Ši sąlyga reiškia, kad žemųjų ir vidutinių dažnių srityse kondensatorius CE pakopos veikimui neturi jokios įtakos – turime paprasčiausią stiprinimo pakopą, kurioje rezistorius RE sukuria neigiamą grįžtamąjį ryšį. 1 kreive 4.17 paveiksle atvaizduota DACh stiprinimo laipsnio be grįžtamojo ryšio, laipsnio be RE ir be CE. 2 kreivė – DACh stiprinimo laipsnio su grįžtamuoju ryšiu, su RE ir be CE. Laipsnyje ir su RE ir su CE aukštųjų dažnių srityje kondensatoriaus varža pasidaro tos pačios eilės kaip rezistoriaus varža ir, toliau aukštėjant dažniui, tampa daug mažesnė už rezistoriaus varžą; prie pakankamai aukštų dažnių jokio neigiamo grįžtamo ryšio dėl rezistoriaus RE nebėra. Akivaizdu, kad stiprinimo pakopos su tokia grandinėle DACh (3 kreivė 4.17 paveiksle) eis tarp 1 ir 2 kreivių ir turės iškilumą aukštųjų dažnių srityje. Kitais žodžiais tariant, ši grandinėlė vykdo aukštųjų dažnių korekciją.

4.17 pav. Stiprinimo pakopos DACh:

1 – be RE ir CE ; 2 – tik su RE ; 3 – su RE ir CE

Dažniausiai įvairios RC grandinėlės įjungiamos į neigiamo grįžtamojo ryšio grandinę, kai grįžtamasis ryšys apima daugiau kaip vieną stiprintuvo pakopą. 4.18 paveiksle parodyta nuosekli RGRCGR grandinėlė lygiagretaus įtampos neigiamo grįžtamojo ryšio grandinėje, vykdanti žemųjų dažnių korekciją – padidinanti stiprintuvo stiprinimo koeficientą žemųjų dažnių srityje. Stiprintuvo be neigiamo grįžtamojo ryšio, stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu tik per rezistorių RGR ir stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu per RGRCGR grandinėlę DACh parodytos 4.19 paveiksle. Tam, kad šių charakteristikų eiga būtų tokia, kaip parodyta paveiksle, žemųjų dažnių srityje turi būti išpildyta sąlyga

4.18 pav. Nuosekli koreguojanti RGRCGR grandinėlė NGR grandinėje

4.19 pav. Trijų pakopų stiprintuvo DACh:

1 – be NGR ; 2 – tik su RGR ; 3 – su RGR ir CGR

1ωCGR>>RGR.	                  (4.8)

Kai ši sąlyga bus išpildyta, visa grįžtamojo ryšio signalo įtampa kris ant šio kondensatoriaus ir žemųjų dažnių srityje neigiamo grįžtamojo ryšio nebus. Vidutinių ir aukštųjų dažnių srityje šio kondensatoriaus varža bus paneigtinai maža, tad stiprintuvo DACh bus tokia pati, kaip sudarius neigiamą grįžtamąjį ryšį vien tik per RGR.

4.14 užduotis

Lygiagrečią RC grandinėlę įjunkite taip, kad ji koreguotų stiprintuvo DACh

a) – žemųjų dažnių ruože;

b) – aukštųjų dažnių ruože.