specialūs galingi tranzistoriai arba galingos generatorinės lempos. Vientakčio tranzistorinio rezonansinio galios stiprintuvo schema pateikta 8.7 paveiksle. Iš šio paveikslo matome, kad tai nedaug pakeistas klasiškasis rezonansinis (selektyvusis) stiprintuvas. Jame atskirtos bazės ir kolektoriaus maitinimo grandinės. Tam panaudotas atskiras bazės maitinimo šaltinis EB. Toks sprendimas leidžia panaikinti grįžtamąjį ryšį per bendrą maitinimo šaltinį. EK ir EB maitinimo šaltinių įtakos stiprintuvo darbui kintamųjų srovių režime sumažinimui stiprintuvo maitinimo grandinės užšuntuotos filtro kondensatoriais CF. Šių kondensatorių talpa CF parenkama taip, kad jų reaktyvioji varža stiprinamojo dažnio virpesiams 1 / 0CF būtų daug mažesnė už šaltinių EK ir EB vidines varžas. Esant tokiems filtro ir šaltinių vidinių varžų santykiams, praktiškai visos kintamosios srovės tekės ne per šaltinius, o per filtrų kondensatorius.

8.7 pav. Vientaktis rezonansinis galios stiprintuvas

8.8 užduotis

Parinkite filtro kondensatorių talpas, jei stiprinamų virpesių dažnis 10 MHz, o EB ir EK šaltinių vidinės varžos lygios 0,1 . Per šaltinį turi tekėti tik 10 % stiprintuvo kintamųjų srovių.

Kitas nagrinėjamo stiprintuvo išskirtinis bruožas yra įėjimo signalo uIN(t) šaltinio ir apkrovos grandinės atskyrimo nuo stiprintuvo nuolatinių srovių būdas. Šiose stiprintuvų schemos vietose įprasta matyti skiriamuosius kondensatorius. Nagrinėjamame stiprintuve šiam uždaviniui išspręsti panaudotas transformatorinis ryšys, nes transformatoriais galima suderinti labai besiskiriančias vidines ir apkrovos varžas.

Į nagrinėjamojo galios stiprintuvo įėjimą – tranzistoriaus VT bazę, paduodama iš šaltinio EB darbo tašką nustatanti įtampa UBA = EB ir stiprinamoji UINm amplitudės 0 dažnio harmoninė įtampa

uBE(t)=EB+UINmcosω0t.						         (8.21)

Tranzistoriaus VT bazės įtampa EB parenkama tokia, kad būtų gaunamas B arba C klasės darbo režimas. Todėl kolektoriaus grandine teka srovės impulsai. Kolektoriaus grandinėje įjungtas aukštos kokybės rezonansinis kontūras, kurio rezonansinis dažnis ω0=1/LKCK sutampa su stiprinamojo virpesio dažniu. Todėl kolektoriaus įtampos forma nepriklauso nuo kolektoriaus srovės formos ir ji visuomet yra harmoninė

uKE(t)=EK−UKmcosω0t.						        (8.22)

Tai reiškia, kad momentinės srovės ir įtampos vertės nėra susietos vienareikšme priklausomybe, kaip tai yra varžiniuose stiprintuvuose.

Kolektoriaus įtampos uKE(t) amplitudė UKm nulemia rezonansinio galios stiprintuvo darbo režimą. Skiriami trys tik rezonansiniams galios stiprintuvams būdingi darbo režimai: neįtemptas, krizinis ir pertemptas.

Darbo taško padėtys stiprintuvo išėjimo charakteristikose ir kolektoriaus impulsų forma, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam darbo režimams, pateikti 8.8 paveiksle. Šiame paveiksle paprastumo dėlei priimta, kad darbo taško A padėtis, nesant įėjimo signalo, sutampa su kolektoriaus maitinimo šaltinio elektrovara EK. Įėjimo signalas periodiškai stumdo darbo tašką A apkrovos charakteristika. Kadangi stiprintuvas dirba B arba C klasės režimu ir tik dalį periodo per tranzistorių teka srovė, jo apkrovos charakteristika yra laužta linija. Ji 8.8 paveiksle pavaizduota pastorinta linija. Ant šios linijos yra atidėti taškai A' ir A", atitinka minimalią ir maksimalią kolektoriaus įtampos momentines uKE(t) vertes.

Režimas vadinamas neįtemptu, jei minimali kolektoriaus momentinė įtampa

8.8 pav.Darbo taško padėtys stiprintuvo išėjimo charakteristikose ir kolektoriaus impulsų forma, esant neįtemptam(a), kriziniam (b) ir pertemptam (c) darbo režimams

uKE min=EK−UKm		         (8.23)

atitinkanti maksimalią bazės srovę IBmax nepasiekia tranzistoriaus kritinio režimo linijos, nuo kurios prasideda tranzistoriaus įsotinimas (8.8, a pav.). Dirbant stiprintuvui šiuo režimu, kolektoriaus srovės impulsai yra iš apačios apribotos kosinusoidės formos, kaip tai parodyta 8.8, a paveiksle.

Didinant įėjimo įtampos amplitudę, kartu didėja ir kolektoriaus įtampos amplitudė UKm. Darbo taško kraštutinė padėtis A' bei kolektoriaus įtampos minimumas pasiekia kritinio režimo liniją. Toks režimas vadinamas kriziniu (8.8, b pav.). Režimas vadinamas pertemptu, jei, esant minimaliai kolektoriaus įtampai, jos vertės patenka ant kritinio režimo linijos. Šiuo atveju kraštinė darbo taško padėtis A' slenka tranzistoriaus kritinio režimo linija žemyn. Taip vyksta todėl, kad esant mažoms kolektoriaus įtampoms tranzistorius yra įsotintas ir jo srovė priklauso tik nuo kolektoriaus įtampos ir visiškai nepriklauso nuo jo bazės srovės. Šio proceso metu tranzistoriaus emiterio srovė persiskirsto – kolektoriaus srovė mažėja, o bazės srovė didėja. Dėl to kolektoriaus srovės impulso viršūnėje atsiranda įdubimas (8.8, c pav.).

8.9 užduotis

Nubraižykite 8.8 paveiksle nesančias stiprintuvo įėjimo charakteristikas ir su jomis sutapdintas bazės įtampos bei srovės laiko diagramas.

Esant stipriai pertemptam režimui, kai UKm > EK, dalį periodo kolektoriaus įtampa gali būti neigiama. Šiuo atveju, pasikeitus kolektoriaus įtampos ženklui, pasikeičia kolektoriaus srovės kryptis.

8.10 užduotis

Nubraižykite rezonansinio galios stiprintuvo išėjimo charakteristikose darbo taško padėtis, kai minimali kolektoriaus momentinė įtampa yra neigiama, uKmin < 0. Stiprintuvo schemoje parodykite, kaip teka neigiamoji kolektoriaus srovė.

Dažniausiai naudojami yra krizinis arba silpnai pertemptas rezonansinių galios stiprintuvų režimai. Todėl toliau panagrinėkime tik krizinį režimą. Kai reikia gauti neįtemptą arba pertemptą režimus, truputį sumažinama arba padidinama tranzistoriaus bazės srovė.

Didžiausią galią rezonansinis galios stiprintuvas gali atiduoti kriziniame arba silpnai pertemptame režimuose. Išsiveskime pagrindines išraiškas apibūdinančias rezonansinį galios stiprintuvą kriziniame režime. Kolektoriaus įtampos išnaudojimo koeficientas

ξkr=UKmEK=EK−uKE minEK,							         (8.24)

esant kriziniam režimui, galima laikyti lygiu vienetui, nes minimali momentinė kolektoriaus įtampa uKE min tesiekia nuo 0,2 V iki 0,3 V. Todėl stiprintuvą visiškai apibūdina jo išėjimo grandinės parametrai: kolektoriaus maitinimo šaltinio elektrovara EK, kolektoriaus srovės impulsų amplitudė IKM ir jos nukirtimo kampas . Šių trijų parametrų pakanka, nes įėjimo grandinės parametrai vienareikšmiškai susiję su išėjimo grandinės parametrais: iK =  iB, IKM =  IBM, o nukirtimo kampo dydis priklauso nuo bazės įtampos amplitudės UINm ir darbo taško įtampos UBA = EB.

Galios stiprintuvuose panaudojama beveik visa tranzistoriaus įėjimo charakteristika. Tokiu atveju ji aproksimuojama dviejų tiesių atkarpomis:

iB=0,uBE≤UB0,1RB(uBE−UB0),uBE≥UB0;					         (8.25)

čia RB – atviro tranzistoriaus bazės varža; UB0 – tranzistoriaus uždarymo įtampa (slenkstinė bazės įtampa). Įrašę į (8.25) iš (8.21) siunčiamas į tranzistorių įtampas, gauname tranzistoriaus srovės analizinę išraišką

iB(t)=1RBEB+UINmcosω0t−UB0.					         (8.26)

Tranzistoriaus įėjimo grandinėje vykstantys procesai pavaizduoti 8.9 paveiksle.

Kai 0t = , bazės srovė iB(t) = 0. Įrašę šias sąlygas į (8.26), gauname išraišką nukirtimo kampui stiprintuve apskaičiuoti

cosθ=−EB−UB0UINm.	   (8.27)

8.9 pav. Stiprintuvo įėjime vykstančių procesų grafinis vaizdas

Pagal (8.27) išraišką apskaičiuotas galios stiprintuvų nukirtimo kampas  būna nuo 70 iki 90.

Kai 0t = 0, bazės srovė maksimali

iB=IBM=EB+UINm−UB0RB.	   (8.28)

Iš (8.28) gauname išraišką bazės srovės impulso amplitudei apskaičiuoti

IBM=UINmRB1−cosθ.	   (8.29)

8.11 užduotis

Rezonansiniame galios stiprintuve panaudotas tranzistorius su tokiais parametrais: RB = 100 ; UB0 = 0,7 V ir  = 50. Stiprintuvo darbo tašką nustatančio šaltinio elektrovara EB = –0,1 V. Stiprinamo signalo amplitudė UINm = 1 V. Apskaičiuokite nukirtimo kampą . bazės ir kolektoriaus srovių impulsų amplitudes IBM ir IKM.

Galios stiprintuvo energetiniai parametrai apskaičiuojami tokiu nuoseklumu. Stiprintuvo į apkrovą atiduodama galia:

PIŠ=12UKmIK1m=12βEKIBMα1(θ).					         (8.30)

Sunaudojama iš kolektoriaus maitinimo šaltinio galia

P0=EKIK0=βEKIBMα0(θ)=2PIŠψ(θ).					         (8.31)

Tranzistoriaus kolektoriuje išsklaidoma galia

PK=P0−PIŠ=PIŠ2ψ(θ)−1.						         (8.32)

Ši energijos dalis tranzistoriuje virsta šiluma. Todėl pagal (8.32) formulę apskaičiuotoji tranzistoriuje išsklaidoma galia yra pagrindinis kriterijus parenkant tranzistorių. Reikia įsitikinti, kad leistinoji tranzistoriuje išsklaidoma galia PK leist būtų didesnė už apskaičiuotąją PK. Leistinąją išsklaidomą tranzistoriuje galią galima padidinti naudojant radiatorius.

Kai neįmanoma iš stiprinimo pakopos gauti reikiamos išėjimo galios PIŠ, tada sukuriami keli stiprintuvai dirbantys į vieną bendrą apkrovą. Kuriant tokius stiprintuvus pirmenybė teikiama dvitaktėms pakopoms. Dvitaktė pakopa ne tik leidžia padvigubinti stiprintuvo išėjimo galią, bet ir sumažiną harmonikų kiekį išėjimo signale, nes dvitaktėse pakopose visos lyginės harmonikos kompensuojamos. Siųstuvai su dvitakčiais stiprintuvais mažiau išspinduliuoja pašalinių dažnių. Visų dvitakčių stiprintuvų savybės labai panašios. Todėl tokių stiprintuvų savybes aptarsime sekančiame poskyryje, analizuodami aperiodinius galios stiprintuvus.

Visos pateiktos galios stiprintuvą apibūdinančios išraiškos buvo gautos aproksimuojant jo įėjimo charakteristiką tiesių atkarpomis. Tokie rezonansinių galios stiprintuvų analizės rezultatai yra teisingi santykinai žemuose dažniuose, t.y. kol stiprinamų virpesių dažnis f0 yra daug žemesnis už tranzistoriaus ribinį dažnį f , f0 << f .

Kai rezonansinio galios stiprintuvo išėjimo galia turi viršyti 1 kW, dažniausiai naudojami lempiniai stiprintuvai. Lempiniuose stiprintuvuose labai didelės maitinimo įtampos. Jos siekia net 10 000 V.

8.3. Aperiodiniai galios stiprintuvai

Skirtingai nuo rezonansinių galios stiprintuvų aperiodinių stiprintuvų apkrova aperiodinė.Tai gali būti rezistorius, transformatorius ar droselis. Šie stiprintuvai naudojami garso ir vaizdo signalams, taip pat aukšto dažnio moduliuotiesiems virpesiams su nuslopinta šalutine juosta stiprinti. Todėl, be naudingumo koeficiento, aperiodiniams galios stiprintuvams labai svarbios yra dažninius ir netiesinius iškraipymus įvertinančios charakteristikos bei parametrai: dažninė amplitudinės charakteristika, praleidžiamųjų dažnių juostos plotis, netiesinių iškraipymų koeficientas.

Kai reikalingi palyginti mažos išėjimo galios PIŠ, naudojami A ir B klasių aperiodiniai galios stiprintuvai. Esant didesnėms galioms naudojami dvitakčiai B klasės stiprintuvai tilteliniai stiprintuvai

8.3.1. Transformatorinių stiprinimo pakopų ypatumai

Vientaktė transformatorinė stiprinimo pakopa dažniausiai būna sujungta pagal bendrojo emi
terio (bendrosios santakos) ir bendrosios bazės (bendrosios ištakos) schemas. Šiuose stiprintuvuose transformatorius naudojamas ne tik apkrovai, bet ir signalo šaltiniui prijungti ar ryšiui tarp pakopų sudaryti. Parinkus galios stiprintuvui kurios nors stiprinimo pakopos grandinės schemą, išlieka šiai grandinei būdingos savybės, o apkrovos prijungimo per transformatorių ypatumai visoms stiprintuvų grandinėms yra vienodi. Todėl nagrinėsime tik bendrojo emiterio stiprintuvą.

Stiprinimo pakopai apkrova per transformatorių gali būti prijungta dviem būdais: lygiagrečiai ir nuosekliai, kaip tai parodyta 8.10 paveiksle.

Jungiant apkrovą lygiagrečiai, pakopos veikimas skiriasi nuo įprastųjų pakopų su RC ryšiais veikimo tuo, kad aukštųjų ir žemųjų dažnių srityse turi įtakos transformatoriaus induktyvumai bei parazitinės talpos tarp vijų.

8.10 pav. Stiprintuvų su lygiagrečiai (a) ir nuosekliai (b) prijungta per transformatorių apkrova schemos

Pakopa su nuoseklia apkrova turi kai kurių specifinių savybių. Visų pirma, tranzistoriaus kolektorius yra prijungtas prie maitinimo šaltinio per transformatoriaus apviją, todėl kai signalas lygus nuliui, kolektorių veikia visa šaltinio elektrovara EK. Pakopos vidinė varža kiek didesnė lyginant su varžinėmis analogiškomis pakopomis, nes nėra tranzistoriaus išėjimui lygiagretaus rezistoriaus RK. Be to, šioje pakopoje pirmine transformatoriaus apvija teka pastovi, įmagnetinanti tranzistoriaus darbo taško srovė IKA.

Aptarkime šio stiprintuvo grafinės analizės ypatumus. Kadangi transformatoriaus apvijos aktyvioji varža nedidelė, nuolatinės įtampos kritimo joje, kurį sukelia tranzistoriaus darbo taško srovė IKA, galima nepaisyti ir laikyti, kad kolektorių veikia pastovi įtampa UKA = EK, t.y. kad pakopos apkrovos tiesė veikiant nuolatinei srovei eina per tašką EK ir yra vertikali (8.11 pav.), o tranzistoriaus darbo taško A vieta joje priklauso tik nuo bazės srovės IBA.

Kintamajam signalui transformatorius apkrovos varžą galima perskaičiuoti į kolektoriaus grandinę. Redukuotojo ("įneštojo") į kolektoriaus grandinę rezistoriaus R'K varža yra lygi

8.11 pav. Transformatorinės BE pakopos išėjimo charakteristika

RK'=RapkT.			         (8.33)

8.12 užduotis

Apskaičiuokite, kokia bus transformatorinio stiprintuvo redukuotoji kolektoriaus apkrovos rezistoriaus varža R'K, jei stiprintuvo apkrovos varža 8 , o transformatoriaus transformacijos koeficientas: a – kT = 0,1; b – kT = 10; c – kT = 100.

Todėl pakopos apkrovos tiesė veikiant kintamai srovei sudaro su įtampų ašimi kampą  = arctan R'K. Kai nėra įėjimo signalo uIN(t), pakopos režimas toks iK = IKA ir uK = UKA = EK. Todėl pakopos apkrovos tiesė veikiant kintamai srovei kerta statinę darbo taške A.

Įtampų ašį apkrovos tiesė veikiant kintamai srovei kerta taške U = UKE max > EK. Taigi, transformatoriniuose stiprintuvuose kolektoriaus įtampa gali būti didesnė už maitinimo šaltinio elektrovarą EK. Įtampa UK nesutampa su EK dėl to, kad, kintant pirmine transformatoriaus apvija tekančiai kolektoriaus srovei, apvijoje susikuria indukcijos elektrovara Ei, kurios poliškumas sutampa su EK, kai iK silpnėja, ir yra priešingas, kai iK stiprėja. Todėl tranzistorių veikia įtampa

uKE=EK±Ei.								         (8.34)

8.11 paveiksle matyti, kad maksimali apkrovą veikiančios harmoninės įtampos amplitudė Uapm max gali būti apiskaičiuota iš išraiškos

Uapm max=kTUKE max−UKE min2;						         (8.35)

čia UKE min – tranzistoriaus soties įtampa; UKE max – maksimali galima kolektoriaus įtampos vertė. Ji artima dvigubai maitinimo elektrovarai EK, jei darbo taškas parinktas apkrovos tiesės veikiant kintamai srovei viduryje.

8.13 užduotis

Nubraižykite transformatorinio stiprintuvo pavaizduoto 8.10, b paveiksle įėjimo ir išėjimo charakteristikas. Sutapdinkite su šiomis charakteristikomis bazės ir kolektoriaus įtampų ir srovių diagramas.

Transformatorinio bendrojo emiterio pakopos įtampos stiprinimo koeficientą KT galima apskaičiuoti iš analogiško varžinio stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficiento bendrosios išraiškos

K=βrIŠRKrIN;								         (8.36)

čia rIN = h11E, rIŠ = 1 / h22E – tranzistoriaus įėjimo ir išėjimo varžos; RK – kolektoriaus grandinės rezistoriaus varža.

Atsižvelgus į išėjimo transformatoriaus poveikį išėjimo įtampos amplitudei ir apkrovos varžai, iš (8.36) gaunama tokia transformatorinio stiprintuvo stiprinimo koeficiento apskaičiavimo formulė:

KT=kTβrIŠRKrIN.								         (8.37)

Kai stiprintuvo apkrova suderinta, transformatoriaus transformacijos koeficientas ir redukuotojo kolektoriaus rezistoriaus varža lygūs:

kT=Raph22E, RK'=RapkT2=1h22E.					         (8.38)

Įrašę (8.38) į (8.37), gauname tokią transformatorinės pakopos su suderinta apkrova stiprinimo koeficiento apskaičiavimo formulę:

KT=βRaph22E12rINh22E=β12rINRaph22E.				         (8.39)

Pagal (8.39) formulę apskaičiuotoji stiprinimo koeficiento vertė teisinga tik siaurame dažnių diapazone. Analizuojant stiprintuvų savybes plačiame dažnių diapazone reikia sudaryti jo ekvivalentinės grandinės schemą. Nagrinėjamosios pakopos ekvivalentinės grandinės schema sudaroma tokiu nuoseklumu. Pirmiausia nusibraižoma transformatorinės pakopos schema tik kintamosioms srovėms. Po to šioje schemoje transformatorius pakeičiamas jo ekvivalentine schema. Tokiu būdu sudaryta transformatorinės pakopos ekvivalentinės grandinės schema pateikta 8.12 paveiksle.

8.12 pav. Transformatorinės BE pakopos ekvivalentinės grandinės schema

Vidutinių dažnių srityje sklaidos induktyvumų Ls1 ir Ls2 induktyvioji varža daug mažesnė, o transformatoriaus abipusio induktyvumo M varža daug didesnė už redukuotojo kolektoriaus apkrovos rezistoriaus varžą R'K

XLs1, Ls2≪ RK' , XM>>RK',						        (8.40)

todėl pakopos ekvivalentinės grandinės schemą 8.12 paveiksle galima vidutiniuose dažniuose pakeisti 8.13, a paveiksle pavaizduota schema.

Žemųjų dažnių srityje apkrovą šuntuoja sumažėjusi transformatoriaus abipusio induktyvumo M varža. Šioje dažnių srityje atroji iš (8.40) sąlygų negalioja ir ekvivalentinės grandinės schema žemųjų dažnių srityje turi vieną reaktyvųjį elementą (8.13, b pav.). Dėl jo įtakos stiprintuvo stiprinimo koeficientas ima mažėti. Paanalizavę 8.13, b paveiksle esančią schemą, gauname, kad palyginus su stiprinimo koeficientu vidutiniųjų dažnių srityje, stiprinimo koeficientas sumažėja 3 dB, kai dažnis lygus ribiniam žemajam dažniui

8.13 pav. Transformatorinės pakopos ekvivalentinėsgrandinės schema vidutinių (a), žemųjų (b) ir aukštųjų (c) dažnių srityje

ωŽD=rIŠRKM.								         (8.41)

Aukštųjų dažnių srityje (8.13, c pav.) sklaidos induktyvumo Ls = Ls1 + Ls2 varža XLs tampa artima redukuotajai kolektoriaus apkrovos rezistoriaus varžai R'K. Varžos XLs ir R'K sudaro daliklį, mažinantį išėjimo įtampą ir kartu stiprinimo koeficientą. Stiprinimo koeficientas sumažėja 3 dB, kai dažnis pasiekia ribinį aukštąjį dažnį

ωAD=rIŠ+RK'Ls.								         (8.42)

Pakopos stiprinimo koeficientas žemųjų dažnių srityje gali mažėti ir dėl skiriamojo kondensatoriaus bazės grandinėje, o aukštųjų – dėl tranzistoriaus sandūrų talpų poveikio. Todėl transformatorinių stiprintuvų praleidžiamųjų dažnių juosta paprastai būna siauresnė negu analogiškų varžinių pakopų.

8.14 užduotis

Apskaičiuokite 8.13 užduoties stiprintuvui abipusį M ir sklaidos Ls induktyvumus, kad jo praleidžiamųjų dažnių juosta būtų nuo 20 Hz iki 20 kHz.

Nurodymas. Stiprintuvo tranzistoriaus išėjimo varžą rIŠ priimkite lygią 5 k.