9. GENERATORIAI

Virpesių generatoriumi vadinamas įtaisas, keičiantis maitinimo šaltinio energiją pageidaujamos formos ir parametrų elektrinio virpesio energija. Pagal generuojamų virpesių formą skiriami harmoninių ir impulsinių virpesių generatoriai. Šiame skyriuje nagrinėsime harmoninių virpesių generatorius.

Harmoninių virpesių generatoriai dažniausiai naudojami kaip valdantieji generatoriai siųstuvuose bei matavimo prietaisuose ir kaip heterodinai įvairiuose imtuvuose. Pagrindiniai šių generatorių parametrai – generuojamojo virpesio amplitudė Am, dažnis fg arba dažnio perderinimo ribos fmin – fmax, dažnio ir amplitudės santykiniai nestabilumai f ir A:

δf=Δffg, 									          (9.1)

δA=ΔAAm;									          (9.2)

čia fg ir f – vidutinis generuojamo virpesio dažnis ir galimas dažnio nuokrypis; Am ir A – vidutinė amplitudė ir galimas jos nuokrypis.

Dažniausiai sudaromi dviejų tipų harmoninių virpesių generatoriai: LC ir RC generatoriai.

LC generatoriaus pagrindinė sudedamoji dalis – rezonansinis kontūras. Jo generuojamų virpesių dažnis beveik sutampa su kontūro rezonansiniu dažniu

ω0=1LC.									          (9.3)

LC generatoriai taikomi gana aukštų dažnių – paprastai virš 100 kHz – virpesiams kurti. Žemėjant virpesių dažniui, tenka didinti ritės induktyvumą L ir kondensatoriaus talpą C. Tai reiškia, kad labai didėja kontūro elementų matmenys.

RC generatoriaus dažnis yra artimas RC grandžių ribiniam dažniui

ω0=1RC.									          (9.4)

Kadangi ir labai didelių varžų rezistoriai gali būti nedidelių matmenų, RC generatoriai naudojami žemo dažnio virpesiams kurti. (9.3) ir (9.4) formulių palyginimas rodo, kad RC generatorius gali būti perderinamas platesniame dažnių diapazone, negu LC generatorius, nes RC generatoriaus dažnis pakinta tiek kartų, kiek kartų pakeičiama rezistoriaus varža R arba kondensatoriaus talpa C, o LC generatoriaus kvadratine šaknimi mažiau. RC generatoriai taikomi generuoti virpesius, kurių dažniai neviršija kelių šimtų kilohercų. Aukštesnių dažnių virpesiams generuoti reikėtų mažesnių R ir C, negu schemų parazitinės talpos ir schemos elementus jungiančių laidininkų varžos.

Plačiausiai naudojama LC ir RC generatorių sandara – stiprintuvas su teigiamuoju grįžtamuoju ryšiu. Patys stiprintuvai dažniausiai būna pagaminti puslaidininkine integrine technologija. Integriniai stiprintuvai ekonomiški, patikimi, turi didelę įėjimo ir mažą išėjimo varžas. Tačiau induktyvinės ritės, didesnės kaip dešimčių pikofaradų talpos kondensatoriai ir stabilūs labai didelės varžos rezistoriai puslaidininkine integrine technologija nepagaminami, todėl kartu su stiprintuvų integriniais grandynais paprastai naudoja išorinius diskrečiuosius L, C ir R elementus.

Be generatorių su teigiamuoju grįžtamuoju ryšiu žinomi ir kitokios sandaros LC generatoriai – neigiamosios varžos generatoriai. Šiuose generatoriuose energijos nuostolius kontūre kompensuoja į kontūrą įjungtas neigiamosios varžos netiesinis elementas – negatronas, dažniausiai tai tunelinis diodas.

9.1. Generatorių susižadinimo ir stacionariojo režimo sąlygos

9.1.1. Grįžtamojo ryšio generatoriai

Netiesinių aktyviųjų elementų, taikomų generatoriuose, – tranzistorių, tunelinių diodų ir kitų, – charakteristikos yra tolydinės, be trūkių. Todėl grandinių su šiais elementais stabilumą galime nagrinėti pirmuoju Liapunovo metodu, tai yra, netiesinę grandinę pakeisdami ekvivalentine grandine mažos amplitudės virpesiams ir tikrindami jos stabilumą.

9.1 pav. Generatoriaus – stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu sandaros schema

Generatoriuose su teigiamuoju grįžtamuoju ryšiu galime išskirti dvi pagrindines grandines: netiesinį keturpolį – stiprintuvą K – ir tiesinį grįžtamojo ryšio keturpolį  . Šie keturpoliai sujungti taip, kad susidaro grįžtamojo ryšio kilpa (9.1 pav.). Pagal pirmąjį Liapunovo metodą stiprintuvą mažų amplitudžių virpesiams galime laikyti tiesiniu, o nagrinėjamo generatoriaus susižadinimo sąlygas nustatyti pagal tiesinio stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu stabilumo sąlygas. Stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu nestabilumo, o generatoriaus su grįžtamuoju ryšiu susižadinimo sąlygos tokios:

Re {Tu(ω0)>1,     Im {Tu(ω0)=0,					          (9.5)

arba

Tu(ω0)>1,     ϕT(ω0)=2nπ,  n  0, 1, ...				          (9.6)

čia Tu(ω0) – kompleksinis įtampos grįžimo santykis; Tu(0) ir T(0) – jo modulis ir fazės kampas; 0 – susižadinimo dažnis, kuriam tenkinamos (9.6) sąlygos.

Įtampos grįžimo santykis Tu(ω) apibūdina įtampos perdavimą grandinėje, gautoje nutraukus grįžtamojo ryšio kilpą ties stiprintuvo įėjimu. Tu(ω) lygus stiprintuvo ir grįžtamojo ryšio keturpolio kompleksinių dažninių charakteristikų Ku(ω) ir γu(ω) sandaugai. Tuomet (9.6) susižadinimo sąlygos užrašomos taip:

ϕγω0+ϕKω0=2nπ,   n  0, 1, ...					       (9.7a)

γuω0Kuω0>1;								       (9.7b)

čia Ku(0) ir K(0) – stiprintuvo mažos amplitudės virpesių stiprinimo koeficientas ir fazės kampas, u(0) ir (0) – grįžtamojo ryšio keturpolio perdavimo koeficientas ir fazės kampas.

Susižadinimo sąlygų fizikinė prasmė tokia: (9.7a) lygtis parodo, kad 0 dažnio virpesiams generatoriaus stiprintuve bus teigiamasis grįžtamasis ryšys, o (9.7b) lygtis parodo, kad grįžtamojo ryšio kilpoje virpesiai bus stiprinami.

9.1 užduotis

Turime stiprintuvus su grįžtamuoju ryšiu. Šių stiprintuvų įtampos grįžimo santykiai tokie:

a – Tu=1,5+j1,5; b – Tu=e−j2π; c – Tu=7ej0,01; d – Tu=3ej6,28.

Kuris iš paminėtų stiprintuvų taps generatoriumi ir kodėl?

Kai 9.1 paveikslo generatoriuje tenkinamos susižadinimo sąlygos ir sujungtas jungiklis S, pradinių virpesių, atsiradusių dėl triukšmų arba įtampos bei srovės šuolių įjungiant generatorių, amplitudė didėja. Didelės amplitudės virpesiams stiprintuvas yra netiesinis. Todėl šiuo atveju generatoriaus darbas nagrinėjamas, sprendžiant netiesinę diferencialinę lygtį. Toks analizės būdas yra sudėtingas ir retai naudojamas. Stacionaraus režimo virpesių parametrai dažniausiai randami kvazitiesiniu metodu. Šis metodas kartais vadinamas harmoninio balanso metodu.

Tyrinėjant generatorių su grįžtamuoju ryšiu, įvedama įtampos pirmosios harmonikos kompleksinės dažninės charakteristikos sąvoka:

Ku1=U2m1.U1m1=UIŠm1.UINm1;							          (9.8)

čia U2m1 ir U1m1 – išėjimo ir įėjimo įtampų pirmųjų harmonikų kompleksinės amplitudės.

Pirmosios harmonikos stiprinimo koeficientas yra virpesio amplitudės funkcija. Kai virpesio amplitudė didelė, stiprintuvo išėjime virpesys ribojamas, todėl, toliau didėjant virpesio amplitudei, Ku1 mažėja. Kai susižadinimo sąlygos tenkinamos, įjungus generatorių virpesių amplitudė didėja, kol nelygybė (9.7b) tampa lygybe. Virpesių amplitudė, kuriai esant nelygybė (9.7b) tampa lygybe, vadinama stacionariąja.

Esant stacionariajai amplitudei, grįžimo santykis

Tu1=γu(ωg)Ku1=1,							          (9.9)

čia g – generuojamojo virpesio dažnis.

(9.9) lygybę galima perrašyti kitaip:

ϕT(ωg)=ϕγ(ωg)+ϕK1(ωg)=2nπ,	n  0, 1, ...			      (9.10a)

γu(ωg)Ku1=1;								      (9.10b)

čia Ku1 ir K1(g) – stiprintuvo pirmosios harmonikos stiprinimo koeficientas ir fazės kampas, kai virpesių amplitudė stacionari.

(9.10a) lygybė vadinama fazių balanso sąlyga, o (9.10b) – amplitudžių balanso sąlyga.

Stiprintuvo fazės kampas K1(g) taip pat nedaug priklauso nuo virpesio amplitudės, todėl generuojamojo virpesio dažnis g  0 ir jį galima rasti iš (9.7a) lygybės.

9.1.2. Neigiamosios varžos generatoriai

9.2 pav. Generatoriaus su įtampa valdomu negatronu ekvivalentinės grandinės nedidelės amplitudės virpesiams schema

Generatoriai su negatronu sudaromi įjungiant negatroną į virpesių kontūrą. Žinomos dvi negatronų rūšys – įtampa arba srove valdomi negatronai. Grandinių su skirtingo tipo negatronais stabilumo sąlygos taip pat skirtingos. Todėl generatorių su skirtingo tipo negatronais susižadinimo sąlygas panagrinėsime atskirai.

Įtampa valdomas negatronas generatoriuje dažniausiai jungiamas lygiagrečiai virpesių kontūrui. Tokio generatoriaus ekvivalentinė grandinė nedidelės amplitudės virpesiams yra dvipolis, kurio schema parodyta 9.2 paveiksle. Šio dvipolio operatorinis laidumas

Y(p)=1Re+pCe+1pL=Cepp+1CeRe+1pLCe;			        (9.11)

čia Ce = C + Cdif ; Re = R0eRdif ; Cdif – negatrono diferencialinė talpa; Rdif – negatrono diferencialinė varža; L, C, R0e – kontūro parametrai.

Nagrinėjamas dvipolis bus nestabilus, kai operatorinio laidumo Y(p) funkcijos nulių

p1,2=−12CeRe±12CeRe2−1LCe					        (9.12)

realioji dalis bus teigiama. Iš čia išplaukia, kad nagrinėjamojo generatoriaus su įtampa valdomu negatronu susižadinimo sąlyga

Re=R0eRdifR0e+Rdif<0.			   (9.13)

9.3 pav. Generatoriaus su srove valdomu negatronu ekvivalentinės grandinės nedidelės amplitudės virpesiams schema

9.2 užduotis

Žinoma, kad 9.2 paveiksle pavaizduotoje generatoriaus ekvivalentinėje schemoje esančio lygiagrečiojo kontūro parametrai tokie: C = 100 pF; L = 0,1 mH; R0e = 10 k. Apskaičiuokite negatrono parametrus, kad generatorius susižadintų.

Srove valdomas negatronas generatoriaus grandinėje dažniausiai jungiamas į virpesių kontūrą nuosekliai. Tokio generatoriaus ekvivalentinė grandinė mažos amplitudės virpesiams taip pat yra dvipolis. Jo schema pavaizduota 9.3 paveiksle. Šio dvipolio operatorinė varža

Z(p)=pLe+Re+1pC=Lepp2+pReLe+1LeC;			        (9.14)

čia Le = L + Ldif ; Re = R + Rdif ; Ldif , Rdif – negatrono diferencialinis induktyvumas ir diferencialinė varža; L, C, R – kontūro parametrai.

Analizuojant generatoriaus varžos Z(p) funkciją analogiškai kaip Y(p), randama nagrinėjamo generatoriaus susižadinimo sąlyga

Re=R+Rdif<0.								        (9.15)

9.2 ir 9.3 paveiksluose negatrono diferencialinė varža Rdif sujungta su kontūro rezonansine varža R0e lygiagrečiai, o su nuostolių varža R – nuosekliai. Todėl (9.13) ir (9.15) susižadinimo sąlygos priklauso tik nuo varžų R irRdif arba R0e ir Rdif.

Žinomi generatoriai, kuriuose įtampos valdomas negatronas prie kontūro prijungiamas nuosekliai, o srove valdomas negatronas – lygiagrečiai. Šių generatorių ekvivalentinių grandinių schemos pavaizduotos 9.4 paveiksle. Jų susižadinimo sąlygos priklauso ne tik nuo varžų R ir Rdif arba R0e ir Rdif, bet ir nuo visų likusių grandinės elementų.

9.4 pav. Generatorių su nuosekliai įjungtu įtampa valdomu (a) ir lygiagrečiai prijungtu srove valdomu (b) negatronais ekvivalentinių grandinių schemos

Tyrinėjant generatorių su negatronais stacionariuosius režimus, naudojamos pirmųjų harmonikų diferencialinės varžos Rdif 1 arba diferencialinio laidumo Gdif 1 sąvokos

Rdif 1=Um1Im1,  Gdif 1=Im1Um1;		   (9.16)

čia Um1 ir Im1 – negatrono srovės ir įtampos pirmųjų harmonikų amplitudės.

Generatoriaus su įtampa valdomu negatronu, įjungtu lygiagrečiai virpesių kontūrui, amplitudžių balanso sąlyga tokia:

R0eRdif 1=0.				   (9.17)

Generatoriaus su srove valdomu nuosekliai įjungtu į virpesių kontūrą negatronu amplitudžių balanso sąlyga tokia:

R+Rdif 1=0.				   (9.18)

9.2. RC generatoriai

RC generatoriuose naudojami aperiodiniai stiprintuvai. Tokie stiprintuvai gali stiprinamus virpesius invertuoti – apgręžti jų fazę (K = ), arba neinvertuoti (K = 2) Grįžtamojo ryšio keturpolis RC generatoriuose parenkamas taip, kad reikalingo dažnio virpesiui būtų tenkinama fazių balanso sąlyga (9.7a).

9.5 pav. Grįžtamojo ryšio keturpolis invertuojamajame stiprintuve

Kai panaudojamas virpesius invertuojantis stiprintuvas, fazių balanso sąlyga gali būti tenkinama, esant  = . Paprasčiausią tokį keturpolį sudaro trys RC grandys (9.5 pav.). Tokios sandaros keturpolio kompleksinė dažninė charakteristika

γu(ω)=11+1jωτ2+1jωτ2+1jωτ2;				        (9.19)

čia  = RC. Jos dažninė fazės charakteristika

ϕγ(ω)=−arctan1−6ω2τ25ωτ−ω3τ3.						        (9.20)

9.3 užduotis

Išveskite (9.19) ir (9.20) išraiškas.

Išsprendus lygtį

ϕγ(ωg)=−π,

randamas generuojamo virpesio dažnis

ωg=16RC.								        (9.21)

Įrašę (9.21) į (9.19), gauname tokią grįžtamojo ryšio keturpolio kompleksinės dažninės charakteristikos reikšmę

γu(ωg)=−129.								        (9.22)

Vadinasi, tokio RC generatoriaus susižadinimo sąlyga bus tenkinama, kai

Ku(ωg)≥1γu(ωg)=29.							        (9.23)

9.4 užduotis

Išveskite (9.21) – (9.23) išraiškas.

Panaudojant grįžtamojo ryšio grandinėje keturias vienodas RC grandis, reikalingas stiprinimo koeficientas Ku(g)18,4, penkias – ne mažesnis kaip 15,4, šešias – 14,1.

9.5 užduotis

Išveskite išraiškas generuojamų virpesių dažniui ir minimaliam stiprintuvo stiprinimo koeficientui apskaičiuoti, jei generatoriaus grįžtamojo ryšio grandinę sudaro keturios RC grandys.

Kai naudojamas virpesio neinvertuojantis stiprintuvas, fazių balanso sąlyga gali būti tenkinama, kai () = 0. Sujungę tokio stiprintuvo išėjimo gnybtus su jo įėjimo gnybtais, gausime generatorių, kuris tenkina fazių balanso sąlygą daugeliui dažnių. Toks generatorius vadinamas multivibratoriumi.

9.6 pav. Grįžtamojo ryšio keturpolis neinvertuojamajame stiprintuve (Vyno tiltelis)

Norint sukurti harmoninių virpesių generatorių su virpesio neinvertuojančiu stiprintuvu, į jo grįžtamojo ryšio grandinę reikia įjungti tokį keturpolį, kuris nepakeičia tik generuojamo dažnio virpesio fazės. Tokiu keturpoliu yra Vyno tiltelis. Jo schema atvaizduota 9.6 paveiksle. Vyno tiltelio kompleksinė dažninė charakteristika tokia: