3 laboratorinis darbas

NORMALIOS STRUKTŪROS ALKANŲ IŠSKYRIMAS IŠ NAFTOS FRAKCIJŲ EKSTRAKTYVINĖS KRISTALIZACIJOS SU KARBAMIDU METODU

Teorija.

Nustatyta, kad n-struktūros alkanai su karbamidu sudaro kristalinius prisijungimo produktus, kurie vadinami aduktais ar kompleksais. Izoalkanai, cikloalkanai, arenai tokių ryšių nesudaro.

Funkcinių grupių buvimas n-alkano grandinėje nekliudo komplekso susidarymui, todėl atitinkami karbamidiniai kompleksai gali būti su n-struktūros karboninėmis rūgštimis, esteriais, halogenidais, ketonais, alkoholiais, ir kt. n-alkanų dariniais.

Dėl vandenilinio ryšio tarp vienos karbamido molekulės deguonies atomo ir kitos molekulės amino grupės, karbamido molekulės išsidėsto kompleksuose spirale. Kompleksus su karbamidu sudaro tik tokios molekulės, kurių skersmuo mažesnis už karbamidinės spiralės vidinį diametrą. Gryno karbamido kristalai - tetragonalinės prizmės. N-alkanų kompleksas su karbamidu kristalinasi heksagonalinėmis prizmėmis. N-alkanų skrsmuo 3,8 - 4 A, karbamidinės spiralės vidinis skersmuo - 4,9 A .

Įvairių  n-alkanų ir jų darinių gebėjimas sudaryti su karbamidu kompleksus yra labai skirtingas. Todėl paėmus karbamido kiekį mažesnį nei reikia visiems kompleksus sudarantiems junginiams surišti, galima juos išskirstyti į frakcijas. Pridėjus į lygių svorinių dalių n-oktano ir n-heksano mišinį tik 10 karbamido kiekio, tai išsikristalinusiame bus 10 k. daugiau heksano nei oktano. Alkanų karbamidinių kompleksų patvarumas auga, didėjant jų molekulinei masei (grandinės ilgiui) ir karbamido koncentracijai tirpale.

Jei alkanų mišinyje yra mažai junginių, gebančių sudaryti su karbamidu kompleksus, tai likusi anliavandenilių dalis gali būti kaip tirpiklis. Mišinyje nusistoja disocijacijos pusiausvyra.

Biuchnerio piltuvas

Aparatūra:

Kolba plakimui

Dalijamasis piltuvas

Darbo eiga:

Tiriamas produktas (dyzelinė frakcija) kambario temperatūroje 50 - 60 min. plakamas su apskaičiuotu metanolinio karbamido tirpalo kiekiu. Kristalais iškritęs kompleksas nufiltruojamas Biuncherio piltuve ir praplaunamas izooktanu.

Nuosėdos ištirpinamos karštame vandenyje. Išplaukęs į paviršių n - alkanų sluoksnis atskiriamas ir pasveriamas. Apskaičiuojamas n - alkanų kiekis produkte.

Skaičiavimas:

Pagrindinis alkanų homologas ir jo molek. masė:	dodekanas,  M  170.

Produkto kiekis: 	x  52 g .

Reikalingo karbamido kiekis y, kai alkanų produkte yra 10:

170 g (dodekano)  - 582 g (karbamido)

52 g  -  y/10   g;

y  52 * 582 / (170*10)    17, 8 g (karbamido) .

Reikalingo metanolio kiekis z , kai 100 g metanolio ištirpsta 21,8 g karbamido:

100 g (metanolio)  - 21,8 g (karbamido)

z  g  -  17,8 g;

z  100 * 17,8 / 21,8   81,7 g (metanolio) .

Alkanų kiekis produkte  (m/m) , kai jų išskirta 13,4 g:

52 g (produkto)  - 100 

13,4 g  -  a ;

a  13,4 * 100 / 52  25,8 .

Išvada:

Nustayta, kad  dyzelinio kuro frakcijoje 290 - 325 0C n - alkanų yra 25,8 .