TIRPALŲ LŪŽIO RODIKLIO PRIKLAUSOMYBĖS NUO KONCENTRACIJOS TYRIMAS REFRAKTOMETRU

Stud. A. Volfa  St 0/5

## Dėst.doc. T. Giedrys

1. Darbo tikslas.

Ištirti priklausomybę tarp skaidraus tirpalo absoliutinio lūžio rodiklio ir jo svorinės koncentracijos , bei nustatyti pateikto tirpalo nežinomą koncentraciją.

2. Teorinė dalis.

Tirpalo absoliutinį lūžio rodiklį n nustatome refrektometru pagal ribinį kampą.

Refraktometro schema :

Šviesa pereidama iš vienos į kitą aplinką lūžta . Pagal Snelijaus dėsnį šviesos kritimo ir lūžimo kampų (i1 ir i2) sinusų santykis yra konstata . Jis yra lygus :                                     (1) n12 = sin i1 /sin i2 = v1/v2 , kur v1 ir v2 – faziniai šviesos greičiai.. Kai 1-oji aplinka vakuumas tai , v1= c ( šviesos greitis ) , tai (2) n12 = sin i1 / sin i2 = c / v2 – absoliutinis lūžio rodiklis . Iš (1) lygties gauname (3) lygtį sin i1 /sin i2 = n1/n2.

Refraktometro pagrindinės trčios detalės ( iš refraktometro schemos ) schema :

Pagal šviesos lūžio dėsnį iš (3) lygties parašome:

sin i /sin i0 =  n0/vs arba sin (-i1’) /sin i0’ = 1/ns

n0 = 1 – oro lūžio rodiklis;  - laužizmasis prizmės kampas ; i =  - i ;

3. Aparatūra.

Naudojamas refraktometras pagal (1) paveikslėlį.

4. Darbo eiga.

- Pipete užlašiname porą lašų distiliuoto vandens ( kitais bandymais lašiname vadovo duotus tirpalus ) į prizminę kamerą.

- Šviesa nukreipiama į tirpalą . Tirpalas laužia šviesą.

- Pirmu bandymu apskaičiuojame paklaidą nv = 1,3330 – 1,330 = 0,003 ( 1,3330 – tikrasis vandens lūžio koeficentas ; 1,330 – mūsų gautas koeficentas ).

- Koncentracijos duotos .

- Kartojame 1- 4 punktus su vadovo nurodytais tirpalais.

- Lūžius apskaičiuoju ir gautus duomenis įrašome į lentelę:

| Eilės | Svorine koncentracija 00 | Pataisa | : 0,003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr I |  | n’i | ni = n’+0,003 |
| 1 | Z1= 0 | 1,330 | 1,333 |
| 2 | Z2=1 | 1,332 | 1,335 |
| 3 | Z3= 2 | 1,335 | 1,338 |
| 4 | Z4= 5 | 1,338 | 1,341 |
| 5 | Z5 = 8 | 1,339 | 1,342 |
| 6 | Z6= 10 | 1,342 | 1,345 |
| 7 | Zx = 7 | 1,331 | 1,334 |

Pavaizduojame priklausomybę Z nuo n :

5. Išvados:

Gavome , kad nežinomos svorinės koncentracijos ZX = 7 .

6. Literaūra

P.Tamutis “Geometrinės ir banginės optikos laboratoriniai darbai”.

Tamašauskas “Fizika 3”.