3 laboratorinis darbas

Lėkštinių ir įkrautinių kolonų hidrodinamika

Teorinė dalis. Chemijos pramonėje masės kaitos procesams dažnai naudojamos lėkštinės ir įkrautinės kolonos. Lėkštės ir įkrova reikalinga fazių sąlyčio paviršiui padidinti. Tokiuose aparatuose procesų intensyvumui padidinti ir viso aparato aukščio tolygesniam išnaudojimui pagerinti, dujos arba garai paduodami iš apačios, o iš viršaus žemyn teka skystis. Fazių hidraulika turi įtakos aparatų efektyviam darbui. Projektuojant ir eksploatuojant tokias kolonas, būtina žinoti jų hidrodinaminius rodiklius, nuo kurių priklauso energijos sąnaudos aparatuose bei jų darbo techniniai ir ekonominiai rodikliai. Skaičiuojant lėkštinių ir įkrautinių kolonų parametrus svarbiausia yra nustatyti kolonų hidrodinaminį pasipriešinimą.

Darbo tikslas: 1. Išnagrinėti lėkštinių ir įkrautinių kolonų konstrukciją ir veikimo principą, nustatyti sausų ir laistomų kolonų hidraulinius pasipriešinimo koeficientus.

- Sausos lėkštinės kolonos tyrimas

| Eil. Nr. | Slėgių skirtumas diafragmoje |  |  | Oro debitas Vs, m3/s | Oro greitis lėkštės skylutėse ws, m/s | Slėgių skirtumas lėkštinėje kolonoje p |  |  | Slėgių skirtumas dujoms praeinant pro sausas lėkštės skylutesp1, Pa | Sausos lėkštės hidraulinio pasipriešinimo koeficientas  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm H2O st. | Pa |  |  | kgf/m2 | Pa |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 270 | 2648,7 | 0,01838 | 5,00 | 178 | 1746,18 | 582,06 | 38,62 |
| 2 | 315 | 3090,2 | 0,01985 | 5,40 | 180 | 1765,80 | 588,6 | 33,47 |
| 3 | 330 | 3237,3 | 0,02032 | 5,53 | 190 | 1863,90 | 621,3 | 33,73 |
| 4 | 335 | 3286,4 | 0,02047 | 5,57 | 200 | 1962,00 | 654 | 34,97 |
| 5 | 340 | 3335,4 | 0,02062 | 5,61 | 220 | 2158,20 | 719,4 | 37,90 |
|  | T = | 293 | K |  | ds = | 0,003 | m |  |
|  | P = | 101325 | Pa |  | Fs = | 0,000007 | m2 |  |
|  |  | 1,205 | kg/m3 |  | n = | 3 |  |  |
|  |  | 0,62 |  |  | ns = | 520 |  |  |
|  | dd = | 0,025 | m |  | F = | 0,0005 | m2 |  |

Laistomos lėkštinės kolonos bandymų rezultatai

| Eil. Nr. | Rotametro parodymai | Slėgių skirtumas diafragmoje |  |  | Slėgių skirtumas laistomoje kolonoje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm H2O st. | Pa | kgf/m2 | Pa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 15 | 275 | 2697,75 | 350 | 3433,5 |
| 2 | 15 | 295 | 2893,95 | 360 | 3531,6 |
| 3 | 15 | 300 | 2943 | 370 | 3629,7 |
| 4 | 15 | 305 | 2992,05 | 380 | 3727,8 |
| 5 | 15 | 310 | 3041,1 | 380 | 3727,8 |
| 6 | 20 | 190 | 1863,9 | 430 | 4218,3 |
| 7 | 20 | 280 | 2746,8 | 433 | 4247,73 |
| 8 | 20 | 295 | 2893,95 | 435 | 4267,35 |
| 9 | 20 | 300 | 2943 | 440 | 4316,4 |
| 10 | 20 | 305 | 2992,05 | 445 | 4365,45 |