SEGNETOELEKTRIKŲ  POLIARIZACIJOS  TYRIMAS

Darbo užduotis. Gauti segnetoelektriko histerezės kilpą ir nustatyti jo liktinį poliarizuotumą bei koercinį elektrinio lauko stiprumą.

Teorinio pasirengimo klausimai. Poliniai ir nepoliniai dielektrikai. Poliarizuotumas. Segnetoelektrikai. Jų domenai ir histerezės kilpa. Liktinis poliarizuotumas ir koercinis elektrinio lauko stiprumas.

Teorinė dalis. Yra poliniai ir nepoliniai dielektrikai. Pirmųjų kiekviena molekulė, net nebūdama išoriniame elektriniame lauke, pasižymi elektriniu dipoliniu momentu pi, o antrųjų ne. Tačiau pastarųjų molekulėje išorinis elektrinis laukas indukuoja elektrinį dipolinį momentą.

Dielektrike išskirkime tūrį V, kuriame molekulių skaičius N >> 1 ir visų jų elektrinių dipolinių momentų geometrinė suma  pi. Dielektriko tūrio vieneto dipolinis momentas

P= piΔ V 	(1)

vadinamas jo poliarizuotumu. Dielektriką vadiname poliarizuotu, kai dydis P≠0.

Išorinis elektrinis laukas visas nepolinio dielektriko molekules deformuoja ir jose indukuoja pi proporcingą lauko stiprumui E. Todėl jo poliarizuotumas išreiškiamas lygybe

P=ε0 χ E .	(2)

Šitokią poliarizaciją vadina deformacine. Nedimensinis dydis  vadinamas medžiagos dielektriniu jautriu ir šiems dielektrikams priklauso tik nuo jo prigimties. Priklausomybė P=f E parodyta 1 paveiksle 1 kreive.

Neveikiamų išorinio elektrinio lauko polinio dielektriko molekulių vektoriai pi, dėl šiluminio judėjimo, nukreipti įvairiausiai, todėl dydis  pi, o kartu ir poliarizuotumas P, lygūs 0. Išorinis elektrinis laukas vektorius pi iš dalies orientuoja vektoriaus E kryptyje. Nekintant temperatūrai, bet stiprėjant elektriniam laukui dipolių orientacija tobulėja, o tuo pačiu dydžių  pi ir P skaitinės vertės didėja. Todėl silpnuose laukuose ir poliniam dielektrikui tinka (2) lygtis. Tačiau, neaukštoje temperatūroje, labai stiprus elektrinis laukas vektorius pi nukreipia lygiagrečiai E, tuomet  pi ir P įgauna didžiausias, nuo lauko stiprumo beveik nepriklausančias, vertes – gaunama poliarizuotumo sotis. Polinėse molekulėse taip pat indukuojamas papildomas dipolinis momentas, bet daugeliui dielektrikų jis labai mažas lyginant su prigimtiniu ir į jį dažnai nekreipiamas dėmesys. Tuomet priklausomybė P=f E pavaizduojama 1 paveikslo 2 kreive.

Dielektriko svarbiausi parametrai yra dielektrinis jautris  ir santykinė dielektrinė skvarba ε=1+χ. Didžiajai daugumai dielektrikų šie nedimensiniai dydžiai nepriklauso nuo poliarizuojančio lauko stiprumo, yra keleto vienetų, rečiau dešimčių, eilės. Be to silpninant juos poliarizuojantį elektrinį lauką poliarizuotumas P mažėja tiksliai pagal stiprėjimo dėsnį, t.y. P yra vienareikšmė E funkcija. Tačiau yra ir kitokių kristalinių polinių dielektrikų, kurie temperatūroje žemesnėje už jiems būdingą Kiuri tašką TK elgiasi kitaip. Jų santykinė dielektrinė skvarba labai priklauso nuo poliarizuojančio lauko stiprumo ir gali siekti keletą tūkstančių vienetų. Visų jų P=f E priklausomybė yra nevienareikšmė, o priklauso nuo dielektriko priešistorės. Jie išlaiko poliarizuotumą ir išjungus elektrinį lauką. Tokius dielektrikus pavadino segnetoelektrikais. Už Kiuri tašką žemesnėje temperatūroje, segnetoelektrikas savaime pasidalinęs į domenus (sritis). Kiekviename jų visų molekulių elektriniai dipoliniai momentai, veikiant molekulinėms jėgoms, orientuojasi lygiagrečiai.

Taigi, kiekvienas domenas iki soties poliarizuotas, bet didesniame kristalo tūryje jie išsidėsto taip (2 pav.), kad jų sąveikos energija būtų pati mažiausia. Tai atitinka būseną, kurioje segnetoelektriko poliarizuotumas P=0. Išorinis elektrinis laukas domenus iš dalies orientuoja. Be to E kryptimi spontaniškai poliarizuoti domenai didėja sąskaita tų, kurie poliarizavosi kitaip. Dėl to segnetoelektrikas poliarizuojamas (P > 0). Pradžioje poliarizuotumas didėja segnetoelektrikui būdinga kreive OA (3 pav.). Pakankamai stipriame lauke poliarizuotumas įsotinamas (atkarpa BC lygiagreti OE ašiai) – visi domenai poliarizuoti E kryptimi. Jei yra ženkli segnetoelektriko molekulių deformacinė poliarizacija, tuomet poliarizuotumas didėja pagal punktyrinę liniją. Lauką silpninant, dėl tarpdomeninės „trinties”, poliarizuotumas mažėja kreive BD, ir kai E=0 poliarizuotumas P=P0≠0. Dydį P0 vadina liktiniu poliarizuotumu. Segnetoelektrikas visiškai depoliarizuojamas (P=0) tik sudarius Ek stiprumo, priešingai nukreiptą buvusiam, elektrinį lauką. Dydis Ek vadinamas segnetoelektriko koerciniu (sulaikymo) lauko stiprumu. Toliau stiprinant elektrinį lauką segnetoelektrikas vėl poliarizuojamas lauko kryptimi. Pilną elektrinio lauko keitimo ciklą, pvz. naudojant kintamąją įtampą, atitinkanti P=f E kreivė (3 pav.) vadinama segnetoelektriko histerezės kilpa. Kai temperatūra aukštesnė už Kiuri tašką TK , domenai suyra ir segnetoelektrikas virsta paprastu poliniu dielektriku.

Darbo aprašymas. Darbo aparatūros principinė schema parodyta 4 paveiksle. Potenciometru P prie įtampos daliklio (rezistoriai R1 ir R2) prijungiama maksimali (28 V) kintamoji įtampa U. Ji per didelės talpos etaloninį kondensatorių Ce, jungikliu J paeiliui prijungiama prie tiriamųjų kondensatorių C1, C2 su segnetoelektriniais dielektrikais arba prie popierinio kondensatoriaus C4. Histerezės kilpai stebėti naudojamas elektroninis oscilografas OE. Jo skleidžiančių plokštelių gnybtuose x bei y kintamos įtampos Ux ir Uy matuojamos didelės vidaus varžos elektroniniu voltmetru. P=f E histerezės kilpai gauti būtina, kad Ux būtų tiesiai proporcinga segnetoelektriką poliarizuojančio lauko stiprumui E, o įtampa Uy būtų tiesiai proporcinga jo poliarizuotumui P. Tam kintamoji įtampa U prie tiriamo talpos Ci kondensatoriaus jungiama per labai didelės talpos Ce ( Ce >> Ci ) kondensatorių. Pastarojo reaktyvioji varža labai maža ir įtampa U krinta tiriamajame kondensatoriuje.

4 pav.

Tuomet jo dielektriką poliarizuojančio lauko stiprumas

E=Ud ;	(3)

čia d – segnetoelektrinio sluoksnio storis. Įtampa Ux yra įtampos daliklio rezistoriaus R2 įtampa. Kaip išplaukia iš Omo dėsnio

Ux=R2R1+R2 U,	arba	U=R1+R2R2 Ux .	(4)

Iš (3) ir (4) gauname kaip tik tiesinę priklausomybę

E=R1+R2R2 d Ux .	(5)

Prie y gnybtų prijungta kondensatoriaus Ce įtampa Uy=qe/Ce. Pastarasis kondensatorius nuosekliai sujungtas su tiriamuoju, todėl jų krūvių  qe  ir  q  moduliai yra vienodi ir

Uy=qCe .	(6)

Kondensatoriaus laisvasis krūvis q=σ S; čia   laisvojo krūvio paviršinis tankis, S – elektrodo plotas. Tirsime plokščiąjį kondensatorių su segnetoelektriku. Galima parodyti, kad jam

σ=σ' εε−1 ;	(7)

čia    surištojo krūvio paviršinis tankis. Segnetoelektrikui    >> 1,  todėl tokiam kondensatoriui   . Plokščiajam kondensatoriui surištojo krūvio paviršinis tankis  lygus dielektriko poliarizuotumui. Iš čia išplaukia lygybės

q=σ S≈σ' S=P S .	(8)

Iš (6) ir (8)

Uy=SCe P ,	(9)

t.y. Oy ašies kryptimi elektronus kreipiančioji įtampa (Uy) tiesiogiai proporcinga segnetoelektriko poliarizuotumui.

- Įjungiame matavimo stendo bei oscilografo maitinimą. Potenciometru įtampą U didiname iki didžiausios vertės. Jungikliu J į grandinę įjungiame pirmąjį (C1) tiriamąjį kondensatorių. Reguliuodami oscilografą stengiamės, kad histerezės kilpa būtų beveik per visą ekraną ir jame centruota. Tai atsiekę ją nukopijuojame – laikydami oscilografo langelį lygų 1 cm (2 skaičiavimo sąsiuvinio langeliai), atitinkamus kreivės taškus perkeliame į paruoštą koordinačių sistemą. Kiek galint tiksliau atžymime histerezės kilpos viršūnės taško koordinates  xm  ir  ym .

- Elektroniniu voltmetru išmatavę oscilografo gnybtų x ir y efektines įtampas Uef.x , Uef.y , jas perskaičiuojame į amplitudines:

Um x= 2 Uef. x≈1,41⋅Uef. x ; Um y≈1,41⋅Uef. y  .

Jas įrašę atitinkamai į (5) bei (9), apskaičiuojame didžiausias E ir P vertes.

- Dalydami

Exm=kE ir Pym=kP ,

atitinkamai surandame elektrinio lauko stiprumo E ir poliarizuotumo P mastelį (vertę/cm) oscilografo ekrane.

- Apskaičiuojame liktinį poliarizuotumą P0=kP⋅y0 – čia y0 yra histerezės kilpos susikirtimo su Oy ašimi taško koordinatė.

Apskaičiuojame koercinį lauko stiprumą Ek=kE  xk ; čia xk – histerezės kilpos susikirtimo taško su Ox ašimi koordinatė.

- Nekeisdami aparatūros darbo režimo, pagal 1 ir 4 punktus ištiriame kondensatorių C2.

- Nekeisdami aparatūros darbo režimo, įjungiame popierinį C4 kondensatorių, stebime ir brėžiame priklausomybę P=f E.

# Kontroliniai klausimai

- Ką vadiname poliniais ir nepoliniais dielektrikais ?

- Ką vadiname dielektriko poliarizuotumu ?

- Kaip nuo lauko stiprumo priklauso polinio ir nepolinio dielektriko poliarizuotumas ?

- Kokie svarbiausi segnetoelektriko skirtingumai nuo paprasto dielektriko ?

- Paaiškinkite segnetoelektrinių savybių prigimtį.