3 darbas

# Hidrauliniai pasipriešinimai

Teorinė dalis. Realieji skysčiai, tekėdami vamzdžiais arba aparatais, dalį savo mechaninės energijos sunaudoja hidrauliniams pasiprišinimams nugalėti.

Tekant skysčiams, susidaro energijos nuostoliai, kurie apskaičiuojami naudojantis eksperimentiniais duomenimis ir empirinėmis skaičiavimo lygtimis. Hidraulinius nuostolius sudaro:

- nuostoliai atsirandantys dėl skysčio dalelių trinties įkanalo sieneles ir dėl skysčio dalelių tarpusavio trinties Ptr. Esant stacionariam tekėjimui, šie trinties nuostoliai yra proporcingi skysčio tekėjimo kelio ilgiui, todėl jie dar vadinami kelio nuostoliais ir apskaičiuojami pagal Darsi ir Veisbacho lygtį:

ΔPtr=ξldekvw2ρ2	Pa 			(3.1)

čia:  trinties koeficientas;

vamzdžio (kanalo) ilgis, m;

 - skysčio tankis, kgm3;

w – skysčio tėkmės greitis (kanalo susiaurėjimo arba praplatėjimo atveju tėkmės greitis skaičiuojamas mažesniam skerspjūvio plotui),m/s;

dekv- ekvivalentinis kanalo skesmuo, m.

Ekvivalentinis skersmuo 	dekv paskaičiuojamas skysčiams tekant ne skritulio skespjūvio formos kanalais:

dekv4FS 	m				(3.2)

čia: F- kanalo skespjūvio plotas, m2;

S – kanalo drėkinamasis perimetras, m;

Skysčiams tekant skritulio skerspjūvio vamzdžiais dekv=d.

- nuostoliai, atsirandantys dėl vietinių kliūčių ΔPv.k., kai tekėjimo greitis pakinta dėl pasikeitusio skerspjūvio ploto arba tekėjimo krypties (staigus susiaurėjimas, praplatėjimas, posūkiai, ventiliai, čiaupai ir kt.) ir apskaičiuojami pagal lygtį:

ΔPv.k.=ςw2ρ2					 (3.3)

čia:  - vietinių kliučių pasipriešinimo koeficientas.

Darbo tikslas. Apskaičiuoti trinties (ir vietinio pasipriešinimo (koeficientus, tekant vandeniui nurodytoje stendo atšakoje.

Darbo eiga. Laboratorinį bandymo stendą sudaro trijų atšakų vamzdynas, sujungtas su vandens rezervuaru, bandymas atliekamas vienoje nurodytoje vamzdyno atšakoje, esant dviems skirtingoms debito reikšmėms. Debitas keičiamas vamzdyno gale esančiu čiaupu. Debitas matuojamas 3 kartus ir apskaičiuojamas vidurkis. Vandens tėkmės greitis apskaičiuojamas:

w=VsF	m/s				(3.4)

čia: Vs- debitas, m3/s;

F – vamzdžio skespjūvio plotas, m2.

Slėgio nuostoliai dėl vietinės kliūties arba dėl trinties tarp dviejų vamzdyno taškų įvertinami, išmatavus šiuose taškuose prijungtų stiklinių pjezometrų vandens stulpelių aukščių skirtumąΔh:

Δh=hn−hn+1					(3.5)

čia: hn+1 - vandens stulpelio aukštis pjezometre už klūties arba tiesaus vamzdžio atkarpos gale, mm.

hn - vandes stulpelio aukštis pjezometre prieš kliūtį arba tiesaus vamzdžio atkarpos pradžioje, mm.

Pasipriešinimo koeficientai ir apskaičiuojami pagal (3.1) ir (3.3) lygtis. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai surašomi į 3.1 ir 3.2 lenteles.