#### Atliko: RB7/1 gr.stud. Vytenio Dabrilos

## Lygiagrečiojo rezonansinio kontūro tyrimas

Darbo tikslas: ištirti lygiagrečiojo rezonansinio kontūro pagrindines savybes, išmatuoti jų svarbiausius parametrus ir charakteristikas.

Darbo eiga:

1)Įjungti ir parengti darbui generatorių voltmetrą ir fazometrą

2) sujungiame grandinę, kurios schema tokia:

Elementų parametrai yra tokie: Ug=20 V; L=6 mH; C=3 nF;

Apskaičiuojame rezonansinį dažnį: f=159LC =37.476kHz;

3) Nustatome lygiagrečiojo kontūro savąją rezonansinę varžą Roe. Tam keičiame Ri išor kol kontūro rezonansinė įtampa bus lygiai du kartus mažesnė už neapkrauto generatoriaus įtampą. Tad Roe=Ri išor.

Gavome, kad Roe=32k;

4) Išmatuojame kontūro parametrus kai Rie=Roe=32k.

Išmatuojame rezonansinį dažnį: Ro=0; Um=10 V; fr=36.9 kHz;

Išmatuojame pralaidumo juostą: 1=34,8 kHz, kai =-135; ir 2=38.3 kHz, kai =-45;

F=f2 – f1=4.5 kHz;

5)Tiriame amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas:

| , KHz | Um,V |  |
| --- | --- | --- |
| 64.6 | 1 | -54 |
| 46.94 | 2 | -55 |
| 42.69 | 3 | -51 |
| 40.84 | 4 | -46 |
| 39.69 | 5 | -41 |
| 38.94 | 6 | -35 |
| 38.36 | 7 | -28 |
| 37.86 | 8 | -20 |
| 37.42 | 9 | -12 |
| 37 | 10 | 0 |
| 35.34 | 9 | 54 |
| 34.97 | 8 | 62 |
| 34.56 | 7 | 70 |
| 34 | 6 | 78 |
| 33.46 | 5 | 84 |
| 32.68 | 4 | 89 |
| 31.37 | 3 | 92 |
| 28.95 | 2 | 98 |
| 23.3 | 1 | 108 |

Matuojame kontūro parametrus, kai Rie=10Roe, be šunto.

Išmatuojame rezonansinį dažnį: =180; Um=1 V; r=36.9 kHz;

Išmatuojame pralaidumo juostą:  1=35.1 kHz; 2=37.2 kHz;

F=2.1 kHz;

Tiriame amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas:

4) Esant R ie=Roe, apskaičiuojame kontūro kokybę: Q=frΔF=8.328

Kai Rie=10Roe, Q=17.845;

Nubraižome priklausomybę nUk=U(f)Um:

| n | n2 | f1 | f2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.1 | 64.6 | 66 |
| 0.2 | 0.2 | 46.94 | 48.2 |
| 0.3 | 0.3 | 42.69 | 43.64 |
| 0.4 | 0.4 | 40.84 | 41.7 |
| 0.5 | 0.5 | 39.69 | 40.44 |
| 0.6 | 0.6 | 38.94 | 39.77 |
| 0.7 | 0.7 | 38.36 | 39.44 |
| 0.8 | 0.8 | 37.86 | 38.99 |
| 0.9 | 0.9 | 37.42 | 38.59 |
| 1 | 1 | 37 | 37.13 |
| 0.9 | 0.9 | 35.34 | 34.8 |
| 0.8 | 0.8 | 34.97 | 34.6 |
| 0.7 | 0.7 | 34.56 | 34.3 |
| 0.6 | 0.6 | 34 | 33.9 |
| 0.5 | 0.5 | 33.46 | 33.4 |
| 0.4 | 0.4 | 32.68 | 33.5 |
| 0.3 | 0.3 | 31.37 | 31.3 |
| 0.2 | 0.2 | 28.95 | 29.1 |
| 0.1 | 0.1 | 23.3 | 23.6 |

Nubraižome fazės dažninę priklausomybę:

- kai Rie=Roe

2)kai Rie=10Roe:

Išvados: