11 darbas

#### Dulkėto oro valymas

Teorinė dalis. Chemijos pramonėje daugelio technologinių procesų metu (smulkinant, transportuojant ar maišant kietas medžiagas) susidaro dulkės. Dulkėmis vadinamos nevienalytės sistemos, kurias dujos ir jose pakibusios kietos dalelės. Dispersinės fazės dalelės dažniausiai būna nuo 2 iki 100  m dydžio. Mažesnėms dalelėms atskirti reikia sudėtingesnių aparatų ir sunaudojama daugiau energijos. Dulkių išvalymo metodas priklauso nuo pakibusių dalelių dydžio, cheminių savybių ir sistemos temperatūros, terpės būsenos, aparato darbo efektyvumo ir ekonomiškumo.

Perskyrimo (valymo) kokybė nusakoma perskyrimo laipsniu (naudingumo koeficientu) . Jis rodo, kokia dispersinės fazės dalis aparate atskiriama nuo terpės:

η=Gpr−GgGpr

čia: Gpr - dispersinės fazės kiekis terpėje (dujų dulkėtumas) prieš perskyrimą kgm3;

Gpr - dispersinės fazės kiekis terpėje (dujų dulkėtumas) po perskyrimo, kgm3.

##### Darbo tikslas.

##### 1.Išnagrinėti kai kuriuos dujų valymo metodus ir valymui naudojamų aparatų konstrukcijas;

##### 2. Nustatyti aparatų hidraulinį pasipriešinimą;

##### 3. Apskaičiuoti nevienalyčių dujinių sistemų perskyrimo laipsnį gaunamą skirtinguose aparatuose.

##### Skaičiavimo metodika. Nevienalyčių dujinių sistemų perskyrimo stendas sudarytas iš pagrindinių pramonėje naudojamų aparatų: ciklono, ciklonų baterijos, putų aparato ir rankovinio filtro.

##### Visi aparatai lygiagrečiai sujungti su užteršto oro padavimo ir išvalyto oro nuvedimo vamzdynais. Bandant vieną papratą, kiti, uždarius jų sklendes atjungiami nuo sistemos.

##### Didelio slėgio ventiliatorius tiekia oro ir dulkių mišinį į perskyrimo aparatus. Paduodamas į oro srautą dulkių kiekis keičiamas lėkštiniu tiektuvu. Ventiliatoriaus tiekiamas oro debitas Vs, išmatavus slėgius abipus normalios diafragmos, paskaičiuojamas pagal lygtį:

##### Vs=α∗Fd2∗Δpρ 	m3/s

čia: Fd – diafragmos angos plotas (dd =0.12), m2;

- diafragmos debito koeficientas (

slėgių skitumas abipus diafragmos p apskaičiuojamas:

p=h*g*(m- 	Pa

čia:h – skysčio lygių skirtumas manometre, m;

m – skysčio tankis manometre, kg/m3;

transportuojamo oro tankis  darbo slygomos apskaičiuojamas pagal lygtį:

ρ=ρ0B−ϕ∗ps.v.g.101325∗273T+ϕ∗ρs.v.g.	kg/m3

čia: 0 – sauso oro tankis, kai T=273 0K ir p=760mm Hg st (0=1.293 kg/m3);

B – barometrinis slėgis bandymo metu, Pa;

oro santykinis drėgnis, vieneto dalimis;

ps.v.g. – sočių vandens garų slėgis, Pa (iš priedų lentelės);

ps.v.g. – sočių vandens garų tankis, kg/m3 (iš priedų lentelės).

Cklono hidraulinio pasipriešinimo koeficientas  apskaičiuojamas pagal lygtį:

ζ=2ΔPωc2∗ρ

čia:	p – ciklono hidraulinis pasipriešinimas (slėgio nuostoliai ciklone, nustatomi pagal manometro parodymus), Pa

c  - sąlyginis oro greitis ciklone, m/s

ω=VSFC	m/s

Fc – ciklonoi baterijos skerspjūvio plotas (D=0.15 m), m2.