# TUNELINIO REIŠKINIO

pn SANDŪROJE TYRIMAS

Atliko       :  ……………………………., IF-9/4

Data          :  2000 12 15

Dėstytojas :

Darbo užduotis:

Ištirti tunelinio diodo voltamperinę charakteristiką ir, ja naudojantis, nustatyti būdinguosius pn sandaros parametrus.

Teorinė dalis:

Dalelės pasižymi ir banginėmis savybėmis, tai kvantinėje mechanikoje susiduriama su reiškiniais, neturinčiais analogų klasikinėje mechanikoje. Vienas tokių reiškinių yra tunelinis reiškinys: dalelės perėjimas pro potencialinį barjerą, nekeičiant energijos. Potencialiniu barjeru vadinama erdvės sritis, kurioje dalelės potencinė energija yra didesnė nei gretimose srityse. Paprasčiausias yra vienmatis barjeras (potencinė energija kinta viena kryptimi). Kiekybinis tunelinio reiškinio matas yra potencialinio barjero skaidrumas. Jis lygus dalelės banginių funkcijų už barjero ir prieš barjerą modulių kvadratų santykiui. Bet kokios formos vienmačio potencialinio barjero skaidrumas išreiškiamas šia lygybe:

D=D0exp[−2ℏx1x22m(V(x)−W)dx

Čia V(x) – dalelės potencinė energija; W – dalelės pilnutinė energija; x1,x2 – dalelės koordinatės, tenkinančios sąlygą V(x) – W = 0, D0 – integravimo pastovioji (D0≤l).

pn sandūroje susidaro ΔW0aukščio ir δpločio potencialinis barjeras. Energijos kitimą šiame barjere galima laikyti tiesiniu (nuo barjero formos tuneliavimo pobūdis mažai priklauso). Pro pn sandūrą elektronai gali tuneliuoti abiem kryptimis. Todėl srovės stiprumą nusakys priešingomis kryptimis judančių elektronų srautų skirtumas. Tuneliavimas vyks ir esant neigiamai bei nedidelei teigiamai išorinei įtampai (įtampą laikome teigiama, jei prie p puslaidininkio prijungtas pliusas, o prie n – minusas). Keičiant išorinę įtampą, pasislenka p ir n puslaidininkių Fermio lygmenis vienas kito atžvilgiu dydžiu ΔW(o kartu ir visi kiti lygmenys). Tuneliuodami elektronai gali pereiti tik iš užpildytų lygmenų į leistinuosius lygmenis. Keičiant pn sandūros išorinę įtampą, kartu kinta pro ją tekančios srovės stiprumas.

Kai prie pn sandūros prijungta teigiama įtampa, be tunelinės srovės teka ir difuzinė srovė. Pastaroji atsiranda todėl, kad elektronai iš n puslaidininkio (skylės iš p puslaidininkio) injekuojami į p puslaidininkį (injekuojamos į n puslaidininkį), kur intensyviai rekombinuoja su skylėmis (elektronais). Sparti rekombinacija ir greita difūzija sąlygoja krūvininkų judėjimą pro pn sandūrą – difuzinę srovę. Šios srovės stiprumo vertės pažymėtos žvaigždutėmis. Pilnutinė srovė, tekanti pro pn sandūrą, yra lygi tunelinės ir difūzinės

Aparatūra ir darbo metodas:

Aparatūros principinė schema parodyta 1 pav. Čia L- tiesiai poliarizuotos šviesos šaltinis (lazeris), R- cilindrinis lęšis, P- poliaroidas, F- fotorezistorius, A- mikroampermetras, Š- fotorezistoriaus grandinės maitinimo šaltinis. Aparatūros išdėstymo vaizdas parodytas 2 pav. Čia G2- fotorezistoriaus grandinės jungiklis, Sr1 ir Sr2- maketo detalių fiksavimo sraigtai, K- matlankis, M- lazerio maitinimo blokas, G1- jo jungiklis, mA- mikroampermetras lazerio srovės stiprumui matuoti, Pot- potenciometras lazerio srovės stiprumui reguliuoti, N1, N2, N3 ir N4- indikatorinės lemputės.

### Skaičiavimai

ir = 44º        n = 1/sin ir = 1.44     iB = arctg n = 55.22º   Δiβ = 0.24

| Eksperimentiniai duomenys |  | Teorinės vertės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Būgnelio posūkio kampas φ, º | Fotorezistoriumi tekančios srovės stiprumas If, μA | cos φ | Ifmax* cos2 φ |
| 0 | 84 | 1,00 | 84,00 |
| 15 | 70 | 0,97 | 78,37 |
| 30 | 80 | 0,87 | 63,00 |
| 45 | 78 | 0,71 | 42,00 |
| 60 | 71 | 0,50 | 21,00 |
| 75 | 84 | 0,26 | 5,63 |
| 90 | 63 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 84 | -0,26 | 5,63 |
| 120 | 74 | -0,50 | 21,00 |
| 135 | 75 | -0,71 | 42,00 |
| 150 | 82 | -0,87 | 63,00 |
| 165 | 63 | -0,97 | 78,37 |
| 180 | 84 | -1,00 | 84,00 |
| 195 | 67 | -0,97 | 78,37 |
| 210 | 78 | -0,87 | 63,00 |
| 225 | 80 | -0,71 | 42,00 |
| 240 | 69 | -0,50 | 21,00 |
| 255 | 84 | -0,26 | 5,63 |
| 270 | 62 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 82 | 0,26 | 5,63 |
| 300 | 75 | 0,50 | 21,00 |
| 315 | 77 | 0,71 | 42,00 |
| 330 | 84 | 0,87 | 63,00 |
| 345 | 65 | 0,97 | 78,37 |

Išvada: Teorinė If kreivė nesutampa su eksperimentiškai gautąja. Poveikį galėjo sukelti fono šviesa.