SKYSTŲJŲ TIRPALŲ PAVIRŠIAUS ĮTEMPIMO KOEFICIENTO TYRIMAS

Dainius Juknelis                IF 9/4

Data:                          2000 05 17

# Dėstytojas:                    Šilinskas

Darbo užduotis:

Susipažinti su skysčių paviršiaus įtempimu ir kapiliariniais reiškiniais. Išmatuoti tirpalo paviršiaus įtempimo koeficientą. Nustatyti paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybę nuo tirpalo koncentracijos.

Teorinė dalis:

Kai skystis liečiasi su kita aplinka pvz. savo garais arba oru, jo paviršiaus sąlygos yr akitokios negu vidaus: skysčio viduje molekules supa tokios pačios molekulės ir jų saveikos jėgos kompensuojasi, o ribiniame sluoksnyje molekulę veikiančios jėgos nekompensuojamos ir jų atstojamoji veikia į skysčio vidų. Todėl skysčio paviršius turi tam tikrą potencinę energiją, proporcingą paviršiaus plotui. Šią energiją vadiname paviršiaus energija.

Jei skysčio paviršius yra kreivas, tai dėl paviršiaus įtempimo atsiranda papildomas molekulinis slėgis. Jis teigiamas, kai paviršius iškilsa ir neigiams kai paviršius įgaubtas. Esant sferiniam paviršiui, papildomas slėgis pm išreiškiamas formule:

pm=2δR, čia  - paviršiaus įtempimo koeficientas, R – paviršiaus kreivumo spindulys.

Papildomas molekulinis slėgis sukelia kapiliarinius reiškinius. Kai skystis drėkina kapiliaro sieneles, meniskas pasidaro įgaubtas ir skystis kapiliare pakyla.

Skysčio pusiausvyros sąlyga: ph = gH, čia g = 9,81m/s2.

Palyginę išraiškas gh = 2/R gauname, kad  = 0,5gRH – tirpalų paviršiaus įtempimo formulė.

Šiame darbe reikės nustatyti absoliutinę instrumentinę paklaidą 1, kuri yra lygi:

Δδ1=δ1ΔRR+ΔHH, čia R ir H – kapiliarų spindulio ir skysčio stulpelių manometro šakose aukščių absoliutinės paklaidos.

Aparatūra ir darbo metodas:

Darbe      naudojama       paveikse

Parodyta    aparatūra.   Tiriamasis   skystis

Laikomas    inde   1.    Stiklinis   kapiliaras

2  guminėmis     žarnelėmis   sujungtas  su

manometru 3 ir gaubtu, naudojamu slėgiui

keisti.  Manometro  parodymams atskaityti

prie  jo  pritvirtinta skalė.Įmerkus kapiliaro

galą į  tiriamąjį tirpalą, skystis jame pakyla

aukšyn.   Nuleisdami  gaubtą  4  į  vandenį,

e santį   kitame  inde,  sudarome  oro  slėgį,

perduo  damą  į kapiliarą  K  ir manometrą.

Jei  kapiliaras  panardintas   į   skystį   visai

negiliai, slėgį

didiname tol, kol skysčio lygiai kapiliare ir inde I1 susilygina. Atskaitome skysčio aukščio skirtumą manometro šakose H.

Darbo rezultatai:

Darbo rezultatus surašome į lentelę:

Kambario temperatūra t = 25 C;

Vandens tankis  = 997,07 kg/m3;

Kapiliaro spindulys R = ( 0,300,01)mm.

| Koncentracija , % | 0% | 10% | 20% | 40% | 80% | 96% | x% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <h>, mm | 24 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 13 |
| 10-3 , N/m | 35,5 | 23,5 | 22,0 | 17,6 | 16,1 | 14,7 | 19,1 |

Apskaičiuojame paviršiaus įtempimo koeficientą:

Kadangi visuose veiksmuose yra skaičiuojama patovi sandauga 0,5gR tai ja galime apsiskaičiuoti vieną kartą :

t = 0,5gR = 0,5  997,07  9,8  310-4 = 1,46 kg/m*s2

1=t  24 = 35,2 N/m

2=t  16 = 23,5 N/m

3=t  15 = 22,0 N/m

4=t  12 = 17,6 N/m

5=t  11 = 16,1 N/m

6=t  10 = 14,7 N/m

7=t  13 = 19,1 N/m

Apskaičiuojame absoliutinę instrumentinę paklaidą:

Δσ1=σ1Δrr+Δh1h1+Δρ1ρ1+Δgg=35,2⋅10−30,01⋅10−30,3⋅10−3+0,00124⋅10−3+0,01997,07+0,19,8=2,9⋅10−3Nm

Priklausomybės grafikas

Iš grafiko nustatome, kad nežinomo tirpalo koncetracija yra apytiksliai 28%.

Išvados:

Gauti rezultatai ir grafikas rodo, kad kuo didesnė yra koncentracija tuo mažesnis jo paviršiaus įtempimo koeficientas.

Literatūra:

V.Ilgūnas ir kiti, “Fizikinės mechanikos laboratoriniai darbai”.-Kaunas, 1988.-P.65-69.s

A.Tamašauskas, “Fizika I”.-Vilnius:Mokslas,1987.-P.220-222.