Išsišakojusios grandinės tyrimas

Darbo tikslas:Išmatuoti įtampas ir sroves išsišakojusioje grandinėje. Patikrinti Kirchofo dėsnio galiojimą.

Darbo eiga:

1.Įjungiame ir parengiame darbui matavimo generatorių, voltmetrą ir fazometrą.

2.Sujungiame grandinę pagal parodytą schemą:

R11=1k;  R2=300; R3=400;   Ug=10V;     Ri_=600;   L=5mH;  C=5nF;   f1=22kHz; f2=37kHz;

3. Išmatuojame išėjimo įtampos efektinę vertę U ir įtampos mazge a efektinę Uab bei pradinę fazę ab.

4. Išmatuojame elementų R2 ir R3  įtampų efektines vertes UR2  ir UR3 bei pradines fazes R2  ir R3 .

5. Sukeičiame vietomis grandinės elementus L su R2 ir C su R3, ir išmatuojame elementų L ir C įtampų efektines vertes UL ir UC bei jų pradines fazes L i ir C .

6. Pakeičiame tiriamąją grandinę taip, kad būtų galima išmatuoti neišsišakojusios grandinės dalies srovę, t.y. jos efektinę vertę I1 ir pradinę fazę 1 . Išmatuojame dydžius reikalingus šios srovės efektinei vertei ir pradinei fazei rasti.

|  | f1=22kHz |  | f2=37kHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U,V | ,o | U,V | ,o |
| Ug | 10 | 0 | 10 | 0 |
| UR2 | 1.55 | -35.5 | 1.45 | -65.5 |
| UR3 | 0.62 | 118 | 1.5 | 85 |
| Ua | 3.85 | 27 | 5.8 | 7.5 |
| UL | 5.5 | 51 | 5.6 | 22 |
| UC | 3.8 | 17.5 | 5.4 | 8.5 |
| Ua | 3.8 | 27 | 5.8 | -75 |
| UR11 | 4.6 | 24 | 2.9 | -19 |
| I1 | 4.6mA | 24 | 2.9mA | -19 |
| I2 | 5.17mA | -35.5 | 4.83mA | -65.5 |
| I3 | 1.55mA | 118 | 3.75mA | 85 |

I1= UR11/ R11;   	  I2= UR2/ R2;        I3= UR3/ R3;