2. Multimedijos medžiagos perkėlimas į kompiuterį

2. 2. Garso įrašymas į kompiuterį

##### Skaidrės: 2, 7-8, 13

2.2.1. Garso plokštė

Garsas – vienas iš svarbiausių žmogaus informacijos šaltinių. Sunku įsivaizduoti šiuolaikinį kompiuterį be garso. Garsinė informacija (kalba, muzika, gamtos garsai) jau seniai perteikiama žaidimuose, mokomuosiuose ar enciklopediniuose elektroniniuose leidiniuose, interneto svetainėse. Tačiau visiškai pasinerti į kompiuterinį multimedijos pasaulį galima tik kompiuteryje įdiegus garso plokštę, garso kolonėles (akustinę sistemą) ar ausines bei mikrofoną, kuris leistų įrašyti balsą ar balsu perduoti komandas kompiuteriui.

Dauguma šiuolaikinių garso plokščių kartu su specialiomis kompiuterinėmis programomis gali atlikti pačius įvairiausius darbus – tai tarsi maža garso įrašų studija. Ji gali komutuoti ir sudėti kelių garso šaltinių signalus, skaitmenizuoti analoginius signalus, reguliuoti garso signalo dažnines savybes,  taip pat neapkraudama kompiuterio procesoriaus sukurti aidą, erdvinį garsą ar kitus efektus. Garso plokštė gali atkurti skaitmenine forma įrašytą garsą (pavyzdžiui, iš kompaktinės plokštelės ar kompiuterio disko), gali dirbtiniu būdu (angl. Frequency Modulation Synthesis) ar naudodama garso įrašų etalonus (angl. Wave Table Synthesis) sintezuoti bet kokį garsą.

Klasikinę garso plokštę sudaro keletas atskirų blokų, dažniausiai sumontuotų vienoje plokštėje:

- Mikšeris;

- Garso įrašymo blokas;

- Garso atkūrimo blokas;

- Garso sintezatorius;

- Duomenų mainų su išoriniais įtaisais valdymo blokas;

Garso plokštės mikšeris komutuoja įėjimo ir išėjimo signalus, taip pat reguliuoja šių signalų lygį. Mikšeris yra valdomas programiškai, t.y. tvarkyklės lange vartotojas gali keisti visus mikšerio parametrus. Praktiškai kiekviena garso plokštė turi šias jungtis:

- Mic IN   –  mikrofono įėjimą (įvestį)

- Line IN  –  linijinį įėjimą (įvestį)

- Line OUT  –  linijinį išėjimą (išvestį),

- SPK (speaker out)  –  garso signalo stiprintuvo išėjimą (išvestį)

Iš mikšerio garso signalas patenka į nedidelės galios (iki 4 W galingumo) stiprintuvą. Prie šio stiprintuvo išvesties (angl. speaker out) galima jungti ausines ar kitokią nedidelio galingumo pasyvinę (neturinčią savo galios stiprintuvo) akustinę sistemą. Tačiau šis stiprintuvas nepasižymi aukštomis techninėmis charakteristikomis, todėl geresnės kokybės garsas būna iš linijinės išvesties (Line OUT).

2.2.1 pav. Diskretizuotas garso signalas

2.2.2 pav. Garso signalo kvantavimas

Garso įrašymo bloko paskirtis – analoginio signalo skaitmenizavimas ir informacijos glaudinimas (suspaudimas). Šį darbą atlieka analoginis skaitmeninis keitiklis ir specialus valdiklis. Skaitmenizavimo kokybė įvertinama iš analoginio skaitmeninio keitiklio parametrų – disktretizavimo dažnio bei bitų skaičiaus, naudojamo signalui kvantuoti.

Naujausios garso plokštės turi specialų garso suspaudimo procesorių, kuris duomenis suspaudžia iki 9 –12 kartų (duomenys koduojami MP3). Garso įrašymo blokas gali įvesti mono ir stereo signalus.

Garsas, sklindantis iš akustinės sistemos, yra analoginis, todėl skaitmenine forma įrašytą garsą (pavyzdžiui, iš kompaktinės plokštelės ar kompiuterio disko) atkuria garso atkūrimo blokas.  Šiam tikslui yra naudojamas skaitmeninis analoginis keitiklis, kuris skaitmeninę informaciją verčia analoginiu signalu. Atkurtas signalas patenka į garso plokštės mikšerį.

Garso plokštė ne tik skaitmenizuoja ir atkuria garso signalą, bet gali dirbtiniu būdu (angl. Frequency Modulation Synthesis) ar naudodama garso įrašų etalonus (angl. Wave Table Synthesis) sintezuoti bet kokį garsą. Tai atlieka garso sintezatorius. Sintezatoriumi galima groti natomis užrašytą muziką (specialiomis kompiuterinėmis programomis galima kurtį muziką, nurodant net instrumentus). Nuo sintezatoriaus tipo labai priklauso sintezuojamų muzikinių instrumentų skambėjimo kokybė, t.y. kaip garsas atitinka natūralius instrumentus. Dirbtiniu būdu sukurtų instrumentų skambėjimas yra gana skurdus ir nenatūralus. Tuo tarpu naudojant garso įrašų etalonus, galima puikiai sintezuoti bet kokių klasikinių instrumentų skambėjimą.

Duomenų mainų su išoriniais įtaisais valdymo blokas kontroliuoja duomenų rašymą į kompiuterio atmintį bei užtikrina duomenų mainus su išoriniais įtaisais. Dauguma garso plokščių turi papildomų jungčių įvairiems išoriniams įrenginiams prijungti:

- Joystick / MIDI

- Wave Table

- S/PDIF (Sony / Philips Digital Interface Format) ir kt.

Joystick / MIDI jungtimi prie garso plokštės MIDI procesoriaus galima prijungti išorinę MIDI klaviatūrą ar sintezatorių.  Kai kurios garso plokštės turi skaitmeninį išėjimą (išvestį) S/PDIF (Sony /Philips Digital Interface Format), prie kurio galima jungti profesionalią studijinę aparatūrą.

Wave Table jungtis skirta papildomam garso sintezatoriui prijungti.

## 2. 2. 2. Garso plokščių techninės charakteristikos

Multimedijos kompiuteris neįsivaizduojamas be garso plokštės. Šiandieninių garso plokščių  techninės charakteristikos pakankamai geros, jos tenkina daugelį paprastų kompiuterių vartotojų, ir mažai kas atkreipia dėmesį į techninius garso plokštės parametrus. Gamintojai, vadovaudamiesi principu “įdėk ir dirbk” (angl. Plug and play), dažniausiai gana lakoniškai pateikia garso trakto charakteristikas, jie daugiau dėmesio skiria naujų funkcijų ar technologijų reklamai (įvairios erdvinio garso technologijos, sintezatorių savybės ir t. t.).

Kadangi šiame kurse daugiau dėmesio skiriama informacijos (šiuo atveju – garsinės) perkėlimo į kompiuterį pagrindams, apžvelgsiu tik svarbesnes charakteristikas, nuo kurių priklauso įrašyto garso kokybė.

Garso plokštės techniniame pase nurodoma daug įvairių charakteristikų. Jas galima suskirstyti į kelias grupes:

- Charakteristikos, apibūdinančios garso traktą (amplitudinė – dažninė charakteristika, signalo kvantavimo tikslumas, maksimalus diskretizavimo dažnis, triukšmų lygis ir kt.)

- Charakteristikos, parodančios garso plokštės funkcines savybes (garso sintezatoriaus parametrai, plokštės suderinamumas ir kt.)

## Amplitudinė – dažninė charakteristika

Tai viena svarbiausių bet kokios garso sistemos (taip pat ir garso plokštės) charakteristikų, parodančių garso sistemos sugebėjimą be iškraipymų perduoti įvairaus aukštumo garsus (įvairių dažnių signalus).

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad žmonių kalba ir įvairių muzikos instrumentų garsai yra pasiskirstę 16 Hz – 20 kHz dažnių juostoje (žmogus girdi tokiame diapazone). Šiaip jau profesionalios garso aparatūros ekspertai ar muzikos žinovai teigia, kad tokios dažnių juostos nepakanka, nes žmogus girdi ne tik ausimis, bet ir junta garsą visu kūnu.

- Vargonų muzika: 16 Hz – 18 kHz

- Orkestro muzika: 30 Hz – 16 kHz

- Profesionali garso aparatūra: 20 Hz – 18 kHz

- Žmonių balsai: 80 Hz – 10 kHz;

- Buitinė garso aparatūra: 50 Hz – 15 kHz.

Dauguma multimedijos kompiuteriams skirtų garso plokščių turi 30 Hz – 15 kHz dažnių juostą. Nors šiaip galima įrašyti pakankamai geros kokybės garsą, atkurto garso kokybė dažnai būna gerokai blogesnė – mat nemažai vartotojų prie kompiuterinės garso plokštės būna prijungę abejotinos kokybės akustinę sistemą (pvz., kompiuterines garso kolonėles). Dėl šios priežasties dažnių  juosta dar susiaurėja (50 – 9 kHz).

Maksimalus diskretizavimo dažnis

Skaitmenizuojant analoginį signalą, vienodais laiko tarpais fiksuojama analoginio signalo reikšmė. Šie laiko tarpai vadinami diskretizavimo periodu, o atvirkštinis jam dydis – diskretizavimo dažniu. Matematiškai įrodyta, kad diskterizavimo dažnis turi būti mažiausiai du kartus didesnis už diskretizuojamo analoginio signalo dažnį, t.y. jei garso signale bus 10 kHz dažnio dedamoji, tai diskretizavimo dažnis – 20 kHz.

Daugumos garso plokščių maksimalus diskretizavimo dažnis yra 44,1 kHz ar 48 kHz.

## Signalo kvantavimo tikslumas

Ši charakteristika parodo, kiek bitų naudojama garso signalui kvantuoti. Kuo daugiau bitų, tuo geresnės kokybės garsas. Pavyzdžiui, 8 bitų garso kokybė atitinka telefoniniuose tinkluose naudojamo garso kokybę. Tačiau tokios plokštės jau paseno ir nebegaminamos. Šiuolaikinėms garso plokštėms taikomi 16 ar net 18 bitų analoginiai skaitmeniniai keitikliai. Tokie patys keitikliai naudojami ir aukštos klasės garso aparatūroje, tačiau dauguma multimedijos kompiuterio garso plokščių įrašymo ir atkūrimo kokybe jai neprilygsta.

## Garso sintezatoriaus parametrai

Garso sintezatoriaus parametrai parodo, kaip šioje plokštėje sintezuojamas garsas ar muzika. Garsas gali būti sintezuojamas dviem būdais  – dirbtiniu ar naudojant garso įrašų etalonus. Nuo sintezatoriaus tipo priklauso sintezuojamų muzikinių instrumentų skambėjimo natūralumas ir kaip jie atitinka tikrus instrumentus.

# 2. 2. 3. Garso įrašymo į kompiuterį ypatumai

Garsinė informacija (kalba, muzika, gamtos garsai) – svarbi multimedijos produktų sudedamoji dalis. Jos populiarumą lėmė tai, kad garsas į kompiuterio atmintį įrašomas gana nesudėtingai ir nebrangiai. Ar jis įrašomas kokybiškai – to dažnas klausytojas negali pasakyti dėl abejotinos kokybės akustinės sistemos (atkurto garso dažnių juosta būna labai siaura (50 Hz – 9 kHz)). Tačiau tai nereiškia, kad garsinę informaciją galima įrašyti bet kaip. Ypač svarbu tinkamai ją įrašyti, jei ji bus saugoma MP3 ar panašiu formatu (garsinė informacija be didelių iškraipymų suspaudžiama 9–12 kartų). Įrašant garsą į kompiuterį, reikėtų vadovautis keliomis taisyklėmis:

- Įvesti analoginę garsinę informaciją į kompiuterį iš jau turimo šaltinio (magnetinės juostos, vinilinės ar kompaktinės plokštelės) nėra labai sunku. Tam pasitelkiamos specialios programos (dauguma garsinės informacijos apdorojimo programų turi šią funkciją). Geriau naudotis programomis, galinčiomis realiu laiku apdoroti įvedamą informaciją (pvz., signale nufiltruoti nuolatinę dedamąją, atlikti dinaminį suspaudimą ir kt.). Jei naudojamas geros kokybės garso šaltinis, tinka ir pačios paprasčiausios programos, pvz. Sound Record, Creative WaveStudio ir pan. Iš skaitmeninių informacijos šaltinių (kompaktinių plokštelių grotuvo, skaitmeninio magnetofono) garsinę informaciją galima įrašyti ir be garso plokštės.

- Prieš įrašant garsą būtina atlikti įrašymo bandymus. Garso plokštės mikšeriu nustatykite įrašomo signalo lygį (apie 75%) – tada išvengsite iškraipymų dėl per didelio įėjimo signalo lygio. Taip pat  išjunkite visus įrašymo metu nenaudojamus įėjimus (įvestis).

- Įvertinę savo kompiuterio galimybes ir resursus (laisvą vietą kietajame diske), nustatykite kuo geresnius įvedamo garso skaitmenizavimo parametrus (kvantavimo tikslumą, diskretizacijos dažnį, kanalų skaičių – stereo/mono). Dauguma šiuolaikinių garso plokščių leidžia įrašyti 16 bitų signalą, jį diskretizuojant 44,1 kHz dažniu. Tokį signalą galima kokybiškiau apdoroti (nufiltruoti triukšmus ar kitus signalo iškraipymus) ir suspausti (glaudinti).

Įrašomos informacijos kiekį galima nesunkiai apskaičiuoti.

Įvedamos informacijos kiekis = diskretizavimo dažnis x laiko trukmė x kvantavimo bitų skaičius x garso kanalų skaičius (stereo – 2, mono – 1).

Pavyzdžiui, reikia įvesti 60 s trukmės stereo garsą, kvantuojant 16 bitų ir diskretizuojant 44,1 kHz dažniu:  44100 x 60 x 16 x 2 = 84672000 bitų arba 10,094 megabaitų.

- Kiek daugiau problemų gali kilti mikrofonu įrašant kalbą ar dainavimą. Plačiau apie tai – kitame skyrelyje.

# Kalbos įrašymas naudojantis mikrofonu

# Ilgiau kompiuteriu dirbęs žmogus tikrai bandė įrašyti kalbą ar dainavimą su mikrofonu. Tačiau dažnai pirmuoju įrašu nusiviliama: didelis šnypštimas, per mažas signalo lygis, garsas tai pradingsta, tai skamba labai garsiai, o gal net iš vis nepavyksta jo įrašyti. Net garso plokštės ar mikrofono pakeitimas retai pagerina įrašą. Šią problemą pabandykite išspręsti naudodamiesi šiais patarimais:

- Pirmiausiai atkreipkite dėmesį į mikrofono tipą – kondensatorinis ar dinaminis. Garsą į elektrinį signalą kokybiškiau paverčią kondensatorinis mikrofonas, tačiau jis brangesnis, be to, nemažai garso plokščių skirta naudoti tik su dinaminiais mikrofonais. Kitos plokštės turi specialų jungiklį (jis paprastai būna ant pačios plokštės, todėl perjungti jį galima tik išėmus garso plokštę), kuriuo įjungiama vienokia ar kitokia mikrofono įvestis (įėjimas). Kita svarbi mikrofonų charakteristika – kryptingumas, t.y. mikrofono jautrumas tam tikra kryptimi. Įrašyti kalbą geriausia vienakrypčiais mikrofonais, nes jie mažiau jautrūs foniniam triukšmui.

- Didelę reikšmę įrašo kokybei turi pati garso plokštė, konkrečiau – pirminis mikrofono stiprintuvas. Dėl per mažo jo stiprinimo signalas būna nekokybiškas, todėl reikėtų naudoti ir išorinį stiprintuvą, o signalą paduoti tiesiai į linijinę plokštės įvestį (įėjimą).

- Dažnai šnypštimo priežastis būna įvairūs laidai, esantys netoli garso plokštės. Aplinkinių elektrinių laukų veikiami juose indukuojasi triukšmai. Todėl  atidarius programą-mikšerį reikia išjungti visas nereikalingas įvestis (įėjimus). Tai turėtų šiek tiek sumažinti šnypštimą. Jei triukšmų lygis nesumažėjo, garso plokštę perkelkite kuo toliau nuo modemo ir maitinimo šaltinio.

- Pagrindinė problema įrašant ilgesnius skaitomo teksto fragmentus yra nestabilus signalo lygis. Ji sprendžiama  pasitelkus įėjimo signalo dinaminį apdorojimą. Dauguma šiuolaikinių programų (pvz., Sound Forge, Wavelab ir kt.) atlieka šią funkciją, kai kurios ją gali atlikti net realiu laiku. Dar geriau, jei dinaminį signalų apdorojimą gali atlikti pačios garso plokštės, tačiau šiaip jau jos yra brangesnės.

- Prieš įrašant garsą reikia atlikti testinius bandymus. Jų metu sureguliuojamas įrašymo lygis (apie 75%), kad nebūtų iškraipymų dėl per didelio įėjimo signalo.

- Jei šie patarimai nepadėjo pasiekti norimos įrašo kokybės – nenusiminkite. Skaitomą tekstą, nesvarbu, ar tai bus analoginis, ar skaitmeninis įrašas, iš pradžių įrašykite į garso kasetę, o po to iš magnetofono perrašykite į kompiuterį per linijinę įvestį (įėjimą).