Ž. Mukauskas

# Laboratorinis darbas Nr.4

ABSORBCIJA

Teorinė dalis. Absorbcija – masės kaitos procesas, kai absorbtyvą (dujas ar garus) sugeria absorbentas (skystis). Tai grįžtamasis procesas, kuriame dalyvauja dvi fazės – dujinė ir skysta. Absorbcija plačiai taikoma naftos perdirbimo įmonėse, amoniakinio vandens gamyboje, dujų nuo kenksmingų priemaišų valyme ir kt.

Absorbcijos procese pusiausvyra nusistovi, esant ilgalaikiam fazių sąlyčiui. Ji proklauso. Ji proklauso nuo temperatūros, slėgio absorbtyvo bei absorbento prigimties, proceso hidrodinaminių sąlygų.

Sistemos skystis – dujos pusiausvyrą nusako Henrio dėsnis:

p*=K*X,		Pa

čia: p* - virš skysčio esančių pusiausvyrų absorbtyvo dujų parcialinis slėgis, Pa

X – absorbyvo koncentracija tirpale, kg/kgabsorbento

K – proporcingumo koeficientas.

Proporcingumo koeficientas proklauso nuo temperatūros, ištirpusių dujų, bei absorbento savybių.

Absorbcijos proceso medžiagų balansas užžrašomas lygtimi:

G*(Ya – Yv) = L*(Xa – Xv)

čia:G ir L – dujų ir skysčio debitai, kg/s

Ya, Yv – absortyvo koncentracija dujose absorberio apačioje ir viršuje, kg/kg

Xa, Xv - absortyvo koncentracija skystyje absorberio apačioje ir viršuje, kg/kg.

Proceso masės kaitos greitis priklauso nuo varos jėgos Y (sistemos nuokrypio nuo pusiausvyros būsenos), absorbento ir absorbtyvo savybių, absorbcijos aparato kostrukcijos ir proceso hidrodinaminio rėžimo.

Darbo tikslas. 1. Nustatyti nuolatinio absorbcijos proceso masės perdavimo koeficientą Ky ir absorbcijos kolonos hidraulinio pasipriešinimo koeficientą 

2. Atlikti CO2 absorbcijos vandeniu kinetikos tyrimus periodino veikimo absorbcijos kolonoje.

1 lentelė. Nuolatinio absorbcijos proceso tyrimo prietaisų parodymai ir bandymo rezultatai.

2 lentelė. Nuolatinio absorbcijos proceso tyrimo skaičiavimų rezultatai

3 lentelė. Periodino veikimo absorbcijos proceso kinetikos tyrimo prietaisų parodymai ir bandymo rezultatai.

4 lentelė. Periodinio veikimo absorbcijos proceso kinetikos tyrimo skaičiavmų rezultatai.

CO2 koncentracijos absorbente Xa ir išeinančiose dujose Yv, kitimas laike pavaizduotas grafiškai