Mikroprocesoriø laboratorija

8-as laboratorinis darbas

Operandø adresacija mikroprocesoriuje KM1810BM86 (Intel 8086)

Darbà atliko: RR-5 gr. st.

S.Bukel

Darbo data: 98.05.12.

Darbo tikslas

Susipaþinti su mikroprocesoriaus KM1810BM86 (Intel 8086) komandø formatais, operandø adresacijos bûdais bei komandø kodø formavimu.

Darbo rezultatai

Visos darbo metu sukurtos programos pateikti lenteliø pavidalu.

1 lentelë. Komandø, naudojanèiø tiesioginæ ir registrinæ adresacijà, vykdymo pavyzdþiai.

| Komanda | Paaiðkinimas | Adresas | Operacijos kodas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0100 | 8B | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 06 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | 10 | adreso jaun. pusbaitis |
| MOV AX, [ADR] | [ADR] AX | 0103 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | F4 | HLT |
|  |  | 0210 | 98 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0211 | 19 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0100 | 8B | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 06 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | 20 | adreso jaun. pusbaitis |
|  |  | 0103 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | 03 | 1-as baitas |
| MOV AX, [ADR1] | [ADR1] AX | 0105 | 06 | 2-as baitas |
| ADD AX, [ADR2] | [ADR2] AX | 0106 | 22 | adreso jaun. pusbaitis |
|  |  | 0107 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0108 | F4 | HLT |
|  |  | 0220 | 23 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0221 | 01 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0222 | 67 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0223 | 45 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0100 | 40 | INC AX |
|  |  | 0101 | EA | JMP ADR |
| INC AX |  | 0102 | 20 | adreso jaun. pusbaitis |
| JMP ADR | AX  AX + 1 | 0103 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
| ADR INC AX |  | 0104 | 00 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0105 | 00 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0220 | 40 | INC AX |
|  |  | 0221 | F4 | HLT |
| XCHG REG, AX | AX « CX | 0100 | 91 | 1-as baitas |
| XCHG REG1, REG2 |  | 0101 | F4 | HLT |
| INC REG | REG  REG+1 | 0100 | 40 | INC REG |
| DEC REG | REG  REG - 1 | 0101 | 48 | DEC REG |
|  |  | 0102 | F4 | HLT |
|  |  | 0100 | 8B | 1-as baitas |
| MOV AX, REG | REG  AX | 0101 | C3 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | F4 | HLT |

|  |  | 0100 | F7 | 1-as baitas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUL BX | BX * AXAX | 0101 | E3 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | F4 | HLT |

2 lentelë. Komandø, naudojanèiø ðalutinæ registrinæ adresacijà

ir tiesioginá operandà vykdymo pavyzdþiai.

| Komanda | Paaiðkinimas | Adresas | Operacijos kodas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0100 | C7 | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 06 | 2-as baitas |
| MOV WORD PTR | DATA→[ADR] | 0102 | 20 | adreso jaun. pusbaitis |
| [ADR], DATA |  | 0103 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | 98 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0105 | 19 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0106 | F4 | HLT |
|  |  | 0100 | 81 | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 06 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | 20 | adreso jaun. pusbaitis |
|  |  | 0103 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
| ADD | DATA + [ADR] | 0104 | 11 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0105 | 11 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0106 | F4 | HLT |
|  |  | 0220 | 11 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0221 | 11 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0100 | 8B | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 06 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | 30 | adreso jaun. pusbaitis |
|  |  | 0103 | 03 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | 2B | 1-as baitas |
| MOV AX, [ADR1] | [ADR1] - | 0105 | 06 | 2-as baitas |
| SUB AX, [ADR2] | [ADR2] | 0106 | 20 | adreso jaun. pusbaitis |
|  |  | 0107 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0108 | F4 | HLT |
|  |  | 0220 | 44 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0221 | 44 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0330 | FF | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0331 | FF | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0100 | FF | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 06 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | 20 | adreso jaun. pusbaitis |
| INC [ADR] | [ADR]= | 0103 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
|  | [ADR] + 1 | 0104 | F4 | HLT |
|  |  | 0220 | 00 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0221 | 00 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0100 | 81 | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 3E | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | 20 | adreso jaun. pusbaitis |
| CMP WORD PTR | DATA ir [ADR] | 0103 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
| [ADR], DATA | palyginimas | 0104 | 03 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0105 | 00 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0106 | F4 | HLT |
|  |  | 0220 | 02 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0221 | 00 | þodþio vyr. pusbaitis |

|  |  | 0100 | 81 | 1-as baitas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0101 | 26 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | 20 | adreso jaun. pusbaitis |
| AND [ADR], DATA | DATA Ù [ADR] | 0103 | 02 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | 98 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0105 | 19 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0106 | F4 | HLT |

3 lentelë. Komandø, naudojanèiø bazinæ, indeksinæ, bazinæ-indeksinæ

ir santykinæ adresacijà, vykdymo pavyzdþiai.

| Komanda | Paaiðkinimas | Adresas | Operacijos kodas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0100 | 8B | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 87 | 2-as baitas |
| MOV AX, | [BX + 0110] | 0102 | 10 | adreso jaun. pusbaitis |
| [BX + 0110] | → AX | 0103 | 01 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | F4 | HLT |
|  |  | 0220 | 98 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0221 | 19 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0100 | 8B | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 84 | 2-as baitas |
| MOV AX, | [SI + 0110] | 0102 | 10 | adreso jaun. pusbaitis |
| [SI + 0110] | → AX | 0103 | 01 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | F4 | HLT |
|  |  | 0220 | 98 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0221 | 19 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0100 | F7 | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | A0 | 2-as baitas |
| MUL WORD PTR | [BX+SI+DISP] | 0102 | 10 | adreso jaun. pusbaitis |
| [BX + SI + DISP] | * AX → AX | 0103 | 01 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | F4 | HLT |
|  |  | 0330 | 02 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0331 | 00 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0100 | E3 | 1-as baitas |
| JCXZ | CX turinio | 0101 | 01 | IP-INC8 |
|  | patikrinimas | 0102 | 40 | INC AX |
|  |  | 0103 | F4 | HLT |
|  |  | 0100 | 40 | INC AX |
|  |  | 0101 | EB | JMP ADR |
| INC AX |  | 0102 | 01 | þodþio jaun. pusbaitis |
| JMP ADR | AX  AX + 1 | 0103 | 00 | þodþio vyr. pusbaitis |
| ADR INC AX |  | 0104 | 00 | þodþio jaun. pusbaitis |
|  |  | 0105 | 00 | þodþio vyr. pusbaitis |
|  |  | 0106 | 40 | INC AX |
|  |  | 0107 | F4 | HLT |

4 lentelë. Simboliø eilutes apdorojanèiø komandø vykdymo pavyzdþiai.

| Komanda | Paaiðkinimas | Adresas | Operacijos kodas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0100 | F3 | prefiksas REP |
|  |  | 0101 | A4 | MOVB |
|  |  | 0102 | F4 | HLT |
|  |  | CX | 0005 | ciklø skaitiklis |

|  |  | DS | 0010 | duomenø segmentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REP | DS → ES | ES | 0010 | papild. duom. segm. |
| MOVB |  | SI | 0100 | indeksinis registras |
|  |  | DI | 0200 | indeksinis registras |
|  |  | 0200 | 01 |  |
|  |  | 0201 | 02 |  |
|  |  | 0202 | 03 | duomenø eilutë |
|  |  | 0203 | 04 |  |
|  |  | 0204 | 05 |  |

5 lentelë. Komandø, naudojanèiø stekinæ adresacijà, vykdymo pavyzdþiai.

| Komanda | Paaiðkinimas | Adresas | Operacijos kodas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0100 | 53 | 1-as baitas |
| PUSH BX | BX → SP | 0101 | F4 | HLT |
|  |  | SP | 0205 | steko registras |
|  |  | BX | 1998 | duomenø registras |
|  |  | 0100 | FF | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 36 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | 00 | adreso jaun. pusbaitis |
| PUSH [ADR] | [ADR] → SP | 0103 | 03 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | F4 | HLT |
|  |  | SP | 0202 | steko registras |
|  |  | 0300 | 98 | duomenys |
|  |  | 0301 | 19 | duomenys |
|  |  | 0100 | 5B | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | F4 | HLT |
| POP BX | SP → BX | SP | 0200 | steko registras |
|  |  | 0202 | 98 | duomenys |
|  |  | 0203 | 19 | duomenys |
|  |  | 0100 | 8F | 1-as baitas |
|  |  | 0101 | 06 | 2-as baitas |
|  |  | 0102 | 00 | adreso jaun. pusbaitis |
| POP [ADR] | SP → [ADR] | 0103 | 03 | adreso vyr. pusbaitis |
|  |  | 0104 | F4 | HLT |
|  |  | SP | 0202 | steko registras |
|  |  | 0200 | 98 | duomenys |
|  |  | 0201 | 19 | duomenys |

Iðvados

Ðiame darbe mes susipaþinome su procesoriuje i8086 naudojamais adresacijos bûdais ir iðmokome juos naudoti.