Laidinio ryšio skirstomos į:

orines ryšio linijas;

kabelines;

bangolaidines.

Kabelinės ryšio linijos būna:

simetrinės;

bendraašės (koaksialinės);

optinės.

--------------------------

Pasirenkant Ethertnet tinklo konfigūraciją naudojami du būdai:

Pasirenkant Ethernet konfigūraciją pirmuoju būdu - vadovaujamasi teisyklėmis apibrėžiančiomis segmentų ilgius ir jų sujungimo būdus įvairiais tinklo elementais (toliau)--->

Pasirenkant tinkamą Ethernet konfigūraciją antruoju būdu - skaičiuojamos dvi laikinės tinklo charakteristikos:

Dvigubas laikas (Path Delay Value, PDV), reikalingas signalui nukeliauti visu tinklu (<512);

Leistinas tarpkadrinio (Path Variability Value, PVV) intervalo sutrumpėjimas. Tarpkadrinis intervalas, tai laiko tarpas tarp kompiuterio siunčiamų kadrų ir yra lygus 9,6 µs arba 96 bitiniams intervalams (<49).

Segmentai - tinklo dalys, suskaidytos kartotuvais, koncentratoriais, tiltais, maršrutizatoriais ir kt.
Bitinis intervalas - laiko tarpas reikalingas vienam bitui informacijos persiųsti per kabelio skersinį pjūvį.

--------------------------

Magistralė

Linijinė arba šinos topologija yra pati paprasčiausia. Jai realizuoti naudojamas vienas kabelis, vadinamas segmentu arba magistrale (backbone, trunk), prie kurio jungtimis arba šakotuvais prijungiami tinklo kompiuteriai. Kiekvienu laiko momentu siųsti informaciją elektrinių signalų pavidalu gali tik vienas tinklo kompiuteris. Elektriniai signalai sklinda magistrale ir patenka į visus tinklo kompiuterius, tačiau signaluose užšifruotą informaciją priima tik tas kompiuteris, kuriam ji yra adresuota. Vienu laiko momentu duomenis perdavinėti gali tik vienas kompiuteris. Kadangi Ethernet yra daugybinio priėjimo metodas, todėl įmanomas atvejis, kai signalą vienu metu mėgina išsiųsti du (ar daugiau) kompiuteriai. Toks konfliktas vadinama kolizija. Ethernet naudoja kolizijų sprendimo technologiją, jos esmę sudaro siuntimo pristabdymas tam tikram laiko tarpui, kuris kiekvienam tinklo kompiuteriui yra skirtingas. Dideliame tinkle kolizijos sulėtina jo greitaveiką, todėl linijinio tinklo našumas priklauso nuo bendro kompiuterių skaičiaus – kuo daugiau kompiuterių, tuo lėtesnis tinklas. Tačiau čia nėra tiesinės priklausomybės, nes tinklo našumui ir greitaveikai dar turi įtakos:

- tinklo kompiuterių spartumas;

- dažnis, kuriuo kompiuteriai perduoda duomenis;

- vienu metu veikiančių programų skaičius;

- kabelio tipas;

- atstumas tarp kompiuterių.

Linijinė topologija yra pasyvi topologija. Tai reiškia, kad kompiuteriai tiktai priiminėja tinkle cirkuliuojančius duomenis, bet neatlieka jokių signalų regeneravimo, keitimo ar persiuntimo operacijų.

Privalumai:

1. Taupiai naudojamas kabelis

2. Paprasta ir nesudėtinga naudoti perdavimo terpė

3. Lengvai plėtojama, prijungiant papildomus segmentus leistino magistralės ilgio ribose

Trūkumai:

1. Esant dideliam tinklo apkrovimui, krenta jo našumas

2. Sunku lokalizuoti problemas

3. Kabelio gedimas išveda tinklą iš rikiuotės

--------------------------

Žvaigždė

Žvaigždės topologijoje visi tinklo kompiuteriai prijungiami prie centrinio komponento – koncentratoriaus (hub). Signalas iš jį pasiuntusio kompiuterio per koncentratorių perduodamas visiems likusiems tinklo kompiuteriams. Kuriam jis skirtas, tas ir pasiima.

Privalumai:

1. Visi kompiuteriai turi lygias teises

2. Vartotojų skaičius neturi žymesnės įtakos tinklo našumui

Trūkumai:

1. Vieno kompiuterio gedimas gali išvesti iš rikiuotės visą tinklą

2. Sunku lokalizuoti problemas

3. Norint pakeisti tinklo konfigūraciją, reikia išjungti visą tinklą

-----------------------

Žiedinėje topologijoje nebūna nė vieno laisvo kabelio galo, kur būtų reikalinga uždėti aklė. Duomenų signalai perduodami viena kryptimi ir praeina visus žiedo kompiuterius. Fiziniame žiede kiekvienas kompiuteris turi kartotuvo funkciją. Todėl vienam kompiuteriui sugedus, visas tinklas nustoja veikęs. Šiuolaikiniuose žiediniuose tinkluose ši topologija paprastai realizuojama koncentratoriuje, todėl fizinės jungtys iš išorės mažai skiriasi nuo žvaigždės topologijos.

Privalumai:

1. Tinklą lengva plėtoti, prijungiant naujus vartotojus

2. Centralizuotas valdymas ir kontrolė

3. Vartotojų prijungimas ar atjungimas nekeičia tinklo darbo našumo

Trūkumas:

Centrinio mazgo gedimas išveda iš rikiuotės visą tinklą

----------------------

Reikalavimai RL gali būti formuluojami šie:

ryšio užtikrinimas bet kokiais atstumais;

plačiajuostiškumas, kad būtų galima perduoti įvairią informaciją (televizinę, telefoninę, duomenis, …); gera apsauga nuo tarpusavio ryšio ir išorės trukdžių šaltinių, nuo žaibo ir korozijos; stabilūs parametrai ir patikimas ryšys; didelis ekonomiškumas.

RL vystymosi tendencijos:

vystoma tokių kabelių gamyba, kuriais galima būtų perduoti didelius srautus informacijos, televiziją dideliais atstumais panaudojant vienkabelinę ryšio sistemą;

platus OK panaudojimas, kas užtikrina didelį kanalų skaičių ir deficitinių medžiagų nebuvimą;

šiuolaikinių geresnių izoliacinių medžiagų panaudojimas, kas leidžia užtikrinti geresnes kabelių charakteristikas;

gerai ekranuotų, patikimai apsaugotų nuo išorinių poveikių kabelių gamyba;

elektriškai atsparių kabelių gamyba.

------------------------

Kadro formatas

Ethernet suskaido duomenis į kadrus, kurių formatas skiriasi nuo kitų tinklų. Ethernet kadro dydis nuo 64 iki 1518 baito (512 – 12144 bito). Kadangi kadro struktūros formavimui sunaudojama 18 baitų, tai duomenų blokui lieka nuo 46 iki 1500 baitų.

Kadro laukai:

Preambulė - pažymi kadro pradžią

Adresai - nurodo siuntėjo ir gavėjo adresus

Protokolas - tinklo sluoksnio IP arba IPX protokolo tipo nustatymas

CRC kodas - klaidų tikrinimo informacijos laukas

----------------------

koaksialinis			vyta pora

--------------------------

Tinklo plokštės tinklinės funkcijos. Tinklinėms funkcijoms priskirtinos tos, kurios užtikrina kadrų apsikeitimą tinklu. Dalį šių funkcijų gali atlikti tinklo plokštės aparatūra, o kitą dalį - PK programonė įranga.

- Signalų lygio keitimas. Iš kompiuterio loginių lygių, 1 (0V) ir 0 (-5V) į tinklo lygius, pvz. 1 (0V) ir 0 (-3V).

- Perduodamo signalo kodavimas ir priimamo signalo dekodavimas. Pvz. Ethernet tinkle Mančesterio II kodo kodavimas ir dekodavimas.

- Savo kadro atpažinimas pagal MAC adresą (tinklo plokštė turi savo unikalų MAC adresą, kuris jai priskiriamas gamybos metu).

- Lygiagretaus (parallel) kodo konvertavimas į nuoseklų (serial) perduodant tinklu ir iš nuoseklaus į lygiagretų priimant iš tinklo.

- Apsikeitimo kadrais tinkle valdymas (arbitravimas), pvz. Ethernet tinkle naudojant CSMA/CD metodą.

- Kadro kontrolinės sumos skaičiavimas jį priimant ir perduodant.

- Kadro buferizavimas - laikinas saugojimas.

- Pertraukimo signalo siuntimas PK procesoriui informuojant apie kadro perdavimą (sėkmingą ar ne) ir priėmimą.

---------------------------

Tiltai ir komutatoriai (switch) taip pat apjungia atskirus tinklų segmentus.

Tiltu ar komutatoriumi gali būti sujungti skirtingų tipų, pvz Ethernet ir TokenRing tinklai.

Tiltu ar koncentratoriumi galima izoliuoti skirtingų tinklo segmentų perdavimo srautus, tame tarpe ir kolizijas.

Tiltas ar komutatorius dirba kanalo lygyje ir operuoja kadrais.

Tiltas naudoja tris žingsnius siekdamas izuoliuoti skirtingus tinklo segmentus:

- Mokymasis. Tiltas fiksuoja kiekvieno persiųsto kadro siuntėjo adresą ir tilto prievadą, per kurį tas kadras atėjo. Šiuos duomenis patalpina į persiuntimo lentelę (forwarding table)

- Filtravimas ir Persiuntimas. Tiltas tikrina atsiųsto kadro gavejo adresą ir tilto prievadą, per kurį tas kadras gautas. Duomenys sulyginami su turimomis reikšmėmis persiuntimo lentelėje. Jei gavėjas yra tame pačiame segmente iš kurio atėjo kadras - jis filtruojamas. Jei kitame segmente - kadras nukreipiamas į atitinkamą segmentą.

- Broadcating/multicasting. Jei kadras skirtas visiems ar daliai tinklo mazgų - tiltas jį perduos visais prievadais.

----------------------

Kartotuvai,koncentratoriai

Kartotuvai naudojami tinklo segmentui prailginti. Dažniausiai jie naudojami magistralės topologijos tinkluose - 10Base2 ir 10Base5

Signalas sklisdamas kabeliu silpnėja ir iškreipia savo formą. Jei kabelis per ilgas - signalas iškrypsta neatpažystamai.

Kartotuvas priima signalą iš vieno tinklo segmento, atstato signalo formą, jį sustiprina ir perduoda kitam tinklo segmentui.

Kartotuvas dirba fiziniame lygmenyje - jis operuoja kadro bitais.

Apribojimai naudojant kartotuvus:

- Negalima jungti kartotuvų kilpa - tinklas negali turėti uždaro kontūro.

- Tarp bet kurių tinklo mazgų negali būti daugiau kaip 4 kartotuvai.

- Fast Ethernet (100Mbit/s) tinkle gali būti tik vienas I klasės kartotuvas ir ne daugiau kaip du II klasės kartotuvai.

Priežastys, kai kartotuvai ir koncentratoriai atjungia prievadus (portus) - taiso papraščiausias tinklo klaidas:

- Klaida kadre: netinkama kontrolinė suma, netinkamas kadro ilgis (daugiau nei 1518 ir mažiau nei 64 baitai), netinkama kadro preambulė.

- Daugybinė kolizija: daugiau nei 60 kolizijų iš eilės. Prievadas atjungiamas ir įjungiamos tik po tam tikro laiko.

- Užtrukęs perdavimas (jabber): jei vienas maksimalaus ilgio kadras perduodamas 3 kartus ilgiau, nei jam reikia perduoti.

Koncentratoriai atlieka tas pačias funkcijas kaip ir kartotuvai. Naudojami žvaigždės topologijos tinkluose - 10BaseT, 100BaseT4 ir kt.

Koncentratoriai ir kartotuvai gali būti dviejų greičių - 10Mbit/s ir 100Mbit/s.

Koncentratoriai ir kartotuvai gali turėti keletą skirtingų prievadų: BNC, AUI, RJ-45, ST. Prie jų gali būti prijungti skirtingų tipų kabeliai, pvz. UTP, RG58 ar Optinis kabelis.

Koncentratorių grupes.

Autonominiai, fiksuoto prievadų skaičiaus koncentratoriai su vidiniu ar išoriniu maitinimo bloku. Prijungiamų segmentų skaičius, t.y. koncentratoriau prievadų skaičius yra iš anksto fiksuotas.

Moduliniai koncentratoriai turi modulinę struktūrą ir gali būti lengvai pritaikomi įvairioms tinklo konfigūracijoms. Į jo bloką gali būti įmontuojamas skirtingas skaičius keičiamų modulių, dažniausiai su 8 prievadais. Gali būti montuojami skirtingai fizinei terpei pritaikyti moduliai, pvz. vytos poros arba optinio kabelio. Atskiru maduliu gali būti įmontuotas ir koncentratoriaus valdymo įtaisas, taip sudarant prielaidas valdyti koncentratoriaus darbą, pvz. atjungti arba prijungti prievadus, rinkti kadrų perdavimo statistinius duomenis ir kt.

Stekuojami koncentratoriai panašūs į autonominiu, fiksuoto prievadų skaičiaus koncentratorius, tačiau gali būti jungiami tarpusavyje ir sudaryti vieną koncentratorių. Jie turi specialų prievadą jungiantį jų bendrą signalo kartojimo bloką. Stekuojami koncentratoriai turi keliatą vidinių magistralių, juos sujungus, sujungiamos tos magistralės ir tampa bendromis visiems koncentratoriams.

----------------------

10base5

- Naudojamas storas koaksialinis kabelis RG-8.

- Tinklo segmento topologija - magistralė.

- Segmento galuose jungiami 50om terminatoriai, iš kurių vienas įžeminamas.

- Tinklo mazgui prijungti naudojamas prie kabelio montuojamas transiveris turintis 15 kontaktų AUI sąsajos jungtį.

- Tinklo mazgas prie transiverio jungiamas transiverio kabeliu. Kabelis jungiamas AUI tipo kištuku prie mazgo tinklo plokštės ir AUI tipo lizdu - prie transiverio.

- Maksimalus kartotuvais (repeater) sujungtų segmentų skaičius - 5.

- Sujungti segmentai gali turėti ir medžio struktūrą, tačiau bet kuriame kelyje tarp dviejų tinklo mazgų negali būti daugiau kaip 5 segmentai. Tik trys tinklo segmentai gali būti panaudoti tinklo mazgams prijungti. Kiti segmentai gali turėti tik du taškus kartotuvams sujungti.

- Maksimalus kartotuvų skaičius tarp dviejų mazgų - 4.

- 5-4-3" taisyklė: 5 segmentai, 4 kartotuvai ir 3 segmentai su tinklo mazgais.

- Transiveriai turi būti jungiami (pagal žymes ant kabelio) kas 2.5m.

- Maksimalus transiveriu skaičius mazgams prijungti - 100.

- Kartotuvai jungiami laikantis "5-4-3" taisyklės.

- Maksimalus mazgų skaičius - 1024.

- Pagrindiniai tinklo segmento elementai: storas koaksialinis kabelis-RG8, du terminatoriai (vienas su įžeminimu), Transiveriai (AUI-RG8), transiverio kabeliai (AUI-AUI), tinklo plokštės (su AUI prievadu).

- 10Base5 tinklo kabelio pažeidimas nutraukia viso tinklo darbą.

- 10Base5 tinklo segmentas, tai tinklo mazgai sujungti ištisu storu koaksialiniu kabeliu.

- Segmentai tarpusavyje jungiami kartotuvais.

--------------------------------

10base2

- Kabelis - plonas koaksialinis kabelis RG58.

- Maksimalus tinklo segmenti ilgis 185m. Naudojant atitinkamą tinklo įrangą galima pasiekti ir 700m.

- Tinklo topologija - magistralė.

- Tinklo galuose jungiami 50om terminatoriai iš kurių vienas įžeminamas.

- 10Base2 tinklo ploštė turi įmontuotą trasiverį su BNC išvadu.

- Prie kabelio tinklo plokštė jungiama T-konektoriumi.

- Maksimalus mazgų skaičius segmente - 30.

- Tinklo segmentas, tai vienu koasialiniu kabeliu sujungti tinklo mazgai.

- Segmentai tarpusavyje jungiami kartotuvais.

- Kartotuvai jungiami laikanti "5-4-3" taisyklės.

- Kabelio pažeidimas nutraukia viso tinklo darbą.

- 10Base2 tinklo segmento elementai: RG58 koaksialinis kabelis, 2 terminatroriai segmento galuose (vienas su įžeminimu), T-konektoriai tinklo mazgams sujungti, BNC jungtys koaksialinio kabelio atkarpoms sujungti, tinklo plokštės su BNC jungtimi.

-------------------------------

10baseT

- Vytos poros (Twisted Pair) ne žemesnės kaip 3 kategorijos kabelis (UTP3).

- Topologija - žvaigždė, kurio viduryje naudojamas kartotuvas-koncentratorius (hub) arba komutatorius (switch).

- Galimas dviejų mazgų sujungimas tarpusavyje "verstu" (crossover) kabeliu.

- Kiekvienas tinklo mazgas prie koncentratoriaus jungiamas atskiru kabeliu.

- Vieno kabelio pažeidimas nutraukia tik tuo kabeliu prijungto mazgo darbą.

- Vytos poros kabelio galuose montuojami RJ45 tipo kištukai.

- 10BaseT tinklo koncentratoriai ir tinklo plokštės turi turėti RJ45 tipo lizdus.

- Maksimalus kabelio ilgis mazgui prijungti - 100m.

- "4" koncentratorių taisyklė - tarp bet kurių tinklo mazgų negali būti daugiau nei 4 koncentratoriai.

- Segmentas, tai vienu tinklo kabeliu prie koncentratoriaus prijungtas kompiuteris arba tarpusavyje sujungti koncentratoriai.

- 10BaseT koncentratoriai tarpusavyje jungiami tiesioginiu kabeliu per UpLink prievadą (tik vienas iš koncentratorių).

- 10BaseT tinklo įranga: UTP kabeliai su RJ45 kištukais, 10BaseT kartotuvai, tinklo plokštės su RJ45 lizdais

-------------------------------

10baseF (optinis)

FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link) standartas.

- Naudojamas optinis kabelis dviems kartotuvams sujungti.

- Maksimalus optinio kabelio ilgis tarp kartotuvų - 1km.

- 10Base-FL tinkle maksimalus optinio kabelio, jungiančio koncentratorius (kartotuvus) su kompiuteriais, ilgis neturi viršyti 400 metrų;

- Maksimalus tinklo ilgis-2500m.

- Maksimalus skaičius kartotuvų tarp dviejų tinklo mazgų.

- FOIRL naudojami transiveriai su AUI sąsaja iš vienos pusės (tinklo mazgui prijungti) ir pora ST lizdų (optiniam kabeliui) iš kitos pusės.

- FOIRL transiveriai gali būti jungiami MM (multimode) arba SM(singlemode) optiniais kabeliais.

---------------------------

100baseX (fast ethernet)

Tai standartas su pagerintomis Ethernet charakteristikomis, naudojant CSMA/CD metodą.

Topologija – žvaigždė-šina, kai visi kabeliai jungiami prie koncentratoriaus.

100BaseX vienija tris perdavimo terpės specifikacijas:

- 100BaseT4;

- 100BaseTX;

- 100BaseFX.

Visos trys specifikacijos iššifruojamos analogiškai:

- 100 – perdavimo sparta Mbit/s;

- Base – nemoduliuotas signalas;

- T4 – UTP kabelis 3, 4 ar 5 kategorijos; 4 laidų poros.

- TX – UTP arba STP 5 kabelis kateg.; 2 laidų poros.

- FX – dvigyslis optinio pluošto kabelis.

--------------------------

Kompiuteriams adresuoti internete naudojama vieninga sitema, t.y. kiekvienas kompiuteris adresuojamas 32 bitų unikaliu adresu, dar vadinamu IP adresu. Adresai užrasomi keliais būdais:

- 10000000 10100101 11011001 00101011 – dvejatainėje sistemoje;

- 19321916851 – dešimtainėje sistemoje;

- C1DBA8F – šešioliktainėje sistemoje;

- 193.219.168.15 – dešimtainėje „su tašku“ sistemoje.

Dėl patogumo ir aiškumo pasirinktas paskutinis būdas, t.y. keturi IP adreso baitai užrašomi atskirtais tašku dešimtainiais skaičiais, kurie kinta nuo 0 iki 255. 32 bitų IP adresą sudaro 2 dalys: tinklo numeris ir mazgo numeris tinkle:

IP adresas = <tinklo numeris><mazgo numeris>

Pirmąją dalį – tinklo numerį centralizuotai nustato Interneto tinklo informacijos centras, šis interneto numeris yra unikalus. Antroji dalis – tai tinklo mazgo arba kompiuterio skaitmeninis vardas. Pirmieji adreso bitai parodo, kuri adreso dalis yra tinklo adresas, o kuri – mazgo. Pagal tą patį požymį tinklai skirstomi į klases. Išskiriamos penkios adresų klasės. Adresai paskirstomi pagal tinklų dydį, t.y. A klasės adresą gali gauti tik dideli tinklai, B –vidutiniai, o C – maži.

Galioja tam tikri susitarimai dėl IP adresų naudojimo:

- jei adresas sudarytas tik iš nulių, tai jis reiškia to mazgo, kuris šį paketą sugeneravo, adresą, paprastai naudojamą ICMP protokolo pranešimams išsiūsti;

- Jei tinklo adresas sudarytas iš nulių, tai paskirties adresas priklauso tam pačiam potinkliui, kuris pasiuntė šį paketą;

- Jei tinklo adresas sudarytas vien iš vienetų, tai toks informacijos paketas išsiuntinėjamas visiems tinklo, kuriam priklauso paketas potinkliams. Tiks darbo rėžimas dar vadinamas ribotu plačiajuosčiu pranešimu (limite broadcast);

- Jei mazgo adresas sudarytas vien iš vienetų, tai informacijos paketas išsiuntinėjamas visiems nurodyto tinklo mazgamas.

Adresas, prasidedantis 127, turi įpatingą prasme, t.y. jis skirtas to paties kompiuterio duomenims testuoti. Šis adresas vadinamas loopback.

Pasaulyje nuolat jaučiamas IP adresų stygius, todėl siūlomos tam tikros taisyklės, padedančios taupyti juos. Vietiniams tinklams nesusietiems su internetu arba turintiems priėjimą per šliuzą, siūloma naudoti specialias adresų klases:

- Klasei A – tinklas 10.0.0.0;

- Klasei B – 16 numerių diapazonas nuo 197.16.0.0 iki 172.31.0.0;

- Klasei C – 255 numerių diapazonas nuo 192.168.0.0 iki 192.168.255.0.

A klasės adreso formatas leidžia suteikti adresus iki 126 tinklų, kurių kiekviename yra iki 16 mln. stočių, B klasės - iki 16382 tinklų su 65536 stočių, C klasės – 2 mln tinklų.

----------------------------

Kaukė

Kiekvienu IP adresu gali būti naudojama 32 bitų potinklio kaukė, kuri bitą padaugintą iš IP adreso, padalija į dvi dalis: pirma – unikalus tinklo adresas, antra – unikalus kompiuterio adresas (gautame tinkle). Kaukės dėka tinkluose galime atsisakyti IP adresų skaidymo į klases, o adresavimą panaudoti lanksčiau. Tokiu atvėju B klasės adresus galima panaudoti kaip C klasės adresus ir pan. Stantartinėms adresų klasėms naudojamos standartinės kaukės:

- A klasei – 11111111.00000000.00000000.00000000 (255.0.0.0);

- B klasei – 11111111.11111111.00000000.00000000 (255.255.0.0);

- C klasei – 11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0).

Naudojant šį metodą, galima administruoti tinklą, t.y. potinklių vartotojams nurodyti matomų adresų zonas ir t. t.

--------------------------

Modemai

MODEM - Vertiklis, modemas

Moduliavimo ir demoduliavimo įrenginys, verčiantis skaitmeninius signalus į tolydžiuosius ir atvirkščiai. Tolydieji signalai perduodami tolydžiojo ryšio (pvz., telefono) linijomis.

MODuliavimas + DEModuliavimas = MODEMas

Pagal prijungimo būdą modemai skirstomi į vidinius ir išorinius. Vidinis modemas įdedamas į kompiuterio vidų. Jis maitinimą gauna tiesiogiai iš kompiuterio. Norint prijungti vidinį modemą prie kompiuterio, nereikia jokio kabelio. Išorinis modemas yra nepriklausomas techninis vienetas, jis atskirai prijungiamas prie elektros energijos šaltinio, su kompiuteriu sujungiamas specialiu kabeliu. Tipai:

Amplitudę (Short Haul, Voice Grade (VG), Wideband )

Linijos tipas (Dial-up, Leased, Private)

Veikimo būdas (Half Duplex, Full Duplex, Simplex)

Sinchronizacija (Asynchronous, Synchronous)

Moduliacija (AM, FM/FSK, PM, TCM)

Data Rate (greitis)

---------------------------------------