Laboratorinis darbas Nr. 2

Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos

Studentas: Peleckis Romas IF 0/4 gr.

Data: 2000 02 15

Dėstytojai: doc. L. Augulis, dėst. Ž. Rutkūnienė

Darbo užduotis.

Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas.

Teorinė dalis.

Elektrinių dydžių matavimams dažniausiai naudojami rodykliniai arba skaitmeniniai prietaisai. Įtampos kritimas matuojamas voltmetrais

Aparatūra ir darbo metodas.

Nustatysime ritinio formos kūno tankį, todėl, reikia rasti tankį, nustatyti kūno masę m. Reikia  pasverti kūną, išmatuoti jo skersmenį d ir aukštį h. Kūną sveriame analizinėmis svarstyklėmis. Sverdami darome paklaidą m, kuri lygi svarstyklių instrumentinei paklaidai. Ritinio aukštį h išmatuojame slankmačiu. Šiuo atveju yra daroma absoliuti paklaida h, ji yra lygi 0,05mm. Ritinio skersmenį d išmatuojame mikrometru. Darbo metu atliekame n = 7 skersmens matavimų. Mikrometro tikslumas 0,01mm. Matuojame tiriamo cilindro skersmenis atsitiktinai pasirinktose vietose. Šitaip matuodami mes darome sistemine paklaidą. Todėl tikslinga rasti šių matavimų aritmetinį vidurkį:

<d> =  x i / n, i = 1, 2, 3, …n.

Skersmens aritmetinio vidurkio <d> vidutinė kvadratinė paklaida:

Sn==(<d>- di)2/n(n-1),

Imdami <d> apskaičiuojame ritinio masės tankį:

 = 4m / (<d>)2l.

Iš formulių:

 = ±(|∂/∂m| m +	|∂/∂l|	l + |∂/∂d| d)

ir

 = ± (∂/∂m)2 m2 +(∂/∂l) 2l2 + (∂/∂d) 2 d2

Išsireiškiame:

δ1 = ±(m/ m + l / l + 2d / d)

ir

δ2 = ± (m/ m) 2 + (l / l) 2 + (2d / d) 2

Apskaičiuojame	santykines paklaidas δ1  ir δ2 .

Atliktus skaičiavimus surašome į lentelę:

| m±m = 0,10501 ± 0,0002, kg; l ± l = 0,0577 ± 0,00005, m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | di, m | <d>, m | di=(<d>- di), m | <d>, m | Sn==(<d>- di)2/n(n-1), m | <>, kg/m3 | 1 | 2 |
| 1 | 0,01598 | 0,0161 | 0,0001171 | 0,0001426 | 0,0000745 | 8950,5831 | 0,0204374 | 0,0185958 |
| 2 | 0,01618 |  | 0,0000829 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,01607 |  | 0,0000271 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,01599 |  | 0,0001071 |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,01598 |  | 0,0001171 |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,01651 |  | 0,0004129 |  |  |  |  |  |
| 7 | 0,01597 |  | 0,0001271 |  |  |  |  |  |

V = ((<d>)2l )/4 = (3.14*(0,0161)2*0,0577) / 4 = 0,000011746 m3

Išvados.

Tiriamos medžiagos tankis yra:  = 8950,5831kg/m3 . Apskaičiuojant tankį buvo daromos paklaidos sveriant, matuojant ilgį bei skersmenį, todėl gauta reikšmė skiriasi nuo tikrosios.

Literatūra:

1. V.Ilgūnas, K.Bernatonis, S.Joneliūnas “Fizikinio eksperimento rezultatų apdorojimo pagrindai”