Lenco taisyklė.

Kai tik Faradėjus paskelbė apie  elektromagnetinės indukcijos reiškinio atradimą jį tuoj pat patikrino Lencas ir nustatė dėsnį kaip galima rasti indukcinės srovės kryptį.

Atsirandanti laidžiame uždarame kontūre (grandinėje) indukcinė srovė teka tokia kryptimi, kad jos savasis magnetinis srautas, einantis pro kontūro ribojamą plotą, stengiasi neutralizuoti jį sukuriančio išorinio magnetinio srauto pokytį - Lenco taisyklė.

Artinant prie ritės magneto šiaurinį polių, ritėje atsiranda indukicnė srovė, kurios savasis magnetinis srautas nukreipts prieš išorinį magnetinį srautą, išeinantį iš magneto šiaurinio poliaus, kad kompensuotų jo didėjimą. Nustatę, kad indukcinės srovės magnetinis srautas išeina iš to ritės galo, kuris nukreiptas į magnetą, pagal sraigto taisyklę randame, jog indukcinė srovė turi tekėti ritėje prieš laikrodžio rodyklę, kai žiūrime į ritę iš magneto pusės. Tolinant magnetą nuo ritės, joje atsiranda indukcinė srovė, kurios savasis magnetinis srautas trukdo mažėti iš magneto į ritę einančiam magnetiniam srautui. Dabar savasis magnetinis srautas turi įeiti į ritę iš magneto pusės. Indukcnė srovė tekės ritėje pagal laikrodžio rodyklę, kai žiūrime į ją iš magneto pusės.

Bandymas:

Magnetą priartinus prie žiedo be įpjovos, jame atsiranda indukuotoji srovė, kurios kryptis tokia, kad žiedas tols nuo magneto ir strypas pasisuks. Jei magnetą atitrauksime nuo žiedo, tai šis bus traukiamas prie magneto. Magnetas ir žiedas su įpjova nesąveikaus, nes įpjova neleidžia žiede indukuotis ar stums jį priklausys nuo indukuotosios srovės krypties.

Idukcinės srovės naudojamos metalų lydymui (indukcinės krosnys) Indukcinių srovių pagalba stabdomas elektros skaitiklio diskas, slopinami elektrinių matuoklių rodyklių svyravimai.

Sūkurinės indukcinės srovės (Fuko) susidaro transformatorių, generatorių šerdyse ir jas nenaudingai kaitina. Jos silpninamos didėjant šerdžių varžą jas klijuojant arba presuojant iš atskirų metalo lakštų.