Srovės šaltinio EVJ ir vidinės varžos nustatymas.

Priemonės: Srovėl šaltinis, ampermetras, voltmetras, jungiklis, reostatas, jungiamieji laidai.

Elektrovaros jėgą matuojame voltmetru, prijungę jį prie srovės šaltinio gnybtų. Kad evj matavimo paklaida būtų lygi įtampos matavimo paklaidai reikia naudoti voltmetrą, kurio varža daug kartų didesnė negu srovės šaltinio varža.  EVJ matuojama voltais.

Vidinei varžai nustatyti sujungiame tokią elektrinę grandinę:

Įjungus jungiklį voltmetras matuos srovės šaltinio gnybtų įtampą voltais, ampermetras srovės stiprį amperais. Reostatą naudojam norimam srovės stipriui gauti.

Pagal Omo dėsnį uždarai grandinei: I=S/R+r (1) IR+Ir=S (2)  U+Ir=S (3)

r=S-U/I (4)  [r]=W=V/A

Santykinė vidinės varžos paklaida lygi: er=(DS+DU)/(S-U)+ DI/I

DU- absoliutinė įtampos matavimo paklaida. DU=DaU+DpU

DaU- įtampos matavimo absoliutinė paklaida, ji lygi pusei voltmetro padalos vertės.

DpU - voltmetro absoliutinė paklaida, kurią nulemia jo tikslumo klasė. (DpA=gpAmax/100 gp- prietaiso tikslumo klasė, Amax - matavimo riba) Mokyklinio voltmetro ji lygi 0,15V.

Jei voltmetras tas pats ir S ir U matuoti, tai DS=DU.

DI - srovės stipriio matavimo absoliutinė paklaida. DI=DaI+DpI

DaI - srovės stiprio matavimo absoliutinė paklaida, kuri lygi ampermetro pusei padalos vertės.

DpI - ampermetro absoliutinė paklaida ( Ji lygi 0,005A jei ampermetras mokyklinis)

Vidinės varžos absoliutinė matavimo paklaida: Dr=er*r

Rezultatą užrašome: S=Sap±DS    r=rap±Dr.

2 būdas:

Priemonės: Du rezistoriai, ampermetras, srovės šaltinis, jungiklis, laidai.

Prijungus rezistorių R1, teka srovė I1, o prijungus rezistorių R2 teka srovė I2 .  S ir r nuo to nekinta.

S=I1R1+I1r

S= I2R2+I2r

Iš šių lygčių randame  r ir S. Šio darbo tikslumas priklausys nuo to , kokiu tikslumu nustatytos rezistorių varžos (būna užrašytos ant mokyklinių rezistorių). r=-R+S/I  Jei rezistoriių turime tiek, kad galime rinkti, tai reiktų imti tą, kurio varžos nustatymo paklaida mažesnė.