Sverto pusiausvyros sąlygų tyrimas

Priemonės: stovas su mova, svertas, pasvarai, dinamometras, liniuotė.

Dinamometru išlaikome svertą pusiausvyrą. Pagal momentų taisyklę svertas bus pusiausvyras, kai M1=M2

M- jėgos momentas (Nm)

M1=Pl1   M2=Fl2     l- jėgos petys (m), P- dinamometru nustatytas krovinių svoris (N), l1 ir l2 matuojam liniuote (m)

Bandymas kartojamas, keičiant jėgą ir petis. Tuomet kartu keisis dinamometro parodymai.

Paklaidos:

Santykinės jėgos momento paklaidos:

eM1=DP/P+Dl1/l1

eM2=DF/F+Dl2/l2

DP ir DF - absoliutinės jėgų paklaidos lygios dinamometro paklaidos ir atskaitos paklaidos sumai.

(DP=DaP+DpP) Mokyklinio dinamometro pakalida 0,05N, o atsakitos paklaida lygi pusei padalos vertės.

Dl1 ir Dl2 ilgio matavimo absoliutinės paklaidos. Jeigu naudojame milimetrinė liniuotę, tai jos lygios

Dl=Dal+Dpl

Dal- pusė liniuotės padalos vertės

Dpl - liniuotės absoliutinė matavimo paklaida (1mm)

eM=DM/M  DM=eMM

Ats.: M=M±DM

2Būdas

Nenaudojant dinamometro, o pasvarų rinkinį, stovą su mova, svertą, liniuotę.

Krovinių svorius nustatome dinamometru. Jeigu naudojame iš pasvarų rinkinio, tai vieno jų svoris lygus 1N. Pagal momentų taisyklę:

M1=M2   P1l1=P2l2