I semestras

El. vamzdþio konstrukcija: K- katodas; M- moduliatorius; A1, A2- anodai; Y1, Y2- vertikalaus atlenkimo plokðtelés; X1, X2- horizontalaus atlenkimo plokðtelés.

Sinchronozacijos sàlyga: Tskl.=nTsig.

Oscilografo struktûriné schema: ÁD- áéjimo U daliklis (ateniuatorius); VS- vertikalaus kreipimo U stiprintuvas; SS- skleistinës ir sinchronizacijos U formuotuvas; SG- skleistinës U generatorius; HS- horizontalaus kreipimo stiprintuvas. Matavimas: 1) a- signalo aukðtis langeliais; 2) b- V/1 langeliui; 3) amplitudë: Um=(a*b)/2; 4) efektinë vertë: U=Um/Ö2; 5) c- signalo periodas langeliais; 6) d- ms, ms/1 langeliui; 7) T=c*d; f=1/T0 [Hz].

Diodai: 1) lygintuviniai (URmax; IFmax); 2) aukðtojo daþnio (URmax; IFmax; sandûros talpa; fmax); 3) impulsiniai; 4) stabilitronai (Uz- stabilizavimo; IZmin- min stab.; IZmax).

Bipoliarusis tranzas: 1) IE=IC+IB; IE»IC; 2) I perdavimo koeficientas: a=IC/IE; 3) E srovë valdo C srovæ.

Bendrosios bazës schema (stiprina átampà): a<1; KU=Uið/Uin=(IC*Ra)/(IE*Rin)=a*(Ra/Rin).

Bendrojo emiterio schema (stiprina U ir I): b=IC/IB>1.

Bendrojo kolektoriaus schema: Nestiprina U ir nekeièia jos fazës. Tai emiterinis kartotuvas, naudojamas varþø suderinimui tarp atskirø pakopø, P stiprinimui.

Tranzo darbo reþimai: 1) stiprinimo; 2) uþdarymo (UBE<Uslenkst.); 3) soties (UCE<UBE); 4) inversinis.

Ribiniai tranzo parametrai: 1) áëjimo: UEBmax; IBmax; 2) iðëjimo: UCEmax; ICmax; PCmax.

h tranzo parametrai: 1) áëjimo R: h11=DUin/DIin=DUBE/DIB; 2) U gráþt. ryðio koeficientas: h12=DUin/DUex; 3) I perdavimo koeficientas: h21=DIex/DIin=DI'C/DIB; 4) iðëjimo laidumas: h22=DIex/DUex=DIC/DUCE.

II semestras

Elektroninis stiprintuvas padidina signalo P, nekeisdamas jo formos.

Stiprinimo koeficientai: KI=Iex/Iin; KU=Uex/Uin; KP=KU*KI=Pex/Pin; K[dB]=20lg*(Uex/Uin); KP[dB]=10lg*(Pex/Pin).

Stiprintuvai: 1) nuolatinës srovës, 2) kintamos srovës; arba 1) siaurajuosèiai, 2) plaèiajuosèiai.

Stiprinamojo signalo A turi bûti maþesnë uþ nuolatinæ UBE.

UBE atitinka tranzistoriaus darbo taðkà.

Stiprintuvo áëjimo varþa praktiðkai lygi tranzistoriaus áëjimo varþai.

UKE=EK; IK=EK/RK.

Bendrojo emiterio stiprinimo pakopa pakeièia stiprinamo signalo fazæ prieðinga faze, t. y. pasuka fazæ 1800 kampu.

Elementø parinkimas: 1) ið þinyno: EK, IKm, PK; 2) darbo taðko parametrai: IB0, UBE0, IK0, UKE0; 3) UE=0.3EKE, RE=(0.3EKE)/(IB0+IK0); 4) RK=(0.7EKE)/IKm; 5) Id=Id2=10*IB0; 6) R2=(UBE0+0.3EKE)/Id2; 7) R1=(EKE-Id*R2)/(11*IB0), Pd1=Id12*Rd1; 8) CE>=10/(2pfÞRE), C1>=1/(2pfÞRK*Ö(MÞ2-1)), C2>=1/(2pfÞ*(RK+Ra)*Ö(MÞ2-1)), fÞ=100Hz, MÞ=1.02; 9) KU»-((h21*RK)/h11), h21=(DIK)/(DIB), h11=(DUBE)/(DIB).