30.  TERMOELEKTRONINĖS  EMISIJOS  REIŠKINIO  TYRIMAS

Darbo užduotis. Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą.

Teorinio pasirengimo klausimai. Elektrono išlaisvinimo darbas. Termoelektroninė emisija. Vakuuminio diodo voltamperinė charakteristika. Ričardsono ir Dašmano formulė.

Teorinė dalis. Metaluose apstu laisvųjų elektronų, tačiau jie laisvai juda tik metale. Elektronui išlėkus į vakuumą, toje vietoje metale lieka teigiamojo krūvio perteklius, kuris traukia elektroną. Išlėkus dideliam elektronų kiekiui, ties metalo paviršiumi susidaro labai plonas dvigubas elektrinis sluoksnis. Jo storis lygus keliems tarpatominiams nuotoliams. Į jį patekusį elektroną veiks į metalo vidų nukreipta elektrinė jėga. Elektronas išsilaisvindamas iš metalo, turi atlikti išlaisvinimo darbą

A=e⋅Δ ϕ ;	(1)

čia e – elektrono krūvis, Δφ – potencialų skirtumas dvigubame elektriniame sluoksnyje. Šis darbas visų pirma priklauso nuo medžiagos prigimties ir nuo metalo paviršiaus būsenos. Vienos paviršinės priemaišos jį mažina, kitos atvirkščiai – didina. Pavyzdžiui volframo paviršių padengus žemės šarminių metalų (Ca, Sr, Ba) oksidais, jis sumažėja nuo 4,454 eV iki 1,22 eV.

Esant termodinaminei pusiausvyrai, metalo valentiniai elektronai yra pasiskirstę pagal energiją tam tikru dėsniu. Kiekvienoje temperatūroje yra elektronų, kurių energija didesnė už elektrono išlaisvinimo darbą. Kambario temperatūroje tokių elektronų koncentracija yra nykstamai maža, tačiau ji pastebimai padidėja aukštesnėse temperatūrose. Elektronų spinduliavimas iš įkaitusių kūnų vadinamas termoelektronine emisija. Ją patogu tirti naudojant dviejų elektrodų vakuuminę elektroninę lempą (diodą), kurios vienas elektrodas (katodas) tiesiogiai kaitinamas elektros srove Ik spinduliuoja elektronus. Nekeičiant Ik , per laiko vienetą iš katodo vidutiniškai išspinduliuojamas vienodas elektronų skaičius. Tarp katodo ir antrojo elektrodo (anodo) sudarius elektronus greitinančiąją įtampą Ua , grandine teka anodinė srovė Ia . Jos stiprumas priklauso nuo per 1 sekundę anodą pasiekusių elektronų skaičiaus. Ši priklausomybė grafiškai pavaizduota 2 paveiksle. Kai anodą pasiekia visi per vieną sekundę katodo išspinduliuoti elektronai, gauname anodinės srovės įsotinimą (Ias ). Ričardsonas ir Dašmanas, pritaikęs kvantinę statistiką, gavo tokią soties srovės išraišką

Ias=C S T2 exp  − A/k T ;	(2)

čia C – nuo katodo medžiagos ir jo paviršiaus būvio priklausanti konstanta, S – elektronus spinduliuojančio katodo paviršiaus plotas, T – jo absoliutinė temperatūra, A – elektrono išlaisvinimo darbas, k = 1,38∙10-23 J/K – Bolcmano konstanta.

Elektrono išlaisvinimo darbo nustatymui, dviems skirtingoms kaitinimo srovėms Ik1 ir Ik2 , o tuo pačiu skirtingoms katodo temperatūroms T1 bei T2 , išbrėžiame voltamperines charakteristikas Ia=f Ua (2 pav.) ir nustatome soties srovės stiprumus Ias1 bei Ias2 :

Ias1=C S T12 exp − A/k T1 ,Ias2=C S T22 exp − A/k T2 .

Vieną lygtį padalinę iš kitos gauname

A=k T1 T2T2−T1 ℓn  Ias2Ias1 T1T22 .	(3)

Katodo temperatūrą  t ˚C įvertinsime iš jo varžos temperatūrinės priklausomybės

t=Rt−R0α R0 ;	(4)

čia α=0,0046 K−1 - katodo medžiagos temperatūrinis varžos koeficientas. Darbe naudojamo diodo šalto katodo (0 ˚C) varža R0=0,8 Ω. Įkaitusio katodo varžą Rt randame iš Omo dėsnio

Rt=UkIk ,

prieš tai išmatavę kaitinimo įtampą Uk ir kaitinimo srovės stiprumą Ik . Katodo absoliutinė temperatūra

T=273+t K .	(5)

Visgi reikia pastebėti, kad dideliame temperatūrų intervale dydis α nėra pastovus, todėl aprašytas temperatūrų, o tuo pačiu ir dydžio A, nustatymo būdas nėra tikslus.

Darbo aprašymas. Principinė darbo schema parodyta 3 paveiksle. Diodo 1 katodą 2 kaitina srovės šaltinis 3. Reikiamą kaitinimo įtampą Uk bei srovės stiprumą Ik nustatome reostatu 4 ir matuojame voltmetru V1 bei ampermetru A1. Anodinės įtampos šaltinis 5 prijungtas prie potenciometro 6, kuriuo keičiama anodinė įtampa ir matuojama voltmetru V2 . Anodinės srovės stiprumas matuojamas miliampermetru mA.

- Reostatu 4 nustatome dėstytojo nurodytos kaitinimo srovės stiprumą Ik1 ir išmatuojame įtampą Uk1 . Dėstytojo nurodytu žingsniu, keičiant anodinę įtampą Ua , matuojame anodinės srovės stiprumą Ia1. Rezultatai surašomi 1-oje lentelėje, brėžiama priklausomybė Ia1=f Ua ir nustatome soties srovę Ias1 .

1 lentelė

| Uk1 = …….. V ; | Ik1 = …….. A ; | Rt 1 = ………  ; | Uk 2 = …….. V ; | Ik 2 = …….. A ; | Rt 2 = ………  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uai , V | Iai , A | Ias1 , A | Uai , V | Iai , A | Ias 2 , A |

- Dėstytojo nurodytu dydžiu padidiname kaitinimo srovę iki Ik2 , išmatuojame kaitinimo įtampą Uk2 ir atliekame visus pirmame punkte nurodytus veiksmus.

- Apskaičiuojame katodo temperatūrą T1 bei T2 ir elektrono išlaisvinimo darbą A.

Skaičiavimo rezultatus surašome 2-oje lentelėje.

2 lentelė

| t1 , C | T1 , K | t2 , C | T2 , K | A , J |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Kontroliniai klausimai

- Kaip susidaro dvigubas elektrinis sluoksnis ?

- Nuo ko priklauso elektrono išlaisvinimo darbas ?

- Nuo ko priklauso anodinės soties srovės stiprumas ?

- Kaip šiame darbe nustatoma katodo temperatūra ?

- Kur daroma didžiausia paklaida, nustatant A ?