2.  ELEKTRINIŲ  DYDŽIŲ  MATAVIMAS  IR  MATAVIMO PAKLAIDOS

Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas.

Teorinio pasirengimo klausimai. Absoliutinė ir santykinė paklaida. Sisteminė ir atsitiktinė paklaida. Prietaiso tikslumo klasė ir jos ryšys su sistemine paklaida.

Teorinė dalis. Laboratoriniams darbams dažniausiai naudoja arba rodyklinius, arba skaitmeninius  matavimo  prietaisus. Įtampos  kritimą matuoja  voltmetrais, kilovoltmetrais (1 kV = = 103 V), milivoltmetrais (1 mV = 10-3 V) ir kt.

Elektros srovės stiprumą dažniausiai matuoja ampermetrais, miliampermetrais (1 mA = 10-3 A) ir mikroampermetrais (1 A = 10-6 A).

Varžą matuoja ometrais, kiloometrais (1 k  103 ), megometrais (1 M  106 ).

Šie prietaisai būna skirti nuolatinei srovei (ženklas  ), arba kintamajai srovei (ženklas ~ ), arba ir nuolatinei ir kintamajai (ženklas ~ ).

Didžiausią matuojamo dydžio vertę xrib , kurią tuo prietaisu galima matuoti, vadiname ribine. Ją parodo arba prietaiso skalė, arba ji pažymėta prie prietaiso gnybtų, arba ją rodo matavimo prietaisų ribų perjungimo rankenėlė.

Matavimo prietaiso vienos padalos vertė n0 randama ribinę vertę xrib dalijant iš skalės padalų skaičiaus N, t.y.

n0=xribN .	(1)

Išmatuoto dydžio skaitinė vertė

x=n0⋅n ;	(2)

čia n – rodyklės rodomų padalų skaičius.

Praktikoje naudojami įvairaus tikslumo matavimo prietaisai. Matavimo tikslumą apibūdina redukuotoji santykinė paklaida r, kitaip vadinama prietaiso tikslumo klase. Ja vadiname procentais išreikštą matuojamo dydžio absoliutinės paklaidos x santykį su xrib , t.y. dydį

δ r=Δ xxrib 100% .	(3)

Yra skiriamos 7 rodyklinių prietaisų tikslumo klasės:

r = 0,1;  0,2;  0,5;  1,0;  1,5;  2,5  ir  4 .

Prietaisai, kurių tikslumo klasė r = 0,1;  0,2 bei 0,5 vadinami preciziniais. Jie naudojami tiksliems laboratoriniams matavimams. Technikoje naudojami vadinamieji techniniai prietaisai (r = 1,0; 1,5; 2,5 ir 4). Tikslumo klasė nurodoma prietaiso skalėje. Jeigu ji skalėje nepažymėta, tai tokio prietaiso santykinė redukuotoji paklaida didesnė kaip 4 % ir absoliutinę paklaidą x prilyginame mažiausios padalos vertei n0. Matavimo prietaisą būtina teisingai (vertikaliai ar horizontaliai) pastatyti. Kaip tai padaryti, matosi iš jo konstrukcijos, arba nurodyta prietaiso skalėje.

Laikomasi nuostatos, kad rodyklinio prietaiso absoliutinė sisteminė matavimo paklaida x visur skalės ribose yra vienoda. Ji įvertinama iš prietaiso tikslumo klasės apibrėžimo (3):

Δ x=δ r⋅xrib100 .	(3a)

Tuomet santykinė sisteminė paklaida yra

δ x=Δ xx=Δ xn0⋅n,     arba     δ x=Δ xx 100% (procentinė);	(4)

čia x – išmatuotoji dydžio vertė.

Skaitmeninių prietaisų sisteminės paklaidos įvertinamos pagal specialias empirines formules.

Darbo aprašymas

- Darbe pateiktos 4 schemos. Kiekvienam variantui „išmatavę” srovės stiprumą I bei įtampos kritimą U, apskaičiuojame rezistoriaus varžą R = U/I .

- Kiekvienam variantui įvertinę srovės stiprumo bei įtampos kritimo nustatymo absoliutines paklaidas I ir U, apskaičiuojame santykines paklaidas  I/I  bei  U/U.

- Dydžio z=f x, y ribinės paklaidos formulė

Δ z= ∂ f∂ x  Δ x+ ∂ f∂ y  Δ y ;

čia x ir y yra tiesiogiai matuojamų dydžių x ir y paklaidos. Pagal šią formulę gauname varžos R = U/I ribinės paklaidos formulę ir kiekvienam atvejui įvertiname R/R . Matavimų bei skaičiavimų rezultatus surašome lentelėje.

| Nr. | I, A | U, V | R, Ω | Δ II | Δ UU | Δ RR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Remdamiesi matavimo prietaisų tikslumo klase, analizuojame paklaidas R/R .

- Braižome voltamperinę charakteristiką I = f (U) rezistoriaus, su kuriuo „atlikome” matavimus.

# Kontroliniai klausimai

- Paaiškinti absoliutinės bei santykinės paklaidos sąvokas.

- Kuri jų parodo matavimo tikslumą ?

- Nuo ko priklauso sisteminė paklaida ir koks jos pobūdis ?

- Ką vadiname prietaiso tikslumo klase ir kaip su ja susieta sisteminė matavimo paklaida ?