Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas

Kristina Juozėnaitė                  EAB-2/4

Data:                               2003 02 20

Dėstytojas:		                          Dėstytojas:

Darbo užduotis.

Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas.

Teorinė dalis.

Ritinio formos kūno tūryje dV esančios medžiagos masė yra dm, tai jo masės tankiu vadiname dydį :

ρ=4mπd2l,

čia m – ritinio masė, d - ritinio diametras, l – ritinio ilgis.

Matuojamo dydžio tikroji (labiausiai tikima vertė) yra x, o matuodami gauname xi, tuomet dydis Δxi=x−xiyra vadinamas jo absoliutine paklaida. Ji turi modulį ir ženklą. Matavimo tikslumą nusako santykinė arba procentinė paklaida:

δxi = ∆xi/x  arba. δxi = ∆xi/x*100%

Absoliutinė paklaida priklauso nuo šių faktorių:

- matavimo prietaisų netikslumo;

- pasirinktojo matavimo metodo;

- nuo įvairių atsitiktinių priežasčių, kurių įtakos matavimui negalime net įvertinti;

Paklaida, kurią įtakoja pirmieji du faktoriai yra vadinama sistemine. Jos modulis ir ženklas yra pastovūs, o paklaida, kurią lemia atsitiktinės priežastys vadinama atsitiktine. Todėl matuojan dydį keletą kartų gaunamos vis kitokios jo vertės: x1, x2, x3,…. Taigi ieškomo dydžio x vertę patikimiausiai nusako visų matavimų gautų verčių aritmetinis vidurkis:

x>=xin,i=1,2,3,...,n

Tokiu atveju atskirų matavimų absoliutinės paklaidos gali turėti skirtingus modulius ir ženklus, tada bendram matavimo tikslumui įvertinti skaičiuojama vidutinė aritmetinė paklaida:

Δx>=|<x>−xi|n

arba vidutinė kvadratinė paklaida:

Sn=(<x>−xi)2n(n−1).

Dažnai tiesiogiai apskaičiavus vienus dydžius iš jų apskaičiujamas kitas dydis. Tai netiesioginis matavimas.  Turėdami netiesiogiai išmatuoto dydžio priklausomybę nuo tiesiogiai išmatuotų dydžių (pavyzdžiui šiame darbe turime priklausomybę ρ=ρ(m,l,d)) galime gauti netiesiogiai išmatuoto dydžio absoliutinę ribinę paklaidą diferencijuodami pagal visus tiesiogiai išmatuotus dydžius :

Δρ1=±(|∂ρ∂m|Δm+|∂ρ∂l|Δl+|∂ρ∂d|Δd)

Laikomasi prielaidos, kad visų tiesiogiai matuojamų dydžių absoliutinės paklaidos yra vienodo ženklo (imami išvestinių moduliai), todėl taip apskaičiuota paklaida yra didžiausia ir vadinama ribine. Kai matuojamų dydžių yra nedaug ir jų paklaidos gaunamos sisteminės tai tokia formulė yra priimtina, bet labiau yra naudojama tokia absoliutinių paklaidų skaičiavimo formulė:

Δρ2=±(∂ρ∂m)2Δm+(∂ρ∂l)2Δl+(∂ρ∂d)2Δd.

Aparatūra ir darbo metodas.

Darbe naudojami šie prietaisai: 0,05 mm tikslumo slankmatis – ritinio ilgiui išmatuoti, 0,01 mm tikslumo mikrometras – ritinio diametrui rasti ir 0,02g tikslumo TLS svarstyklės ritinio masei rasti.

Darbo rezultatai.

- Pirmos tikslumo klasės svarstyklėmis TLS pasvėrę ritinį gavome jo masę m=0,03737kg, o absoliutinę paklaidą Δm=0,00002 kg.

- Slankmačiu išmatavę ritinio ilgį l gavome:

l=0,069m, o Δl=0,00025 m.

- 0,01 mm tikslumo mikrometru išmatavę ritinio skersmenį 5 kartus gavome šius rezultatus:

| Nr. | d, m | Δd,m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,01565 | 0,00002 |
| 2 | 0,01568 | -0,00001 |
| 3 | 0,01570 | -0,00003 |
| 4 | 0,01568 | -0,00001 |
| 5 | 0,01564 | 0,00003 |

Apskaičiuojame skersmens aritmetinį vidurkį <d> :

<d>=0,01567m

ir jo nustatymo vidutinę aritmetinę Δd>, bei vidutinę kvadratinę Snpaklaidas:

<Δd>=0,00002m, Sn=0,0000077m.

Imdami <d> apskaičiujame ritinio masės tankį:

ρ>=2799,6kgm3

- Pagal duotas formules įrodome tankio santykinės paklaidos (δρ1=Δρρ=±(4Δmπd2l4d2lm+4mΔlπd2l4πd2l2m+2mΔdπd2l4d3lm)=±(Δmm+Δll+2Δdd)) formules:

Δρ1=±(|∂ρ∂m|Δm+|∂ρ∂l|Δl+|∂ρ∂d|Δd)=±(4Δmπd2l+4mΔlπd2l2+8mΔdπd3l)

δρ1=Δρρ=±(4Δmπd2l4d2lm+4mΔlπd2l4πd2l2m+8mΔdπd2l4d3lm)=±(Δmm+Δll+2Δdd)

Δρ2=±(∂ρ∂m)2Δm+(∂ρ∂l)2Δl+(∂ρ∂d)2Δd=±(4Δmπd2l)2Δm+(4mΔlπd2l2)2Δl+(8mΔdπd3l)2Δd

- Ivertiname masės tankio nustatymo paklaidas imdami d=<d>, o Δd=2Sn. Skaičiavimus surašome lentelėje:

m±Δm=0,03737±0,00002kg; l±Δl=0,069±0,00025m

di,m; d>, m; Δdi,, m; <Δd>, m; Sn, m; ρ>, kg/m3; δρ1; δρ2. 0,01565; 0,00002. 0,01568; -0,00001. 0,01570; 0,01567; -0,00003; 0,00002; 0,0000077; 2799,6; 0,0061; 0,0041. 0,01568; -0,00001. 0,01564; 0,00003.

Išvados.

Radome duotojo ritinio masės tankį, apskaičiavome masės tankio skaičiavimo paklaidas. Iš to pastebime, kad netiesioginio matavimo paklaidos labai išauga, dėl jam apskaičiuoti reikalingų tiesioginių matavimų skaičiaus ir jų matavimo tikslumo. Ribinė paklaida didesnė, nes ji parodo didžiausią galimą paklaidą.

Literatūra.

Tamašauskas A. Fizikos Laboratoriniai Darbai 1 – Vilnius, 1998.