20. Kanalų sutankinimo būdai.

PŠ – pranešimo šaltinis; KM – kanalinis moduliatorius PVG – pagalbinių virpesių gen; KF – kanalo filtras;

n    nepriklausomų šaltinių pranešimai t.b. pakeisti vienu virpesiu – daugiakanaliniu pranešimu Sgr(t). Tam yra suformuojama n pagalbinių virpesių, pasižyminčių ortogonalumu (harmonin virpesiai arba periodinės impulsinės sekos, generuojamos papildomų virpesių generatoriuje) Kanaliniuose moduliatoriuose keičiant atitinkamais pranešimais pagalbinių neš. virpesių parametrus g gauti n kanalų signalus Si(t). Tokia operacija yra netiesinė yra įjungta filtrai KF kurie praleidžia atitinkamus moduliuoto papildomo virpesio dedamasias ir nuslopina šalutinius moduliacijos produktus. Apjungus kanalinius signalus gaunamas grupinis signalas Udk(t) kuriuo toliau yra moduliuojama bendrąjame daugiakanalio ryšio sistemoje. Grupinis signalas g.b. formuojamas 1)tiesiniu kanalų sutankinimu 2) netiesiniu. 1. Plačiausiai naud. pagrįstas paprastu kanalinių signalų sumavimu. Pagalbiniai virpesiai tarpusavyje lengvai atskiriami, tai priėmimo įrenginyje galima lengvai juos paskirstyti į atskirus kanalus. Daliniu tiesiškai nepriklaus funkcijų atveju yra ortogonalinės funkcijos. Sutankinant kanalus gautus daugiakanalius pranešimus moduliuojamas naštis. Formuojant signalą naudojamas tarnybinis virpesys skirtas priėmimo ir siuntimo įrenginių sinchron. Atitinkamai naudojant šiuos virpesius gauname dažninis, impulsinis – laikinis ir impulsisni – kodinis sutankinimo tipai.

Dažninis KS yra pagrįstas atskirų šaltinių pranešimų spektrų dažniniu keitimu. Naudojamas harmoninių papildomų virpesių So1(t) rinkinys su skirtingais dažniais. Moduliuojant papildomus nešančiuosius virpesius gaunami N kanaliniai signalai. KS užima atitinkamą dažnių juostą, kurios dydi priklauso nuo pirminio signalo spektro pločio ir moduliacijos rūšies. Dėl sąveikavimo yra apsauginės dažninės juostos. Tai pilna dažnių juosta:

ΔFki=ΔFi+ΔFai=ΔFi(1+ΔFaiΔFi)=ΔFiγai

juostos apsauginis koeficientas. Dažninio sutankinimo atveju daugiakanalis sign gaunamas tiesiškai, sumuojant kanalinius signalus. Jo spektras apibrėžiamas atskirų signalų spektrų suma.    Aukščiausias pranešimo rib dažnis: Fadk=ftn+DFn/2. Žinant kanalų skaičių ir dažnių juostas : Fadk=ft1+SDFki. Apatinis papildomo virpesio dažnis t.b. parenkamas ne mažesnis kaip (10-15)Fa (pranešimo). Laikinis kanalų sutankinimas pagrįstas netrūkių pranešimų diskretizavimo laike. Kaip neš virpesys yra naudojamas laike nepersidengiančių impulsinių sekų rinkinys. Kiekviena impulsinė seka moduliuojama atitinkamu pranešimu kanalo moduliatoriuje. Impulsų pasikartojimo dažnis sekoje Fp³2Fai. Tai turi galioti visiems kanalams. Daugiakanalis pranešimas gaunamas tiesiškai sumuojant moduliuotas impulsines sekas.

Daugiakanalio pranešimo spektro plotis Fa=1/t. Laikinis sutankinimas realizuojamas sinchroniniame režime. Tam sutankinimo įrenginyje formuojama periodine sinchro impulsu seka. Su periodu Tp=1/Fp    Kiekvieno ciklo metu Tp perduodamas sinchroimpulsas ir nuosekliai visų N kanalų impulsai. Pagal tai kokia moduliaci(jos rūšis naudoj intervale Tp kiekvienam kanalui išskiriamas tam tikras laikas DTki, kuris susideda iš intervalų DTi+DTai Čia DTi    moduliuoto kanalo intervalas įvedamas siekiant sumažinti kanalų tarpusavio poveikį ir palengvina kanalų išskyrimą ryšio sistemos priėmimo galią. Tai:

ΔTki=ΔTi(1+ΔTaiΔTi)=ΔTiγai

Čia gai kanalinio ruožo apsaugos koef. naudojant AIM moduliuoto kanalo užimamas plotis lygus elementaraus imp. trukmei. AIM DTi=t TIM DTi=t+Dtm LIM DTi=t+2Dtm; Naudojant laikinį sutankinimą galima gauti kanalų skaičių: Nk=(Tp-tsn)/DTk    Kadangi Tp apibrėžia perduodamo pranešimo didžiausiąs spektro plotis F0max – kanalų skaičius didinti galima tiktai trumpinant neš virpesio impulsų trukmę. Tuo pačiu lpečiant daugiakanalio pranešimų užimamą dažnių juostą. Nors dažninis ir laikini sutankinimo būdai yra pagr šiuolaikiniai ryšio sistemose – perduodant tik netrūkius tiek diskretiškus pranešimus kartais naudojamas kombinuotas sutankinimas. Dalis papildomų neš virpesių panaudojamų dažniniam sutankinimui savo ruožtu sutankinami laike. Taikytina telemetrinese sist.

1. Bendroji ryšio sistemos struktūrinė schema

### 2. Ryðio sistemø klasifikavimas:

a) Pagal perduodamø praneð pobûdá.

b) Pagal perduodamø praneðimø paskirtá.

c) Pagal praneðimø perdavimui naudojamø radijo    bangø sklidimo mechanizmà RS g. b.

### 3. Pagrindinës RS charakteristikos.

# 4. Matematiniai praneðimø modeliai.

- Diskretiniø praneðimø

- Netrûkiø praneðimø.

# 5. Netrûkiø praneðimø diskreditavimas ávertinant jø ch-kas atskaitymo bûdus.

6. Netrûkiø    praneðimø    keitimas skaitmeniniais.

7. Signalø iðkraipymai netrûkiuose kanaluose.

# 8. Trukdþiai ryðio kanaluose.

# 9. Matematiniai kanalø metodai.

# 10. Diskretiðkai netrûkûs kanalai.

# 11. Diskretûs kanalai.

12. Atsitiktiniø poveikiø praëjimas per ryðio kanalus ir jø grandinës.

1. Bendroji ryšio sistemos struktūrinė schema

### 2. Ryðio sistemø klasifikavimas:

a) Pagal perduodamø praneð pobûdá.

b) Pagal perduodamø praneðimø paskirtá.

c) Pagal praneðimø perdavimui naudojamø radijo    bangø sklidimo mechanizmà RS g. b.

### 3. Pagrindinës RS charakteristikos.

# 4. Matematiniai praneðimø modeliai.

- Diskretiniø praneðimø

- Netrûkiø praneðimø.

# 5. Netrûkiø praneðimø diskreditavimas ávertinant jø ch-kas atskaitymo bûdus.

6. Netrûkiø    praneðimø    keitimas skaitmeniniais.

7. Signalø iðkraipymai netrûkiuose kanaluose.

# 8. Trukdþiai ryðio kanaluose.

# 9. Matematiniai kanalø metodai.

# 10. Diskretiðkai netrûkûs kanalai.

# 11. Diskretûs kanalai.

12. Atsitiktiniø poveikiø praëjimas per ryðio kanalus ir jø grandinës.