LAISVIEJI ELEKTRINIAI VIRPESIAI KONTŪRE IR JŲ PERIODAS

ELEKTOMAGNETINIAI VIRPESIAI

Periodiški magnetinio lauko ir elektrinio lauko stiprumo kitimai vadinami elektromagnetiniais virpesiais.  Laisvieji elektroniniai virpesiai gaunami virpesių kontūre, kurį sudaro ritė ir kondensatorius.  Kondensatorius kaupia elektrinio lauko energiją, kuri lygi: Wemax=q²max/2C. Kondensatorius pradeda išsikrauti, todėl rite teka srovė I. Ritėje kaupiasi magnetinio lauko energija kuri lygi: Wmax=Li²max/2. Kondensatorius išsikrauna, ritė sukaups didžiausią magnetinio lauko energiją: Wmmax=q²max/2C.  Dėl saviindukcijos kondensatorius vėl įsikrauna, bet pasikeičia poliariškumas. Elektrinio lauko energija didės, o magnetinio mažės.

Laisvieji elektrinai virpesiai vyktų nepaliaujamai, jeigu jų energijos dalis nevirstų džauline šiluma, bėgant elektros srovei grandinėje. Kitaip tariant, jei grandinės aktyvioji varža būtų lygi 0. Bet kadangi laidininkai turi aktyviąją varžą, tai po kurio laiko visa energija virsta laidų šiluma Q=I2Rt. Dėl to po kurio laiko laisvieji virpesiai kontūre nuslopsta.  Laisvieji elektromagnetiniai virpesiai kontūre dėl aktyviosios varžos yra slopinamieji.

Negęstamieji virpesiai - tai kai R=0. Energijos tvermės dėsnis Wemax=Wmmax  Neslopinamieji gaunami su lempiniu generatorium. Jo paskirtis: paversti nuolatinės srovės energiją aukšto dažnio kintamosios srovės energija, susidarančia virpesių kontūre. q²/2C=CU²/2

q, U, I KITIMAS VIRPESIŲ KONTŪRE

q=qmcosw0t

Srovės stiprumas virpesių kontūre i=q’  i=-qmw0sinwot   qmw0=Im

Virpesių kontūre įtampa kinta pagal (harmoningo kitimo dėsnį) kosinuso dėsnį: u=Umcosw0t

VIRPESIŲ DAŽNIS IR PERIODAS

Elkžektromagnetiniai virpesiai apibūdinami tais pačiais dydžiais kaip ir bet kurie harmoningi svyravimai.

Virpesių skaičius per vieną sekundę yra dažnis. Radiotechnikoje susiduriame su dideliais dažniais. [n]=Hz=1/s

Laiko tarpas, per kurį įvyksta vienas srovės stiprumo susvyravimas vadinamas periodu. [T]=s

Lygtis apibūdinanti laisvųjų elektromagnetinių virpesių periodą elektriniame kontūre vadinama Tomsono formule: T=2pÖLC(Eel=Emagn; LI2=CU2; I=U/XL=U/2pnL=UT/2pL; L(UT/2pL)2=CU2)

w=2pn=1/ÖLC

Laisvųjų virpesių periodas elektriniame kontūre tiesiog proporcingas kvadratinei šaknei iš ritės induktyvumo ir kondensatoriaus talpos.