KINTAMOSIOS SROVĖS GAVIMAS

pastoviame vienalyčiame lauke yra vielos vija abcd. Tolygiai sukant viją aplink ašį nuolat kts tiek didumas, tiek ir kryptis magnetinio srauto, kertančio šios vijos plotą. Dėl to atsiras pagal elektromagnetinės indukcijos dėsnį indukuota EVJ, kurios didumas ir kryptis bus kintami. Kai besisukančios vijos plokštuma pasidaro statmena magnetinio lauko jėgų linijom tuomet ją kertąs magnetinis srautas yra didžiausias (F=Fmax), o jo kitimo greitis lygus O (DF/Dt=0) nes viją sudarantys laidininkai, einant jai per šią padėtį, slenka išilgai lauko jėgų linijų, nekirsdami jų. Toje vijoje atsiranda indukuota EVJ, kuri yra proporcinga srauto kitimo greičiui, bus lygi 0. Kai vijos plokštuma yra lygiagreti su lauko jėgų linijmos, tai ją kertąs srautas lygus 0, o jo kitimo greits, einant vijai per šią padėtį yra didžiausias (DF/Dt max) nes vijos laidininkai juda statmenai lauko jėgų linijomis. EVJ atsirandanti vijoje šiuo atveju, turi didžiausią reikšmę. Sukant viją toliau, EVJ mažės, o jos kryptis liks ta pati. EVJ jėga pasidarys lygi 0, nes šioje padėtyje magnetinio srauto kerančio vijos plookštumą, didumas yra maksimalus, o jo kitimas - minimalus. Sukant viją toliau, ją kertąs srautas kits sparčiau, vainais absoliutinė EVJ reikšmė didės nuo 0 iki E max. Tačiau dabar vija juda prieš magnetinį srautą kia plokštumos puse, todėl EVJ kryptis bus priešinga. Taigi besisukančioje vijoje indukuotos EVJ didumas per vieną vijos apsisukimą kinta nuo -E m iki +E m

Grafikas, vaizduoja EVJ kitimą vijoje per vieną apsisukimą