Ž. Mukauskas

## Laboratorinis darbas Nr. 3

# SODOS TIRPALO KAUSTIFIKACIJA

Kaustifikacija yra priskiriama heterogeniniams, nekatalitiniams, žematemperatūriams procesams. Gaminant NaOH kalkių sodos būdu, pagrindinis procesas yra sodos tirpalų kaustifikacija. Kaustifikacijos metu sodos tirpalai yra veikiami negesintomis kalkėmis arba klakių pienu.

Na2CO3 + Ca(OH)2 		2NaOH + CaCO3

Kaustifikacijos reakcija yra grįžtama ir vyksta kinetinėje srityje. Reakcijos metu procesas vyksta tarp S – K fazių. Tokios reakcijos eigą nulemia pusiausvyros sąlygos. Reakcijos greitis ir kryptis priklauso nuo mažiausiai tirpių komponentų tirpumo santykių. Mažiausiai tirpūs yra Ca(OH)2 ir CaCO3, todėl ir reakcijos greitis bei kryptis priklausys nuo [OH-] ir [CO32-] jonų koncentracijos tirpale. Kaustifikacijos reakcijos pusiausvyros konstantą galima išreikšti:

Kc=[CaCO3]∗[NaOH]2[Na2CO3]∗[Ca(OH)2]

Proceso  metu reakcijos mišinyje visuomet būna kieto, neištirpusio CaCO3 ir Ca(OH)2, todėl šių komponentų koncentracijos pusiausvyros konstantai neturės įtakos. Šiuo atveju :

Kc=[NaOH]2[Na2CO3]=[OH−]2[CO3−]

[OH-] ir [CO32-] išreiškę atitinkamų medžiagų /Ca(OH)2 ir CaCO3/ tirpumų pokyčių per laiko vienetą, gausime, kad Kc priklausys nuo Ca(OH)2 ir CaCO3 tirpumų santykio:

Kc=tirp.Ca(OH)2tirp.CaCO3

Remiantis šia Kc priklausomybe, galima numatyti priemones kaustifikacijos laipsniui padidinti. Lemiamos reikšmės kaustifikacijos laipsniui turi Na2CO3 koncentracija pradiniame tirpale. Mažinant Na2CO3  pradiniame tirpale mažėja [CO32-] koncentracija pusiausvyriniame tirpale, padidėja santykis (OH-)2 : (CO3) ir padidėja kaustifikacijos laipsnis. Naudojant žemos koncentracijos pradinius tirpalus, kaustifikacijos laipsnis didėja, tačiau mažėja produkcinių NaOH tirpalų koncentracija.

Temperatūros padidinimas sumažina kaustifikacijos laipsnį, nes didinant temperatūrą, didėja CaCO3 tirpumas ir tuo pačiu [CO32-] koncentracija; tačiau padidėja proceso greitis. Be to, aukštesnėse temperatūrose sumažėja gautų tirpalų klampumas ir juose greičiau nusėda susidaręs šlamas. Gamyboje kaustifikacijos metu optimali temperatūra – 80 – 100 0C.