6.  MAKSVELIO  SVYRUOKLĖS  INERCIJOS  MOMENTAS

Darbo užduotis. Remiantis Maksvelio svyruoklės judėjimu, nustatyti jos inercijos momentą bei ją veikiančią trinties jėgą.

Teorinio pasirengimo klausimai. Slenkamojo judėjimo pagrindinės kinematinės lygtys. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Inercijos momentas. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis.

Teorinė dalis. Kai kūnas, kuris gali suktis apie ašį, yra veikiamas išorinių jėgų, tai jis sukasi kampiniu pagreičiu

e=MzIz ;	(1)

čia Mz - atstojamasis išorinių jėgų momentas sukimosi ašies atžvilgiu, Iz - kūno inercijos momentas tos ašies atžvilgiu. Ši lygtis yra kūno sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinio dėsnio atvejis. Kaip matosi iš jo, kūno inercijos momentas sukamajame judėjime apibūdina jo inertiškumą.

Masės m materialiojo taško inercijos momentas ašies atžvilgiu

Iz=mR2 ;	(2)

čia R - jo atstumas iki sukimosi ašies. Jei laikysime, kad kietasis kūnas sudarytas iš N materialiųjų taškų, tai jo inercijos momentą ašies atžvilgiu galima išreikšti taip:

Iz=i=1NmiRi2 .	(3)

Kietojo kūno inercijos momentas visada nusakomas konkrečios ašies atžvilgiu. Inercijos momentui tinka adityvumo principas: kūnų sistemos inercijos momentas Iz  yra lygus ją sudarančių kūnų inercijos momentų sumai, t.y.

Iz=Iz1+Iz2+Iz3+L  .	(4)

Maksvelio svyruoklę sudaro ant dvisiūlės pakabos pakabintas velenėlis 1 (1 pav.) su standžiai užmautu ritinėliu 2, ant kurio dar užmautas masyvus metalinis žiedas 3. Kūnų masė yra žinoma. Šitokios laisvai pakabintos masės m sistemos potencinę energiją laikysime lygia nuliui. Užvyniojus siūlus ant velenėlio, sistemos masės centras dydžiu h pakyla aukštyn ir sistemos potencinė energija W=mgh. Paleista svyruoklė dėl Žemės gravitacijos leidžiasi žemyn, o po to paveikta tamprumo jėgų, atsiradusių dėl tamprių pakabos siūlų deformacijos  kyla aukštyn. Jei nebūtų trinties ir deformacija būtų absoliučiai tampri, tai mechaninė energija nekistų, galiotų mechaninės energijos tvermės dėsnis, ir svyruoklė judėtų amžinai. Realiai taip nėra: pakabos siūlai trinasi į velenėlį, judančią sistemą veikia oro klampa, ir siūlų deformacija nėra absoliučiai tampri. Dėl viso to vyksta mechaninės energijos disipacija (sklaida), t.y. virsmas vidine energija.

Pagreičiu a žemyn besileidžiančią masės m kūnų sistemą veikia sunkio jėga mg ir priešingai nukreiptos įtemptos dvisiūlės pakabos suminė jėga T bei trinties jėga Ftr (1 pav.). Pagal antrąjį Niutono dėsnį

ma=mg−T−Ftr  .	(5)

Žemyn besileidžianti sistema, veikiama įtemptų siūlų ir trinties jėgų atstojamosios

T+Ftr=mg−a ,	(5a)

sukasi apie momentinę horizontaliąją ašį zz. Jos atžvilgiu šių jėgų momentas

Mz=T+FtrR=mg−aR ;	(6)

čia R - jų petys. Jį laikysime lygiu velenėlio 1 spindulio Rv  ir siūlo spindulio Rs  sumai. Iš (1) ir (6), ašies zz atžvilgiu, sistemos inercijos momentas

Iz=mg−aRe .	(7)

Taigi nustatę dydžius a,  ir R, apskaičiuojame Iz . Pirmuosius jų išreiškime tiesiogiai matuojamais dydžiais.

Svyruoklė žemyn leidžiasi tolygiai greitėdama, todėl pagreitis

a=2ht2 ;	(8)

čia t laikas, per kurį svyruoklė nusileidžia žemyn dydžiu h.

Nuo spindulio Rv velenėlio nusivyniojančio siūlo taškų tangentinis pagreitis at=Rve lygus žemėjimo pagreičiui a, todėl kampinis pagreitis

e=aRv=2hRvt2 .	(9)

Ieškosime pakabos siūlų ir velenėlio atstojamosios trinties jėgos Ftr. Masės m svyruoklė, nusileidusi dydžiu h, dėl mechaninės energijos disipacijos, po to pakyla į mažesnį aukštį h1. Iš čia išplaukia, kad vieno judėjimo ciklo metu sistemos mechaninė energija sumažėja dydžiu mgh−h1. Jei energijos disipacijos pagrindinė priežastis yra trinties jėgos atliktas darbas A=Ftrh+h1, tuomet apytiksliai

Ftrh+h1≈mg h−h1 ir Ftr≈mg h−h1h+h1 .	(10)

Darbo aprašymas. Darbe naudojama Maksvelio svyruoklė su elektrine valdymo ir laiko matavimo įranga į elektros tinklą įjungiama mygtuku „Tinklas”. Viršutiniame laikiklyje 4 įtaisytas elektromagnetas ir fotoelektrinis jutiklis, apatiniame 5 – fotoelektrinis jutiklis. Elektromagnetas valdomas mygtuku „Paleidimas”, – vieną kartą jį nuspaudus elektromagnetas įjungiamas, o kitą kartą jį spaudžiant – išjungiamas, ir paleidžiamas elektroninis sekundometras. Pastarąjį sustabdo antrasis jutiklis jį pasiekus svyruoklei. Jo rodmenis nutriname nuspausdami mygtuką „Numetimas”.

- Apskaičiuojame svyruoklės masę

- m=mv+mr+mž ;

- čia mv, mr, mž – atitinkamai velenėlio, ritinėlio ir dėstytojo nurodyto žiedo masės.

- Mikrometru išmatuojame velenėlio, slankmačiu ritinėlio išorinį skersmenį Dv ir Dr2 bei slankmačiu – žiedo vidinį Dž 1 ir išorinį Dž 2 skersmenis.

- Ant ritinėlio užmovę žiedą, pagal patogiai pasirinktą judrios sistemos žymę ir stovo skalę, atsižymime jos apatinės padėties padalą n .

- Ant velenėlio, vija prie vijos, vienu sluoksniu suvynioję pakabos siūlus, svyruoklę elektromagnetu fiksuojame viršutinėje padėtyje. Pagal minėtą žymę skalėje atskaitome padalą n0 . Tuomet svyruoklės nusileidimo kelias h = n – n0 .

- Mikrometru išmatuojame velenėlio su siūlu skersmenį Dv ir apskaičiuojame jėgų momento petį R  Dv / 2. Visus šiuos duomenis surašome į iš anksto paruoštas lenteles.

- 1 lentelė

| m = ………. , kg; R = ……... , m; h = n – n0 = ……….... , m; < h1 > = h – (< n1 > – n0 ) = ………… , m. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti , s | < t > | ni , mm | < n > | a, m/ s2 | , s–2 | Ftr , N | Iz , kgm2 |

2 lentelė

| mv = ………….. , kg Dv = Dr 1 = ……. , m | mr = …………….. , kg Dr 2 = ……………. , m |  | mž = …………….. , kg Dž 1 = …………… , m Dž 2 = …………….. , m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velenėlio Iv , kgm2 | Ritinėlio Ir , kgm2 | Žiedo Iž, , kgm2 | Iz = Iv + Ir + Iž , kgm2 | Iz , kgm2 |

- Išjungę elektromagnetą stebime ir atžymime pakartotinai pakilusios svyruoklės padėtį n1 bei žemėjimo trukmę t. Tai pakartoję dar 4 kartus, apskaičiuojame šių dydžių vidutines vertes: < t > bei < n1 > ir pirmojo pakilimo vidutinį kelią < h1 > = h – (< n1 > – n0 ). Pagal gautuosius duomenis apskaičiuojame a, , Iz  ir Ftr  .

- Sistemos inercijos momentą dar apskaičiuojame naudodami jam tinkantį adityvumo principą ((4) formulė).

Velenėlio inercijos momentas

Iv=12mvRv2=18mvDv2 .	(11)

Žiedo inercijos momentas

Iž=18mž Dž12+Dž22.	(12)

Pagal formulę

Ir=18 mr Dv2+Dr22	(13)

skaičiuojamas tuščiavidurio ritinio inercijos momentas Ir .

Kontroliniai klausimai

- Kokie energijos virsmai įvyksta per vieną svyruoklės judėjimo ciklą ?

- Kokiam judėjimui taikoma (1) lygtis ?

- Ką apibūdina kūno inercijos momentas ?

- Ką reiškia „inercijos momento adityvumo” sąvoka ?

- Kada galiotų mechaninės energijos tvermės dėsnis ?

- Kodėl svyruoklės judėjimo laiką matuojame kelis kartus, o skersmenis tik vieną kartą ?