7.7. Įvairių diapazonų radijo bangų sklidimo ypatumai.

7.7.1. Miriametrinių ir kilometrinių (superilgųjų ir ilgųjų) bangų sklidimo savitumai. Miriametrinės b.l=100..10 km, f=3..30 kHz, kilometrinės b. l=10..1 km, f=30..300 kHz. Pagal sklidimo pobūdį bangos yra jonosferinės. atsispindėjusios nuo žemės jos patiria nedilialius nuostolius. Ir nuo jonosferos atsispindi be didesnių nuostolių. Taigi bangos sklinda savotiškame sferiniame bangolaidyje, kuri sudaro laidus žemės paviršius ir apatinės D ar E jonosferos sluoksnių ribos. Bangolaidžio lkr=100 km (fkr=3 kHz). Žemesnio f virpesiai negali sklisti erdvėje tarp žemės ir jonosferos. Tarkime, kad sferinį bangolaidį sudarantys paviršiai įdealiai atspindi radijo b. Siuntimo antena yra taške A ir spinduliuoja PS  galią.

Kryptingumo koef. D1, bet horizontalioje plokštumoje antena nekryptinė. Randame Pointingo vektoriaus ir el. lauko stiprumą B taške. Radijo b. energijos srauto tankis vienodas visame bangolaidžio aukštyje. Pointigo vektoriaus modulis P=PSD1/S, W/m. S- bangolaidžio skerspjiūvio plotas. S=2p(CD)h=2ph(a+h/2)sinq. radijo b. energijos srauto tankis P=PSD1F2/4pr2, čia F - koef, įvertinantis energijos srauto kitimą priklausomai nuo koord. F=2r2a+h2hsinqTada el. lauko stiprumas B taške Em=60PSD1rF=10.9PSD1a+ahhsinq

Ne7.7.įvertinus nuostolių, ši priklausomybė turi min. atitinkantį q=p/2 (r=104). Didinant q, el. lauko stiprumas auga ir kai q=p (r=2*104) - antipodo taške--artėja į begalybę. Kai  q=p/2 , S maks. Toliau didinant q, S mažėja, auga el. lauko stiprumas. Radijo b., sklindančios visomis kryptimis antipode susitinka ir sumuojasi kaip optinės sistemos židinyje. Reali banga, atsispindėdama nuo žemės ir jonosferos, praranda dalį savo energijos.

El. lauko priklausomybė nuo atstumo, kai nėra nuostolių (1) ir su nuostoliais (2). 2 minimumas pranyko. El. laukostiprumas nuosekliai mažėja ir tik antipodo srityje šiek tiek išauga. Tai yra dėl įvairiomis kryptimis žemę apskriejusių b. interferencijos- antipodo efektas. Sąvybės. Bangos sklinda atsispindėdamos nuo stabilių D ir E jonosferos sluoksnių, sklidimo sąlygos mažai priklauso nuo paros, metų laiko, saulės aktyvumo. B. sklidimas pasižymi dideliu stabilumu, nes neprassikverbia į giluminius jonosferos. B taikomos ir požeminėse ryšio sistemose, kurių siuntimo ir priėmimo antenos yra po žeme. Gilai įsiskverbia į jūros vandenis. Pagrindinis trūkumas - diapazonų trūkumas, dėl ko negaliam perduoti sudėtindesnių, platesnio spektro signalų. Praktiškai neįmanoma sukurti kryptinių antenų šiems diapazonams.

7.7.3. Dekametrinės (trumposios) bangos. l=100.10m, f=3..30 MHz. Gali sklisti kaip antžeminės ir jonosfrerinės. Bet žemės paviršiuje dideli nuostoliai. jonosferinės b, po vieno ar kelių atspindžių pasiekia bet kurį žemės tašką. Dieninės ir naktinės b. Jonosfrerinių radijo b. sklidime dalyvaujančių D, E, F jonosferos sluoksnių vaidmuo yra skirtingas, nes sluoksniai skiriasi elektronų koncentracija juose ir elektronų susidūrimų su sunkiomis dalelėmis skaičiumi. Galima atmesti nuostolius F2 sluoksnyje. D sluoksnyje nuostoliai dideli. D ir E sluoksnių elektronų koncentracija yra nepakankama, kad nuo jų atsispindėtų dekametrinio diapazono b. Jos atsispindi nuo F sluoksnio. Siekiant stabilaus tolimojo radijo ryšio, reikia: 1. Radijo b dažnis turi būti žemesnis už maksimalų dažnį, atitinkantį ryšio linijos ilgį (kritimo į jonosferą kampą) ir atspindinčio F2 sluoksnio jonizacijos laipsnį. 2. Slopinimas D ir E sluoksnuose turi būti nedideliskad lauko stiprumas priėmimo taške būtų pakankamas užtikrintam signalo priėmimui. Tolimam ryšiui b skirstomos į tris grupes: dienines (l=10..25 m), naktines (l=35..100 m) ir tarpines (l=25..35 m).

Fedingas ir aidas. Fedingas -tai el-mag lauko stiprumo priėmimo taške atsitiktinis kitimas labai plačiose ribose, aidas- vienkartinis ar daugkartinis to paties signalo pakartojimas. Jų priežastis ta pati- į priėmimo tašką patenkančios kelios jonosferinės b, nuėjusios skirtingus kelius. trumpiausias b kelias yra pagrindinis, o atėjusi b vadinama pagrindine, ilgesnis- kelias parazitinis, o juo atėjusi b sukuria parazitinį signalą. Dėl kelių skirtumo parazitinis isgnalas vėluoja. Jei signalo trukmė>už vėlinimo laiką tv, tai pagrindinis ir parazitinis signalai persidengia ir interferuoja. Fazių skirtumas wtv kinta priklausomai nuo jonosferos stovio. Todėl plačiose ribose kinta suminio lauko stiprumas ir signalo ampl. Jei signalo trukmė mažesnė už parazitinio signalo vėlinimo laiką, tai signalai nepersidengia. Gaunasi du ar daugiau signalų. Priimant jie sudaro aido įspūdį. Jonosferinių b slopinimas nedidelis, todėl jos gali pasktieti žemę tiesiogine ir atbuline kryptimis. Taip gaunamas tiesioginis ar atgalinis aplinkžeminis aidas.

Į priėmimo tašką ateina į dvi bangos, pasiekusios priėmimo tašką po vieno  ir po dviejų atspindžių nuo jonosferos. Jei signalo trukmė mažesnė už vėlinimo laiką tarp bangų, tai gaunamas priėmimo taške fedingas. Dvi bangos į priėmimo tašką gali ateiti ir dėl dvigubo lūžio.

Veikiant pastoviam žemės mag. laukui, jonosfera tampa anizotropine aplinka su lūžio rodikliu. Į jonosferą krintanti b išsiskaido į paprastą ir nepaprastą bangas, kurių jonosferos lūžio rodikliai skirtingi.

Jonosfera nėra idealiai lygua atspindintis paviršius. Jai būdingas nevienalytiškumas. Atspindys nuo jonosferos yra difuzinis. Atsispindėjusi b išsiskaido į pluoštelius su skirtingomis pradinėmis fazėmis.

Poliarizacinis fedingas. jo priežastis- radijo b poliarizacinės plokštumos sukimasis jonosferoje, kai ji sklinda išilgai žemės magnetinio lauko jėgų linijų. Siuntimo ir priėmimo antenos yra horizontalūs vibratoriai, kurie spinduliuoja ir priima horizontaliai poliarizuotas bangas. B sklindant jonosferoje išilgai žemės mag lauko jėgos linijų sukasi jos poliarizacinė plokštuma. Keičiantis jonosferos elektronų koncentracijai, kinta poliarizacinės plokštumos pasukimo kampas. Keičiasi el.l. stiprumo vektoriaus orienatcija atžvilgiu priėmimo antenos, o kartu ir antenoje indukuota evj.

Tylos sritimis -žiedo pavidalo sritis, supanti dekametrinių radijo b siųstuvus, kurioje nepriimamas signalas.

Tai sritis, kurios dėl didelio slopinimo nepasiekia antžeminė b, o jonosferinė peršoka į labiau nutolusius taškus. Vidinio tylos srities spindulio ilgis spindulio ilgis priklauso nuo antžeminės bangos sklidimo sąlygų, kurios priklauso tik nuo virpesių dažnio: kuo aukštesnis dažnis, tuo mažesnis vidinis tylos srities ribos spindulys. Išorinio tylos srities spindulio ilgis priklauso nuo jonosferinės b sklidimo ir jos atspindžio nuo jonosferos sąlygų. Augant dažniui, tylos sritis išsiplečia.

7.7.6. Radijo bangų sklidimas kosminėse ryšio linijose.

Tarpplanetinės plazmos sąvybės. Į kosminio ryšio liniją įsiterpia troposfera ir jonosfera ar b sklinda kosminėje erdvėje, kurioje b sklinda plazmoje, sudarytoje iš H, He, nedaug metalų molekulių, CH ir CN junginių, kosminių dulkių. B slopinimas plazmoje nedidelis. Kosminiam ryšiui optimalus dažnių diapazonas. Tiesioginio matomumo atveju riboja dažnius ne b sklidimo sąlygos, o priimtini antenų matmenys ir aparatūriniai sprendimai. Jei radijo b kelyje yra ekranuojanti planeta, tai ryšiui naudojama ilgesnės b, kurios gali aplenkti kliūtį ar įveda retransliacinę stotį. Kai priėmimo ar siuntimo punktas yra žemėje, tai į b sklidimą įsiterpia troposfera ir jonosfera. Išauga nuostoliai, iškraipoma b trajektorija. Žemesnio dažnio b atsispindi nuo jonosferos. Apatinė ryšiui optimalių dažnių riba priklauso nuo jonosferos sąvybių. Iš viršaus diapazoną riboja troposferos sąvybės, nes b, kurių l³10GHz, labai slopinamos. Dėl žemės magnetinio l. įtakos pasukama jonosferoje sklindančios plokščiai poliarizuotos b poliarizacijos plokštuma. Poliarizaciniais nuostoliais(dB) vadina skirtumą tarp imtuvo įėjiman patenkančių galių, kai poliarizacinė plokštuma nepasukta ir pasukta.Jų galima išvengti taikant apskritimiškai poliarizuotas b. ar naudojant aukštesnius dažnius. Kosminio ryšio radijo bangų sklidimo ypatumai. Skiriasi nuo antžeminės neįprasta atmosferinės refrakcijos įtaka b trajektorijai, dopleriniu dažnio pokyčiu ir didesniu signalo vėlinimu. Linijoje žemė- kosminis objektas b perveria troposferą ir jonosferą, kurių lūžio rodikliai priklauso nuo aukščio.  Pasireiškia b refrakcija. Išsikraipo dėl jos b trajektorija, bangos atėjimo kryptis (J1) nesutampa su kryptimi į objektą(J) -atsiranda kampinė paklaida DJ.

Reikia apskaičiuoti b trajektoriją ir DJ, kai žinomi lūžio rodiklio priklausomybė nuo aukščio, objekto aukštis ir kryptis į objektą J. Įvedam polinę koordinačių sistemą, kurios pradžia suatmap su žemės centru.

b trajektorijoje parenkame du gretimus taškus B ir C. Atstumas nuo žemės centro iki B- r, a žemės spindulys. BD=drtanj, rdJ=BD=drtanj. Ieškomos b trajektorijos lygtisJ=Aardrrr2n2r−A2

Žinant n(r)=n(a+h), galima apskaičiuoti J=f(r). Doplerio efektas- didėjant atstumui tarp siųstuvo ir imtuvo, dažnio pokytis neigiamas, dažnis žemėja ir atvirkščiai. Dažnio pokytis Df=±n/l=±nf/c.. n- atstumo tarp imtuvo ir siųstuvo kitimo greitis. Nesunku apskaičiuoti atstumo tarp siųstuvo ir imtuvo kitimo greitį  ir attinkamai koreguoti siųstuvo ar imtuvo heteroidino dažnį. Kosminio ryšio linijos nuo įprastų skiriasi palygint dideliu signalo vėlinimu (dideli atstumai).

7.7.2. Hektometrinės (vidutiniosios) bangos. l=1000...100m, f=300kHz.. 3MHz. Šios b. atsispindi nuo E sluoksnio, kurį pasiekia per D sluoksnį, kur labai slopinamos. todėl dieną nenaudojamos. Išimtį sudaro 1000m ilgio b, kurių slopinimas nedidelis. Naktį išnyksta D sluoksnis ir sumažėja slopinimas. Jonosferinių hektometrinio diapazono radijo b. sklidimo sąlygos naktį stabilios. Dieną naudoja hektometrines antžemines b, kurios dažnai būna vertikailiai poliarizuotos. Jas spinduliuoja vertikalūs nesimetriški vibratoriai, kurių kryptiškumo diagramos panašios į el. dipolių.

tokia antena nespinduliouja išilgai savo ašies ir jai artimais kampais. 300...400 km spinduliu nuop siustuvo priimama tik antžeminė banga. į šią sritį nepatenka jonosferinė b, joje nepasireiškia fedingas, o pasiekia tik kai r³300...400 km, kur antžeminės ir jonosferinės b amplitudės vienos eilės. Dėj jų interferencijos pasireiškia gilus fedingas, kurio periodas minučių trukmės. Suminio el-mag l. amplitudė iš maks taps min tiktai pusbangiu pasikeitus interferuojančių b kelių skirtumui (keli 100 m). Ryšys  su labiau nutolusiais punktais, kurių nepasiekia natžeminė b, galimas tik naktį, panaudojant jonosferinęb. Tačiau ir šioje srityje galimas fedingas( tolimasis).  Siekiant sumažinti fedingo įtaką priėmimo kokybei, imtuvuose taiko automatinį stiprinimo reguliavimą. Taip pat taiko antifedingines antenas, kurios kryptiškuom diagrama vertikailioje plokštumoje prispausta prie žemės. Išnyksta fedingas artimoje zonoje.

Ypatumas- netiesinia efektai, pasireiškiantys jonosferoje, kurios parametrai- dielektrinė skarba ir el. laidumas. praktiškai tenka įvertinti yik vieną netiesinį efektą, pasireiškiantį kryžmine radijo b moduliacija jonosferoje, kuri atsiranda, kai dvi amplitude moduliuotos skirtingų dažnių radijo b sklinda toje pačioje jonosferos srityje ir jeigu vienos b ampl. didesnė už kitos b.

Stipresnis laukas f1 dažnio keičia jonosferos slopinimą taktan su pernešamu signalu: esant didesnei signalo ampl. slopinimas išauga, o kai signalo ampl. sumažėja, slopinimas taip sumažėja. Tai keičia kitos b slopinimą ir ją papildomai moduliuoja. Atsiranda parazitinė amplitudinė moduliacija.  Kryžminės moduliacijos galima išvengti teisingai išdėsčius radijo stotis ir parenkant jų galią. Šiame b diapazone nepasireiškia jonosferos netiesiškumas.

7.7.4. Metrinių radijo bangų sklidimo savitumai. l=10...1m, f=30...300MHz. Gali sklisti tik kaip antžeminės, bet yra kelios išimtys:1)Maksimalaus saulės aktyvumo metais žiemą dienos metu F2 sluoksnis ima atspindėti 6..10 m ilgio b. 2)sporadinio Es sluoksnio susiformavimas ir b atspindys nuo jo. 3)b atspindys nuo jonosferos nevienalytiškymų ir meteorų pėdsakų.

Antžeminės b silpnai difraguoja pie žemės paviršių. Jų sklidimo nuotolis nedaug didesnis už tiesioginio matomumo nuotolį. Nuo F2 sluoksnio b atsispindi 1k, kartais 2k. Tylos srities r iki 2000 km. 1k nuo F2 sluoksnio atsispindėjusi b pasiekia taškus, kurių maks nuotolis nuo siųstuvo 3500..4000 km, o 2k 7000km. Padidėjus saulės aktyvumui, nuo sporadinio Es sluoksnio atsispindi b, kurių l=10..4.6 m. Es sluoksnis susoformuoja nereguliariai, neįmanoma tiksliai nurodyti susiformavimo laiką. Ryšysgaunasi nereguliarus, jo trukmė nuo min iki kelių val. Reguliaresnis ryšys gaunamas panaudojus jonosferos nevienalytiškumų išsklaidytas metrines radijo b, kurių sklaida vyksta 70..90 km aukštyje. Siuntimo ir priėmimo antenas reikia taip orientuoti erdvėje, kad jų kryptiškumo diagramos susikirstų tame aukštyje. Pagrindinė krintančios b energijos dalis sklinda pirmine kryptimi, o mažesnioji jos dalis išsklaidoma visomis kryptimis. Kuo mažesnis kampas tarp išsklaidytos ir pirminės b krypčių, tuo didesnė išsklaidytos b energijos dalis bus priimama. Išsklaidytos bangos el- mag l. stiprumas priklauso nuo jonosferos nevienalytiškumo laipsnio, aprašomo satykiu De/e. Jonosferinės sklaidos artveju De=e2DN/me0w2. Jonosferos dielektrinės skvarbos pokytis nevienalytiškume atvirkščiai proporcingas dažnio kvadratui. Išsklaidytos b lauko stiprumas sparčiai mažėja augant virpesių dažniui. Priimant išsklaidytas b pasireiškia gilus fedingas. Šio metrinio diapazono privalumas yra stabilumas ir galimybė dirbti dieną ir naktį to paties dažnumo b. Į priėmimo tašką ateina ir vėluojantys parazitiniai signalai, todėl siuntimo ir priėmimo antenos turi būti siaurakryptės su palygint siaura praleidžiamų dažnių juosta. Antenos kryptiškumo diagramos plotis Dj£100, Df£3 kHz.

7.7.5. Mikrobangų sklidimo savitumai. l=1m...0.1mm, f=300MHz...3000GHz. Decimetrinės ir centrimetrinės b neatsispindi nuo jonosferos sluoksnių ir jos nevienalytiškumų, kurie jų nesklaido. Kai atstumas tarp siuntimo ir priėmimo punktų yra nedidelis, jos sklinda kaip antžeminės. Jei šis atstumas didesnis, priėmimo punktą pasiekia tropossferinė, troposferos nevienalytiškumų išsklaidyta b. B praktiškai nelūždamos perveria jonizuotus atmosferos sluoksnius.Gali sklisti kaip tiesioginės b. Decimetrinio diapazono b neabsorbuoja atmosferos dujų molekulės ir hidrometeoritai. Milimetrinės radijo bangos. Jų sklidimui jonosfera neturi jokios įtakos. jos sklinda kaip antžeminės ar tiesioginės bangos. Įtaką sklidimui daro troposfera: pasireiškia b rerakcija ir dar jos yra slopinamos, ypač hidrometeorituose. Dažnių diapazone 1GHz(l=30cm)..1000GHz(l=0.6mm) yra 4 radijo b skaidrūs langai, kuriuose slopinimas palygint nedidelis: 1)250 GHz-slopinimas 0.7dB/km 2)150GHz-slop 0.3 dB/km 3)100GHz 0.22dB/km 4)35GHz 0.07dB/km. Dėl molekulinės absorbcijos ir absorbcijos hidrometeorituose labai apribotas milimetrinių b taikymas antžeminėse ryšio ir kitose sistemose. Plačiai taikoma kosminiame ryšyje už troposfreros ribų.