Ž. Mukauskas

# Laboratorinis darbas Nr. 5

SUSPENSIJŲ DŽIOVINIMAS INERTINĖS MEDŽIAGOS PAKIBUSIAME SLUOKSNYJE

Teorinė dalis. Džiovinimo kameroje ant skylėtos metalinės pertvaros supiltas granuliuotos inertinės medžiagos sluoksnis. Kaloriferyje pašildytas oro srautas, tekėdamas pro inertinę medžiagą, ją pakelia į pakibusią būseną. Oro srauto greitis turi būti toks, kad išneštų išdžiovintos medžiagos daleles į ciklonus. Pakibusių inertinės medžiagos dalelių skersmuo yra didesnis už metalinės pertvaros skylučių skersmenį, o tankis turi būti toks,kad didžiausio greičio srautras neišneštų inertinių dalelių į ciklonus.

Džiovinama medžiaga (suspensija) paduodama ant pakibusio sluoksnio dalelių, kurios pasidengia džiovinamos medžiagos plėvele. Išgaravus drėgmei, plėvelė sutrūkinėja, o grūdeliams maišantis ir trinantis ji pavirsta milteliais, kuriuos iš džiovinamos kameros išneša or srautas. Pagrindinė dalis miltelių nusodinama ciklonuose, o iš jų srauto išnešamos smulkiausios dalelės – rankoviniuose filtruose.

Tokiose džiovyklose drėgmė išgarinam per trumpą laiką, džiovinama medžiaga su aukštos temperatūros džiovinančiu agentu trumpai kontaktuoja. Išdžiovinta medžiaga yra smulki. Tačiau tokiose džiovyklosesunaudojama daugiau šilumos negu kitų tipų džiovklose, nes per džiovyklą reikia paduoti didelį džiovinančio agento kiekį, kuris rekalingas ne tik drėgmei išgarinti, bet ie inertinei medžiagai palikyti pakibusioje būsenoje.

Darbo tikslas. 1. Atlikti pakibusio sluoksnio hidrodinaminius tyrimus.

2. Išdžiovinti suspensiją pakibusiame inertinės medžiagos sluoksnyje ir apskaičiuoti pagrindinius džiovinimo rodiklius.

1 lentelė. Pakibusio sluoksnio hidrodinamikos tyrimas

2 lentelė. Suspensijų džiovinimo pakibusiame sluoksnyje tyrimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Matavimo vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inertinės medžiagos sluoksnio aukštis: |  |  |
| a) | rimties būsenoje hin | m | 0,11 |
| b) | pakibusioje būsenoje hsl | m | 0,24 |
| 2 | Pakibusio sluoksnio poringumo koeficientas  |  | 0,54 |
| 3 | Psichrometro sauso termometro rodmenys tOs | 0C | 15 |
| 4 | Psichrometro drėgno termometro rodmenys tOd | 0C | 12,5 |
| 5 | Aplinkos oro santykinis drėgnis o | vnt. dal. | 0,645 |
| 6 | Atmosferinis slėgis B | mm Hg st. | 757 |
| 7 | Tuščių mėgintuvėlių masė Mp | g | 83,2 |
| 8 | Mėgintuvėlių masė su išdžiovinta medž. Mg | g | 90,5 |
| 9 | Vandens kiekis suspensijoje | g | 200 |
| 10 | Sausos medžiagos kiekis suspensijoje | g | 8 |
| 11 | Suspensijos masė | g | 208 |
| 12 | Įtampa: |  |  |
| a) | pirmo voltmetro rodmenys U1 | V | 122 |
| b) | antro voltmetro rodmenys U2 | V | 120 |
| 13 | Srovės stiprumas: |  |  |
| a) | pirmo amperimetro rodmenys I1 | A | 14,2 |
| b) | antro amperimetro rodmenys I2 | A | 9 |
| 14 | Slėgio pokytis džiovinimo metu: |  |  |
| a) | diafragmoje pd | mm Hg st. | 170 |
| b) | pakibusiame sluoksnyje psl | mm Hg st. | 75 |
| 15 | Oro debitas džiovykloje VS | m3/s | 0,002 |
| 16 | Vidutinis oro greitis džiovykloje w | m/s | 0,235 |
| 17 | Aplinkos oro sočių vandens garų slėgis ps | MPa | 1,707 |
| 18 | Aplinkos oro drėgnis xO | kgd./kgs.o. | 0,00686 |
| 19 | Aplinkos oro entalpija iO | J/kgs.o. | 32307,98851 |
| 20 | Iš kaloriferio ištekančio oro temperatūra t1 | 0C | 225 |
| 21 | Inertinės medž. apatinio sluoksnio temp. t2 | 0C | 160 |
| 22 | Inertinės medž. viršutinio sluoksnio temp. t3 | 0C | 104 |
| 23 | Į cilkoną įtekančio oro temperatūra t4 | 0C | 95 |
| 24 | Kaloriferio kaitinimo pradžia | val., min. | 10,2 |
| 25 | Džiovinimo pradžia | val., min. | 10,3 |
| 26 | Džiovinimo pabaiga | val., min. | 10,45 |
| 27 | Džiovinimo trukmė | h | 0,15 |
| 28 | Įrengimo darbo trukmė | h | 0,25 |
| 29 | Džiovinamos medž. absoliutinis drėgnis a1 | vnt. dal. | 25 |
| 30 | Į cilkoną įtekančio oro: |  |  |
| a) | drėgnis x2 | kgd.o./kgs.o. | 0,215 |
| b) | entalpija i2 | J/kgs.o. | 671881,7157 |
| 31 | Iš kaloriferio ištekančio oro entalpija i1 | J/kgs.o. | 245146,511 |
| 32 | Oro tankis t: |  |  |
| a) | bandymo patalpoje o | kg/m3 | 1,208 |
| b) | inertinės medžiagos sluoksnyje | kg/m3 | 0,934 |
| c) | įtekant į cikloną | kg/m3 | 0,957 |
| 33 | Oro klampa t: |  |  |
| a) | inertinės medžiagos sluoksnyje | Pa s | 2,20E-05 |
| b) | įtekant į cikloną | Pa s | 1,90E-05 |
| 34 | Inertinės medžiagos tankis 2 | kg/m3 | 800 |
| 35 | Išdžiovintos medžiagos tankis 3 | kg/m3 | 2100 |
| 36 | Liaščenkos kriterijus Ly: |  |  |
| a) | inertinės medžiagos sluoksnyje |  | 0,0653 |
| b) | įtekant į cikloną |  | 0,0261 |
| 37 | Archimedo kriterijus Ar: |  |  |
| a) | inertinei medžiagai |  | 2,50E+04 |
| b) | išdžiovintai medžiagai |  | 2,00E+04 |
| 38 | Inertinės medžiagos dalelių didžiausias skersmuo d1 | m | 0,46653 |
| 39 | Išdžiovintos medžiagos dalelių didžiausias skersmuo d2 | m | 0,38960 |
| 40 | Lyginamosios oro sąnaudos l | kgs.o./kgd. | 8,006889118 |
| 41 | Džiovyklos vidutinis tūrinis apkrovimas K | kg/(m3 h) | 191,1428571 |
| 42 | Lyginamosios šilumos sąnaudos džiovykloje (q+qn) | J/kg | 1704174,449 |
| 43 | Džiovyklos džiovinimo kameros naudingumo koeficientas d |  |  | 0,001278625 |
| 44 | Viso įrenginio naudingumo koeficientas s |  | 0,000287961 |

|  | 0,62 |  |
| --- | --- | --- |
| Fd = | 1,77E-04 | m2 |
|  | 1,208 | kg/m3 |
| w1= | 10,401 | m/s |
| F = | 0,00785 | m2 |
| L= | 8,007 | kg/h |
| g= | 9,8 | m/s2 |
| ps = | 2334,78 | Pa |
| B= | 100908,1 | Pa |

## Slėgio pokyčio priklausomybė. nuo oro greičio džiovykloje