Medþiagø sandëlio projektavimas

Uþduotis. Suprojektuoti metalø sandëlá kuriame sandëliuojama:

- 20 tonø vienetiniø ruoðiniø kuriø matmenys 100´120´150, k=0.65.

- 18 tonø plonasienio lakðto (1000´2000), kurio storis 1 ir 1.5 mm.

- 12 tonø 6 m ilgio strypø, kuriø diametras Æ12 mm ir Æ18 mm.

Sprendimas

1.Apskaièiuju kiek yra vienetiniø ruoðiniø:

Vieno vienetinio ruoðinio tûris:

V=a⋅b⋅c;

a - ruoðinio ilgis; b - ruoðinio plotis; c - ruoðinio aukðtis.

V=0.1⋅0.12⋅0.15=0.0018 m3;

Vieno ruoðinio masë:

m=V⋅Q⋅k;

èia: Q-plieno tankis Q =7850 kg/m3;

m=0.0018⋅7850⋅0.65=9.18 kg;

Ruoðiniø kiekis:

N=Mm;

èia: M-bendra ruoðiniø masë;

m-vieno ruoðinio masë.

N=200009.18=2177.6 vnt; priimu N=2178 vnt.

Vienetiniai ruoðiniai uþims toká tûrá:

V=N⋅V=2178⋅0.0018=3.92 m3.

2.Apskaièiuoju, kiek yra plonasieniø ruoðiniø:

Vieno lakðto tûris:

V=a⋅b⋅s;

èia: a - lakðto ilgis a=2 m;

b - lakðto plotis b=1 m;

s - lakðto storis s1=0.001 m; s2=0.0015 m.

V1=2⋅1⋅0.001=0.002 m3;

V2=2⋅1⋅0.0015=0.003 m3.

Vieno lakðto masë:

m=V⋅Q;

m1=0.002⋅7850=15.7 kg;

m2=0.003⋅7850=23.55 kg;

Priimu, kad visø storiø lakðtø yra po:

M=M1=M2=9000 kg.

Lakðtø kiekis:

N=Mm;

èia: M - bendra vienodo storio lakðtø masë;

m - to paties storio lakðto masë.

N1=M1m1=900015.7=573 lakðtai;

N2=M2m2=900023.55=382 lakðtai.

Lakðtø uþimamas tûris:

V=N⋅V;

V1=573⋅0.002=1.146 m3;

V2=382⋅0.003=1.146 m3.

Lakðtø kruvø aukðtis:

H =N⋅s;

H1=573⋅0.001=0.573 m;

H2=382⋅0.0015=0.573 m.

3.Apskaièiuoju kiek yra apvalaus strypo:

Vieno strypo tûris:

V=p⋅D2⋅l4;

èia: D - strypo skersmuo, m;

l - strypo ilgis, m.

Priimu, kad strypø Æ12 ir Æ18 yra po 6 tonas.

D1=12 mm:

V1=p⋅0.0122⋅64=0.00068m3;

D1=18 mm:

V2=p⋅0.0182⋅64=0.00153 m3.

Vieno strypo masë:

m=V⋅Q;

m1=0.00068⋅7850=5.34 kg;

m2=0.00153⋅7850=12.01 kg.

Strypø kiekis:

N=Mm;

èia: M - bendra vienodo skersmens strypo masë;

m - to paties skersmens strypo masë.

N1=M1m1=60005.34=1123.6 priimu N1=1124 strypai;

N2=M2m2=600012.01=499.6 priimu N1=500 strypai.

Strypø uþimamas tûris:

V=N⋅V;

VÆ12=1124⋅0.00068=0.76 m3;

VÆ18=500⋅0.00153=0.765 m3.

Medþiagø, laikomø sandëlyje suvestinë:

- Vienetiniai ruoðiniai: 100´120´150, k=0.65, 20000 kg, 2177 vnt.

- Lakðtas  (1000´2000): s=1 - 9000 kg, 573 vnt;

s=1.5 - 9000 kg, 382 vnt.

3.Strypas (6 m ilgio): Æ 12 - 6000 kg, 1124 vnt;

Æ 18 - 6000 kg, 500 vnt.