Pagrindinės medžiagos savybės:

1) fizines (charak.kurio nors fizinio būvio intensyvumą.)

2) chemines ( -‘- stat.medž.chemi.raida veikiant išorei)

3) mechanine  (-“-medž.atspar. išorinems jegoms.

# Sandara

- izotropines ( vienodomis kryptimis)

- aniizotropinemis ( skirtingomis kryptimis)

# Fizinės savybės

Tamprumas – vad, dydis skaitine reiksme lygus šios medž,tūrio masei.

Tūrio masė – vad, dydis skaitine reiksme lygus natauralaus buvio medžiagos tūrio skaitinei masei.

Poringumas, akytumas – medž., tūrio užpildymas poromis laipsnis( bedimencinis arba išreikštas %)

Kapiliarumas – drėgmes sugerimo principas.

Drėgnumas – išreiškiamas bandinį esantis vandens kiekis.

Vandens įgeriamumas – išlaikyti vandeni savyje.

Džiūvimas – medž., įpatybė jų porose esančią drėgmę atiduoti aplinkai.

Laidumas vandeniui – medž., įpat., praleisti vandeni esant slėgimui.

Atsparumas šalčiui – prisotinta vandeniu medž., įpat., atlaikyti daugkartinį įšilimą ir atšalimą.

Cheminis atsparumas – įpat., atlaikyti rugščių, šarmų, dujų, vandenyje ištirpusių druskų ir kitų cheminiu medž., poveikį.

Ilgaamžiškumas ir senėjimas – ypatybė atlaikyti atmosferinį ir kitoki poveiki eksplotacijos metu.

Senėjimas – ypatybė veikiant apkrovoms medž., vidaus kitimas.

Akustines savybės – 1) garsą sugeriančios

2) garsa izoliuojančios

Mechanines savybes;

Stiprumas:     1)gniuždant ( nepasikeisti veikiant jegoms)

2) tempiant (sugrižti i pradine busena)

3) lenkiant

Kietumas – vad.,įpatybė priešintis kietesnes medž. Poveikiui. ( išreiškiamas H)

Dilumas – medž., atsparumas veikiant trinančioms apkrovoms.

Nusidevejimas – medž., irimas veikaint smuginems ir trinimo jegoms kartu.

Atsprumas smugiams – įpatybė priešintis smuginės apkrovoms.

Tamprumas – įpatybė nuėmus apkrova atgauti pirminius matmenys

Plastiškumas – veikiant apkrovainetrukinejant keisti forma, o nuėmus apkrova išlaikyti igauta forma.

Plastmases gaminiai – vad., ten, kur ieina polimerai, polimeras suteikia plastiškumo

Pliusai: nedidele tūrio masė, labai stiprios, atsparios trinčiai, mažas laidumas šilumai, atsparus cheminiam poveikiui, antikorozines geros savybes ( paviršius tankus), geros optines savybes, lengva apdoroti,.

Minusai: degios, dideles plastmases turio plitimasis ( 10 kartu daugiau nei plienas), senejimas.

Plastmases pagrindinis kompon.,-polimeras, klijai, užpildai ir kirokios medž, Priedai sumažina trapumą, ilgaamžiškumą.

Plastmasės skirstomos į 2 grupes:

1) termo plastiniai polimerai – plastizolas, politlenas (išbringsta, atsparus šilumai)

2) termo reakciniai polimerai – oksidiniai klijaikietesni stipresni karbonidai; nesilydo aukšt.temp.,

Užpildai – mediana, žėrutis, klintys, stiklas, plastines medž.,

Gamyba – įvairus būdai: termo plastiniai (liejimo, balcuojant)

Termo reakciniai ( presuojant, vakuminiai presai)

Medžaigos grindims – linoleumas, linoleumo plytelės)

Apdailos medžiagos – plyteles, lakštines sienu apdailos medžiagos

Dekoratyvine faniera – apmušalai, sintetines dangos, porankiai, plintusai.

Stiklas ir stiklo gaminiai

Amorfinė – termo plastine medž.,

Atsirado prieš 4000 m. Egipte.

Gamyba – stiklo lydimo krosnys ( pašalina geležingas medž.,)

Periodinio veikimo (iki 1500 C; nuolatinio veikimo ( iki 2000 C). Balcuojant, tempiant, gniuždant, liejant

Langu stiklas 2-6 mm.

Plonesnis gyvenamuju namu statyboje, turi buti viespalvis, iki 95 % apsaugotu nuo saules spinduliu.

UV stiklas – praleidžia 40% UV spinduliu

Šiluma sugeriantys stiklas – sugeria  apie 60% šilumos

Gludintas stiklas atlaiko iki 9000 kg/m2; raštuotas stiklas

Armuotas stiklas – nesubira i gabaliukas po smugio; veidrodinis stiklas 6-20 cm storio.

Betonai

Labai sunkūs >2500; sunkus 1800-1500; lengvas 500-1800; labai lengvas <500

Pagal rišamasias medž.:

Cementinai betonai; silikatinis (kalkes); gipsbetonis, asfaltbetonis, plasbetonis.

Pagal paskirtį :

Įprastinis betonas ( pamatams sijoms)

Hidrotechninis ( užtvankoms)

Betonas skiriamas santechnikos įrengimas

Termoizoliacinis betonas

Termoizoliacinis – konstrukcinis

Betonas grindims ir keliams ( oro uostai)

Spac., paskiryies betonas (atsparus ugniai, šarmams ir t.t.)

Mineralines rišančios medžiagos, gipsines rišančios medž.

1. orines – išlieka stiprios tik ore ( kalkes, molis skystas stiklas)

2. hidraulinis – rišančios medž. Užpiltos vandeniu laikosi ir ore ir drėgnoje aplinkoje.

Hidralunies kalkes ( klinčiu degimo produktas)

Portlancementas; kalcio silikatai, kalcio aliuminatai, aliuminatiniai cementai.

Gamyba:1. žaliavu paruošimas ir ju mišinio gamyba

2. mišinio degimas. 3. klinkerio ir priedu mišinio malimas

Neorganines – termoizoliacines medžiagos  (nepuva, nedega)

1. mineraline vata ( iš išlydytų uolienu + smiltainis ir priedai)

2. stiklo vata ( iš stiklo laužo)

3. asbestas; 4. putostiklas (mažas šilumos laidumas)

5. akyto betono termoizoliacijos pluoštas. 6. berlitas

Statybiniai skiediniai

Mūro skiedinys, apdailos, spec., paskirties (hidroizoliacinis)

1.cementiniai, 2.kalkiniai,3. gipsinis,4.mišrieji

išorinėms sienoms ( kalkiniai), vidinems ( cemento-kalkiu)

Tinko sluoksnis:

Paruošimasis, išlyginamasis, apdailinis.

Gipso gaminiai: statybinis gipsas, pertvarines plokštės, pertvariniai blokeliai, gipso kartonas, archi detales.

## Apdailos medžiagos ir gaminiai iš dekoratyvinio akmens

Pagal susidarymo salygas skirstoma:

1.pirmines – magmines (susidare po žemes pluta, randama masyvai, klodais)

2. antrines – nuosedines ( susidare po ugnikalniu išsiveržimu)

3. metamorfines ( susidare veliau iš granito ir kitu uolienu mišinio)

Mineralai pagal chemine sudėtį:

1. kvarco gr., mineralai

2. aliumo selikatai

3. geležingų magnio selikato grupes mineralia

4. karbonatai.

Tinkantys arch., kvarcas ir opalas, amorfinis aniizotropines

Žėrutis – gerai skyla, įvairių spalvų, helšpatai, Augitas, aliuminatas.

Mineralų kietumo skale:

1. tinkas, kreida, 2.gipsas, akmens druska, 3. klacitas , anchidritas, 4. fluoritas., 5. apatitas., 6 ortoklazas.7... kvarcitas, topazas, korundas, deimantas.

## Giluminės uolienos

Kristalines, sunkiai apdirbamos:

- Granitas, (nepatvrus aukšt., temp.,; apdailos plokštės, pakopos, sienutes)

- Sienitas ( lengviau nupoliruoti už granitą)

- Dualitas ( sunkiai apdirbamas, atsparus dulejimui; skaldai, apdailai)

- Gabaras, labriodolitas ( sunkiai apdirbama , patvari.)

### Išsiliejusios uolienos

1. reolitas – išsiliejes granito lamas ( skaldai, apdailai)

2. Trakitas ( skladai, sienoms)

3. Diavazas sunki, stipri ( apdailai, skaldai)

4. bazaltas – kieta trapi uoliena ( skaldai)

5. audiezitas  - dekoratyvus, atsparus rūgštims ( skaldai)

### Metamorfinės

Vėliau formavosi susidarė iš granit, siolitų, dioletu, greisai; gerai skyla, plokštės šaligatvems, apdailai, kelio dangoms

Marmuras – iš klinčiu ir dualitų, mažai tinka šlifuoti, piloruoti, grynas marmuras yra baltas, naudoj., vidiniu kontr., apdailai, geros elktros izoliatorius.

#### Akmens apdirbimas

Skaldyta; kauburiuota; rifliuota; vagota; taškuota

Pjauta; šlifuota; blizginta; veidrodinė; bučerduotas paviršius ( taškuotas).

Medienos gaminiai:

Parketas: pavienis (įlaidinis, falcinis, stačiakampis), parketlentės, mozaikinis, skydinis. Ąžuolas, uosis, bukas, klevas

Faniera: alksninė, pušine

Medieno drožlių plokštės ( atliekos, skiedros + derva): pagal mase:

Labai kietos, kietos virš 800 m3, puskietes, izoliacines, izoliacine-apdailines.

Rąstai, pusrąsčiai, dvišoniai tašai, aštrabriauniai tašai, aštrabriaunes lentos, lentos su pilnu požieviu, lentos su buku požieviu, pusrąsčiai, ketvirtainiai, obliuoti gaminiai

Medienos ydos:

Kamienos ydos: vienašonis kreivumas, daugiašonis kreivumas, apvalus kambliškumas, briaunuotas kambliškumas, sanbėgis.

Medienos sandaros ydos: pluoštu įbėgingumas, pluoštų raizgytumas, ekcentriškumas, raigytumas; šakos, plyšiai.