KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Programinės įrangos katedra

###### Duomenų srauto stebėjimas ir analizė lokaliame tinkle

#### Laboratorinio darbo ataskaita

Atliko :

Tikrino : V. Rėklaitis

Kaunas, 1999

Windows NT turi pagalbines sistemos priemones duomenų srautui lokaliniame tinkle analizuoti. Mes tai atliksime MS Network Monitor pagalba.

Paketams atrinkti naudojome du kompiuterius, kurių MAC ir IP adresai yra šie:

| Kompiuterio vardas | MAC adresas | IP adresas |
| --- | --- | --- |
| KTML_NT_0 | 00:80:48:92:68:2F | 193.219.33.80 |
| KTML_NT_1 | 00:C0:6C:28:92:05 | 193.219.33.81 |

Darbas buvo vykdomas pagal uduotyje pateiktą scenarijų. Kopijavome tekstinį failą iš vieno kompiuterio į kitą ir stebėjome jų siunčiamus paketus. Atrinkome tokius Ethernet freimus, rodančius kaip vyko failo siuntimas:

| Frame | Time | Src MAC Addr | Dst MAC Addr | Protocol | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.137 | KTML_NT_1 | KTML_NT_0 | SMB | C transact2 Findfirst, File = \ricka.txt |
|  | 3.139 | KTML_NT_0 | KTML_NT_1 | SMB | R transact2 Open (response) |
|  | 3.142 | KTML_NT_1 | KTML_NT_0 | SMB | C NT create & X, File = \ricka.txt |
|  | 3.144 | KTML_NT_0 | KTML_NT_1 | SMB | R NT create & X, FID = 0x100a |
|  | 3.144 | KTML_NT_1 | KTML_NT_0 | SMB | C transact2 Query file info, FID = 0x100a |
|  | 3.145 | KTML_NT_0 | KTML_NT_1 | SMB | R transact2 Open (response) |
|  | 3.146 | KTML_NT_1 | KTML_NT_0 | SMB | C transact2 Query file info, FID = 0x100a |
|  | 3.147 | KTML_NT_0 | KTML_NT_1 | SMB | R transact2 Query file info (response to frame 7) |
|  | 3.151 | KTML_NT_1 | KTML_NT_0 | SMB | C read & X, FID = 0x100a, Read 0x18 at 0x00000000 |
|  | 3.152 | KTML_NT_0 | KTML_NT_1 | SMB | R read & X, Read 0x18 |
|  | 3.431 | KTML_NT_1 | KTML_NT_0 | NBIPX | Session Data, Ack, Recv Seq 0x104, 0x109 Bytes Received |

SMB yra application level protokolas OSI modelyje, skirtas tinklo sesijai valdyti. Jis nurodo komandas, kurios turi būti atliktos, kompiuteriui – gavėjui priėmus paketą. Čia matyti, kad duomenų perdavimo sesiją inicializuojama pirmame freime, KTML_NT_1 kompiuteriui užklausus KTML_NT_0 surasti failą ricka.txt. Toliau nurodytas failas atidaromas, nuskaitomi jo atributai ir, galiausiai, failo turinys perrašomas į reikiamą kompiuterį.

Panagrinėsime konkretaus freimo (freimas nr.1) sudėtį:

00000:  00 80 48 92 68 2F 00 C0 6C 28 92 05 00 96 FF FF   ..H.h/..l(......

00010:  00 96 00 04 00 00 19 94 00 80 48 92 68 2F 04 55   ..........H.h/.U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55 10 06 01 60   ......l(...U...`

00030:  04 20 EC 00 66 00 00 00 66 00 FF 00 04 01 FF 53   . ..f...f......S

00040:  4D 42 32 00 00 00 00 18 03 80 4E 80 00 00 00 00   MB2.......N.....

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 A0 8B 02 08 80 38 0F 22   .............8."

00060:  00 00 00 0A 00 60 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .....`..........

00070:  00 22 00 44 00 00 00 00 00 01 00 01 00 25 00 00   .".D.........%..

00080:  00 00 16 00 06 00 05 00 04 01 00 00 00 00 5C 00   ..............\.

00090:  72 00 69 00 63 00 6B 00 61 00 2E 00 74 00 78 00   r.i.c.k.a...t.x.

000A0:  74 00 00 00                                       t...

Aukščiau matome IEEE 802.3 freimo struktūrą:

7-octet preamble

6 octet

6 octet

2 octet

1500 octet (max)

4 octet

1010...101

Destination address

Source

address

Length

CRC

< 1500

10101011

1-octet start delimiter

LLC data field

FRAME: Base frame properties

FRAME: Time of capture = May 18, 1999 8:42:12.575

FRAME: Time delta from previous physical frame: 0 milliseconds

FRAME: Frame number: 1

FRAME: Total frame length: 164 bytes

FRAME: Capture frame length: 164 bytes

FRAME: Frame data: Number of data bytes remaining = 164 (0x00A4)

ETHERNET: 802.3 Length = 164

ETHERNET: Destination address : 00804892682F

ETHERNET: .......0 = Individual address

ETHERNET: ......0. = Universally administered address

ETHERNET: Source address : 00C06C289205

ETHERNET: .......0 = No routing information present

ETHERNET: ......0. = Universally administered address

ETHERNET: Frame Length : 164 (0x00A4)

ETHERNET: Data Length : 0x0096 (150)

ETHERNET: Ethernet Data: Number of data bytes remaining = 150 (0x0096)

Freimo pradžioje (kanalinis lygis) nurodoma:

- Kompiuterio – gavėjo adresas MAC formate

(pirmi 12 baitų): 00804892682F.

Kadangi pirmasis adreso bitas lygus 0, galime spręsti, kad freimas siųstas konkrečiai darbo stočiai.

- Kompiuterio – siuntėjo adresas MAC formate

(13 – 24 baitai): 00C06C289205.

- Duomenų lauko ilgis baitais (25 – 26 baitai): 0x0096 (150). Kadangi šis skaičius neviršyja 1500, galime spręsti, jog tai tikrai nėra Ethernet protokolo kodas.

Toliau LLC duomenų lauke (LLC data field) yra siunčiama aukštesnio lygio protokolų informacija (nuo 27 iki galo), išdėstyta pagal ISO lygių hierarchiją. Mūsų atveju, pirmiausia siunčiama IPX protokolo informacija (27 – 36), toliau – NBIPX (37 – 52) ir galiausiai – SMB protokolo informacija.

Išvados:   Stebėjimus atlikome MS Network Monitor programa. Analogiškai bandėme dirbti ir su kitomis programomis, kaip pvz.: NetXRay. Manome, kad pastaroji programa yra žymiai patogesnė ir suteikianti geresnes darbo galimybes.