ESz,t=Exm2+Eym2coswt−βz+jx, ir

q=arctgEymExm, ir čia jei fazių skirtumas tarp sumuojamų vektorių lygus p, tai pasikeičia tiktai suminės bangos poliarizacijos plokštumos posukio kampas. Kampo q išraiškoje atsiras minuso ženklas. Taigi, sumuojant dvi plokščiai poliarizuotas bangas su statmenomis poliarizacijos plokštumomis ir vienodomis arba dydžiu p besiskiriančiomis pradinėmis fazemis, gaunama plokščiai poliarizuota banga. Poliarizacijos plokštumos posūkio kampas priklauso nuo sumuojamų bangų amplitudžių santykio.

Antruoju atveju sumuojamų bangų amplitudės yra lygios, o pradinės fazės skiriasi ±p/2. Čia suminio elektrinio lauko vektoriaus ilgis laike nekinta, o pats vektorius sukasi (pagal laikrodžio rodiklę, jeigu jy-jx=-p/2, ir prieð laikrodþio rodiklæ, jeigu jy-jx=p/2). Per laiko tarpà lygø elektromagnetinio lauko virpesiø periodui, jis padaro pilnà apsisukimà. Taigi, ðiuo atveju suminis laukas priklausomai nuo sumuojamø bangø pradiniø faziø skirtumo þenklo turi kairinæ ar deðininæ apskritiminæ poliarizacijà. Taigi suminës bangos elektrinio stiprumo vektoriaus modulisESz,t=Emnepriklauso nei nuo laiko, nei nuo koordinatës, o poliarizacijos plokðtumos posûkio kampasq=±wt−βz+jx. Tai reiðkia, kad fiksuotame erdvës taðke suminës bangos poliarizacinë plokðtuma kamoiniu daþniu sukasi deðinën arba kairën.

Treèiuoju atveju suminis elektrinio lauko vektoriusExsukasi netolygiai, keisdamas savo ilgá taip, kad fiksuotame taðke jo galas brëþia elipsæ. Kai

Exm>Eym                    Exm<Eym

Bet kokià plokðèiai polirizuotà bangà galima iðskaidyti á dvi bangas, kuriø viena turi deðininæ, o kita kairinæ apskritiminæ poliarizacijà.

J=Jsl+Jl, plazmojeJsl=jwe0E, o laidumo srovæ plazmoje sudaro judantys laisveji elektronai ir jos tankio kompleksinë amplitude:Jl=-ne {v. Ir elektronø judejimà, veikiant elektrinio lauko jegai apraðo dif. lygtis:mdvdt+muv=-eE, kur u- elektrono efektiviø susidurimø per 1 sek., ir muv- tai trinties jëga. Harmoniniu desniu kintanèiame elektriniame lauke, elektronà veikianti jëgaF=-eEejwtir jo judëjimo greitis keisis harmoniniø dësniu:v=vejwt, o

dvdt=jwvejwt, tada elektrono judëjimo lygtis kompleksinems vektoriø ampletudëms:

mjw+uv=-eE, o tada elektrono judëjimo

greièio kompleksine ampletude:v=eEmjw+u. Tada J=jwe01−wp2w2+u2−juwwp2w2+u2E=

=jweE, kurwp=enme0-tai plazmos nuosavø virpesiø daþnis. Matome, kad neámagnetintos plazmos dielektrinë skvarba yra nuo daþnio priklausantis kompleksinis skaliarinis dydis, o tai reiðkia, kad plazma yra izotropine dispersinë aplinka, ir jos santykinë dielektrinë skvarba ir specifinis laidumas yra tokie:

er=1−wp2w2+u2,s=wp2w2+u2ue0, plazmos santykine skvarba yra visada maþesne uþ vienetà, ji gali bûti lygi nuliui ir net neigiama, o santykine magnetinë skvarba yra lygi 1. Kai u<<w, tada s®0, a®0,er=1−wp2w2, oβ=wcerir vf=wβ=cer, ðiuo atveju bangos sklidimo sàlygos priklausys nuo santykiowpw, ir yra du atvejai. Pirmuoju atveju, kaiwpw<1, tada a=0, ir

0<er<1. Plokščioji banga plazmuoje sklinda kaip idealiame dielektrike, tik jos fazinis greitis yra didesnis už šviesos greitį vakume, tai reiškia, kad plazma yra dispersine aplinka, tada: vg=dwdβ»cer<c Þ vfvg=c2. Antruoju atveju, kaiwpw>1, tada a»0, ir er<0, tada

β=wem=jwcerirZa=-jRa0er, tada gausime:E1z,t=x°Ae−wcer, taigi fazės koeficientas tapo slopinimo koeficientu, elektromagnetinė banga plazmoje nesklinda, o prasiskverbęs į ją elektromagnetinis laukas labai greitai slopsta, taigi antruoju atveju, plazma elgiasi kaip laidininkas.

H+z=−x°+ {y°e−jp2AZa+e−jβ+z   ir

H−z=−x°+ {y°ejp2AZa−e−jβ−z. Įmagnetintoje plazmoje sklindančių bangų elektrinių laukų ampletudės yra vienodos, o magnetinių laukų ampletudės, dėl banginių varžų skirtumo, yra skirtingos, todėl det kuriame erdvės taške suminės bangos elektrinis laukas bus plokščiai poliarizuotas, o magnetionio lauko poliarizacija bus elipsinė. Įmagnetintoje plazmoje, kaip ferite, pasireiškia Faradėjaus efektas: pasukama plokščiai poliarizuotos plokščiosios bangos elektrinio lauko poliarizacijos plokštuma ir jos magnetinio lauko poliarizacijos elipsis. Taip pat plazmoje, kaip ir ferite šis efektas neapgręžiamas, o tai reiškia, kad pasikeitus bangos sklidimo krypčiai, nepasikeičia poliarizacijos plokštumos sukimo kryptis. Ją galima pakeisti tik pakeitus pastovaus magnetinio lauko kryptį. Įmagnetintoje plazmoje pasireiškia ir išilginis geromagnetinis rezonansas, bet tiktai skirtingai nei įmagnetintame ferite, įmagnetintoje plazmoje jis paliečia kairinės poliarizacijos bangą, nes kai u=0irw=wM, tai ea+e=¥ ir β−=0irvf−=0. Įmagnetintoje idealioje plazmoje kairės apskritiminės poliarizacijos banga nesklinda jeigu jos virpesių dažnis yra lygus plazmes elektronų sukimosi dažniui.

3.9.2) Plokščia vienalyte banga sklinda skersai pastovai magnetinio lauko.

Tarkime, kad vienalytė plokščiai poliarizuota banga sklinda išilgai x ašies, bangos frontas yra x ašiai statmena plokštuma, ir kadangi banga vienalytė, tai elektromagnetinio lauko vektorių reikšmės yra vienodos visuose plokštumose taškuose, t.y. jos nepriklauso nuo y ir z koordinačių, t.y.:¶¶y=¶¶z=0ir tai įvertine iš gautų Maksvelo lygčių sudarisime dvi sistemos:

¶Ey¶x=-jwmzHz-tai pirma lygčių sistema ;

¶Ez¶x=jwjαHx+mHy,¶Hy¶x=jweEz, tai antra sistema.

Pirmos lygčių sistemos sprendinys - paprastoji skersinė elektromagnetine banga: Epx=y°Ae−jβpx,Hpx=z°AZape−jβpx

kurZap=mzeirβp=wemz. Bangos magnetinis laukas yra lygiagretus pastoviam magnetiniam laukui ir nesukelia ferito elektronų procesijos, todėl bangos sklidimo pastovioji ir greitis nepriklauso nuo pastovaus magnetinio lauko stiprumo. Ši banga skersai įmagnetintame ferite nesiskiria nuo bangų, sklindančių izotropinėje aplinkoje su parametrais e ir mz=m0, todėl ją vadina paprastąją banga. O antor lygčių sistemos sprendinys vadinamas nepaprastąja banga:

Hnpx=x°αmejp2+y°Ae−jβnpx  ir

Enpx=- {z°ZanpAe−jβnpx, kur Zanp=m2−α2emir βnp=wem2−α2m. Matome, kad nepaprastoji banga yra H tipo banga, nes turi išilginę, bangos sklidimo krypčiai lygegrečią, HX dedamają. Nepaprastosios bangos elektrinis laukas yra plokščiai poliarizuotas, o magnetinio lauko poliarizacija yra elipsinė, nes fazių skirtumas tarp jo dedamojų Hxir {Hyyra lygus p2. Taigi plokščia banga, įėjusi į skarsai jos sklidimo krypties įmagnetintą feritą, išsiskiria į paprastają ir nepaprastąją bangas. Jų faziniai greičiai skirtingi, tada keisis fazių skirtumas tarp jų, o kartu keisis ir suminės bangos poliarizacija, ir matome, kad suminės bangos poliarizacija kinta periodiškai išilgai bangos sklidimo krypties, ir sumine banga bus eliptiškai poliarizuota ir skersinėje plokštumoje (yoz). O įmagnetintoje plazmoje elektromagnetinių bangų sklidimas skersai pastovaus magnetinio lauko pasižymi tomis pačiomis savybemis kaip ir jų sklidimas įmagnetintame ferite, bet skirtumas pasireiškia tuo, kad tai , kas buvo pasakyta apie magnetinį lauką ferite, galioja elektriniam laukui įmagnetintoje plazmoje ir atvirkščiai. Banga, kurios magnetinio lauko stiprumo vektorius yra statmenas pastovaus magnetinio lauko vaktoriui, vadinama paprastąją banga. Banga, kurios magnetinio lauko stiprumo vektorius yra lygiagretus pastovaus magnetinio lauko vektoriui, yra vadinama nepaprastąją banga. Tai E tipo banga, nes elektrinis laukas turi išilginę, lygiagrečią bangos sklidimo krypčiai dedamąją. Todėl nepaprastosios bangos elektrinis laukas yra elipsiškai poliarizuotas xoy plokštumoje. Plazmoje taip pat pasireiškia skersinis giromagnetinis rezonansas.

2) Pirma aplinka-idealus dielektrikas, o antra aplinka-idealus laidininkas: s1=0,Za1=Ra1 , dėl to, kad idealaus laidininko banginė varžaZa2=0, ir atspindžio koeficientas jo paviršiuje ρr=-1, todėl dielektrike, interferuojant vienodų ampliyudžių krintančiajai ir atspindėtajai bangoms, susidarys stovinčių bangų režimas, ir elektrinio lauko stiprumas idealaus laidininko riboje yra lygus nuliui, o magnetinio lauko stiprumas lygus paviršinės srovės tankiui JSN:

Ir trečias atvejis:antroji aplinka-realus laidininkas:

kaip ir pirmiose dvejose atvijose pirma aplinka yra idealus laidininkass1=0,Za1=Ra1, bet čia antra aplinka yra realus laidininkas, t.y.0<s2<¥, ir šiuo atveju, dalis krintančios bangos elektromagnetinio lauko energijos prasiskverbia į laidininką, didesnė jos dalis atsispindi nuo šių aplinkų skiriamosios ribos, todėl dielektrike nusistovi mišrių bangu režimas, praėjusios bangos elektromagnetinio lauko stiprumų ampletudės, einant bangos sklidimo kryptimi, dėl didelio slopinimo koeficiento laidininke labai greitai mažės, tai atrodis taip:

Kaip matome, laidumo srovės ampletudė, einant gilyn į realų laidininką, kaip ir elektromagnetinio lauko vektorių ampletudės, greitai mažėja eksponentiniu dėsniu, todėl galime pasakyti, kad aukšto dažnio virpesių srovė sukoncentruota realaus laidininko paviršiuje-tai paviršinis efektas. Dėl šito efekto srovė teka labai plonu paviršiniu sluoksniu, todėl laidininko varža aukšto dažnio virpesiams yra didesne negu žemo dažnio virpesiams. Ir paviršines varžos išraiška:

Rs=1s⋅DlDS=1s⋅11⋅d=wm2s, kurd-tai įsiskverbimo gylis, o šiluminių nuostolių galingumas laidininko paviršiaus vienetui nustatomas iš formules:P1=0.5Jsm2Rs, kur

Jsm-tai paviršinės srovės ampletudė.