II SKYRIUS

DISKRETINIO LAIKO SIGNALAI IR SISTEMOS

Ðiame skyriuje yra apraðomi kai kurie elementarûs signalai, kurie yra svarbûs signalø apdorojime. Toliau yra apibûdinamos diskretinio laiko sistemos, ypatingà dëmesá skiriant tiesiniø nekintanèiø laike  (TNL) sistemø analizei. Ðiame skyriuje taip pat yra apibrëþta signalø kompozicija, kuri ágalina atstatyti TNL sistemos iðëjimà bet kokiam  duotam áëjimo signalui. Be to, yra pateikiamas sistemø áëjimo-iðëjimo apraðymas skirtuminëmis lygtimis, kuris plaèiai taikomas praktikoje. Paskutiniame paragrafe yra apibrëþta signalø koreliacija, kuri taip pat yra svarbi signalø analizëje.

2.1 Diskretinio laiko signalai

Diskretinio laiko signalas x(n) yra nepriklausomo kintamojo, kuris yra sveikas skaièius, funkcija. Diskretinio laiko signalas nëra apibrëþtas momentams tarp dviejø gretimø imèiø, t.y. nekorektiðka galvoti, kad x(n) yra lygus nuliui, jei n nëra sveikas skaièius. Diskretinio laiko signalas x(n) yra apibrëþtas kiekvienam sveikam n, -¥<n<¥.

Diskretinio laiko signalas gali bûti atvaizduotas grafiðkai, kaip parodyta 2.1 pav.

2.1 pav. Diskretinio laiko signalo grafinis atvaizdavimas.

Toks signalo atvaizdavimas daugiausiai yra naudojamas iliustracijai.

Kitas diskretinio laiko signalo atvaizdavimas gali bûti funkcinis, pavyzdþiui,

x(n=a−n,kain³0.

Diskretinio laiko signalas taip pat gali bûti atvaizduotas skaièiø seka

x(n)={..., 1, 4, 1, 7, 3, 0,...}

Strële yra paþymëtas laiko momentas n=0, deðinëje strëlës pusëje yra teigiami n , kairëje-neigiami.

Kai kurie elementarûs diskretinio laiko signalai

1. Vienetinës imties seka yra þymima d(n) ir yra apibrëþta taip:

d(n)ºalignl1,kain=0	.						(2.1)

Kartais ði seka vadinama vienetiniu impulsu.

2. Vienetinio þingsnio signalas yra þymimas u(n) ir yra apibrëþiamas taip:

u(n)ºalignl1,kain³0.							(2.2)

3. Vienetinio nuoþulnumo signalas yra þymimas ur(n) ir yra apibrëþiamas taip:

ur(n)ºalignln,kain³0	.						(2.3)

4. Eksponentinis signalas yra seka, kurios pavidalas

x(n)=an,visiems n.						(2.4)

Jei a yra realus, tada x(n) yra realus signalas. Kai a yra kompleksinis, jis gali bûti iðreikðtas taip:

aºrejq.

Vadinasi, mes galime paraðyti:

x(n)=an=rnejqn=rn(cosqn+jsinqn).			(2.5)

Ðiuo atveju x(n) yra kompleksiniø skaièiø seka, kur

xR(n)ºrncosqn							(2.6)

yra reali dalis, o

xI(n)ºrnsinqn							(2.7)

yra menama dalis.

Ið kitos pusës, signalas x(n) =rnejqn gali bûti pavaizduotas modulio funkcija

x(n)=A(n)ºrn							(2.8)

ir fazës funkcija

Lx(n)=f(n)ºqn.							(2.9)

Diskretinio laiko signalø klasifikacija

Pagal savo charakteristikas signalai gali bûti sugrupuoti á keletà klasiø.

a) Energijos ir galios signalai

Signalo x(n)  energija E yra apibrëþiama kaip

Eºn=-¥¥x(n)2.							(2.10)

Kadangi yra skaièiuojamas modulio kvadratas, tai ðis apibrëþimas tinka ir kompleksiniams signalams.

Signalo energija gali bûti baigtinë ir begalinë. Jei E yra baigtinë (0<E<¥), tada x(n)  yra vadinamas energijos signalu.

Daugelis signalø, kurie turi begalinæ energijà, yra baigtinës vidutinës galios. Diskretinio laiko signalo x(n)  vidutinë galia yra apibrëþiama kaip

P=limN→¥12N+1n=-¥¥x(n)2.						(2.11)

Jei signalo x(n)  energijà apibrëþiame baigtiniame intervale -Nn≤N kaip

ENºn=-NNx(n)2,							(2.12)

tai galima uþraðyti

EºlimN→¥EN.								(2.13)

Tada vidutinë galia

PºlimN→¥12N+1EN.							(2.14)

Ið (2.14) matosi, kad jei E yra baigtinë, P=0. Jei E yra begalinë, P gali bûti arba baigtinë, arba begalinë. Jei P yra baigtinë ir nenulinë, signalas yra vadinamas galios signalu. Pavyzdþiui, d(n) yra energijos signalas, u(n), Aejv0n yra galios signalai, ur(n) nëra nei energijos, nei galios signalas.

b) Periodiniai ir aperiodiniai signalai

Kaip jau buvo minëta, signalas x(n)  yra periodinis su periodu N (N>0) tada ir tik tada, kai

x(n+N)= x(n)  visiems n						(2.15)

Maþiausia N reikðmë, kuriai teisinga (2.15), yra vadinama pagrindiniu periodu. Jei nëra tokios reikðmës N, kuri tenkina (2.15), signalas yra vadinamas neperiodiniu arba aperiodiniu.

Sinusinis signalas , kurio pavidalas yra

x(n)=Asin2pf0n,							(2.16)

yra periodinis, kai f0 yra racionalus skaièius, t.y.

f0=k/N, 								(2.17)

kur k ir N yra sveiki skaièiai.

Jei x(n) yra periodinis signalas su pagrindiniu periodu N ir ágyja baigtines reikðmes, jo galia yra

P=1Nn=0N−1x(n)2.							(2.18)

c) Simetriniai (lyginiai) ir antisimetriniai (nelyginiai) signalai

Realiø reikðmiø signalas yra vadinamas simetriniu (lyginiu), jei

x(-n) = x(n).								(2.19)

Signalas x(n)  yra vadinamas antisimetriniu (nelyginiu), jei

x(-n) =- x(n).								(2.20)

Kiekvienas signalas gali bûti iðreikðtas  dviejø signalo komponenèiø suma, viena ið kuriø yra lyginë

xl(n)=12[x(n)+x(−n)],						(2.21)

o kita nelyginë

xn(n)=12[x(n)−x(−n)].						(2.22)

Tada galime uþraðyti

x(n)=xl(n)+xn(n)].						(2.23)

Diskretinio laiko signalø paprastos transformacijos

a) Laiko transformacija

Signalas x(n)  gali bûti pastumtas laike, pakeièiant nepriklausomà kintamàjá n dydþiu n-k, kur k yra sveikas skaièius. Jei k yra teigiamas, pastûmimas laike yra signalo pavëlinimas k vienetø. Jei k yra neigiamas, laiko postûmis yra signalo paankstinimas k vienetø.

Nepriklausomo kintamo n pakeitimas dydþiu -n yra signalo uþlenkimas laiko pagrindo n=0 atþvilgiu. Uþlenkimo, pavëlinimo ir paankstinimo operacijos yra nekomutatyvios.

Laiko pavëlinimo operacijà paþymëkime LP, o uþlenkimo operacijà LU:

LPk[x(n)]=x(n−k),k>0LU[x(n)]=x(−n)	.					(2.24)

Tada

LPkLU[x(n)]=LPk[x(−n)]=x(−n+k).			(2.25)

Tuo tarpu

LULPk[x(n)]=LU[x(n−k)]=x(−n−k).			(2.26)

Nepriklausomo kintamojo n pakeitimas dydþiu kn, kur k yra sveikas teigiamas skaièius, yra vadinamas laiko mastelio pakeitimu arba imties iðretinimu.

b) Sekø sumavimas, dauginimas ir mastelio keitimas

Signalo mastelio keitimas konstanta A yra atliekamas, padauginant kiekvienos signalo imties reikðmæ ið A:

y(n)=A x(n),   -¥<n<¥.

Dviejø signalø x1(n) ir x2(n) suma yra signalas

y(n)= x1(n)+x2(n) , -¥<n<¥.

Dviejø signalø x1(n) ir x2(n) sandauga yra signalas

y(n)= x1(n)x2(n) , -¥<n<¥.