Šiluminio variklio vaikimo principas.

Šiluminis variklis- tai įrenginys, vidinę degalų energiją paverčiantis mechanine.

Kad variklis atliktų darbą, reikia abiejose stūmoklio arba turbinos menčių pusėse sudaryti skirtingą slėgį. Šiluminiuose varikliuose, sudegant kurui, *100-*1000 (palyginti su aplinkos T ) pakyla variklio darbinės medžiagos temperatūra, todėl ir susidaro skirtingas slėgis.

Šiluminiai varikliai- garo mašina, garo ir dujų turbina, vidaus degimo variklis, reaktyvusis variklis.

Visų šiluminių  variklių darbinė medžiagą- dujos. Plėsdamosi jos atlieka darbą.  Pradinė darbinės medžiagos temperatūra T1.

Vidaus degimo varikliuse ir dujų turbinose temperatūra padidėja, sudegant kurui variklyje. Temperatūra T1 vadinama šildytuvo temperatūra.

Pagr. Šiluminio variklio dalys: šildytuvas, aušintuva, darbinis mechanizmas, kuriamie darbinė medžiaga atlierka darbą.

Atlikdamos darbą, dujos netenka energijos. Jos ataušta iki t. tikros temperatūros T2. T2 negali būti < Taplinkos, nes dujų slėgis būtų mažesnis už aplinkos slėgį ir variklis neveiktų. T2 visada aukštesnė už Taplinkos. T2- aušintuvo temperatūra. Aušintuvu gali būti atmosfera arba kondensatoriai- spec. įrenginiai panaudotiems garams aušinti ir kondensuoti.

Variklyje plėsdamasi darbo medžiaga negali atiduoti visos vidinės energijos darbui atlikti: dalis šilumos perduodama aušintuvui kartu su panaudotais garais (dujų turbinų) arba vidaus degimo variklių išmetamomis dujomis. Ši vidinės energijos dalis prarandama.

Šiluminis variklis atlieka darbą, eikvodamas darbo medžiagos vidinę energiją. Vykstant šiam procesui, karštesnių kūnų (šildytuvo- garo katilo arba degimo kameros) šiluma perduodama šaltesniems (aušintuvui).

Variklio darbo med˛iaga, sudegant kurui, gauna šilumos kiekį Q1, atlieka darbą A ir aušintuvui perduoda šilumos kiekį Q2<Q1.