LABORATORINIS DARBAS № 3

### Radijo stočių moduliatoriai

Tikslas: Susipažinti su moduliatorių elektrinę principinę schemą.

Užduotis: Išnagrinėti moduliatorių elektrinę principinę schemą.

# Tikrino doc.:  R.Malinauskas

Atliko AUi-9 st. gr.: K. Sujetas

Darbo eiga:

Įvairiau RLS perduodamasis traktas susideda iš siųstuvo, fiderinės sistemos, antenos. RL siųstuvai pagal darbo būdą ir formuojamo signalo charakterį skirstomi dvi grupės: impulsiniai ir nepertraukiamo spinduliavimo. Pirmojo grupėje naudojama amplitudinė, dažninė ir fazinė moduliacija AD virpesių kaip atkiro impulso viduje, taip ir impulsų nuoseklioje. Antra grupė tai išspinduliavimas kaip be moduliacijos, taip ir su amplitudinę, dažninę ir fazinę moduliacija.

Priklausomai nuo bangų diapazoną RL siųstuvai skiriasi kitas nuo kito generatorių, virpesių sistemų ir perdavimo energijos linijų tipo.

Mes išnagrinėsime impulsinio RLS moduliatorių. Moduliatorius formuoja trumpį aukšto volto impulsai, kurie valdo SAD magnetroninio generatorių darbą. Taip pat formuoja papildomi startiniai ir blokuojamai signalai.

Moduliatorius taip pat gali susidėti iš pirminio ir pagrindinio moduliatorių. Pirmas formuoja impulso ilgumą ir formą, o antras impulso galingumą.

Meteorologinio ir navigacinio RLS impulsinis moduliatorius skirtas formuoti moduliuojantį impulsą, kad valdyti magneto - tiristorinio generatoriaus darbą. Jo principinė elektrinė schema pavaizduota 1 pav. Įtampos diagramos pagrindinėse taškuose yra 2 pav.

Moduliatoriaus įėjimo įtampa yra Uį=Umsint, kada t=0 neigiamam pus periode. Tiristoriai V9 ir V13 uždarytos.

Įkrovimo grandinė yra nuoseklus virpėjimo kontūras, todėl įtampa ant kondensatorių neša virpėjimo charakterį. Rezonansinis įkrovimas paaukština įtampos amplitudę  kartų palyginai su maitinimo įtampą periodų pabaigos. Įtampa ant kondensatorių C16-C24 laiko intervale nuo 0 iki t2 pirminėje suspaustame kaskade:

Uc=UmKL2(sint-tcost)/2,

čia Um – borto tinklo įtampos amplitude, KL2 – L2 transformacijos koeficientas,  - maitinimo įtampos dažnis.

Laiko momentų t=t1=Tp/2:

Uc= -KL2Um/2.

Kada t=t2=Tp:

Uc=KL2Um.

1 pav. Moduliatoriaus principinė elektrinė schema

2 pav. Įtampos diagramos pagrindiniuose taškuose

Kondensatoriaus įkrovimas vyksta pagal tokia grandinę: apvija 9-10 L2, apvija 2-3 L1, C16, C24, apvija 3-1 T3, apvija 7-6 T2, apvija 2-1 T4, apvija 9-8 T2, apvija 9-10 L2.

Iškrovimo srovė teka pagal tokia grandinę: kondensatoriai C16-C24, apvija 3-1 L1, tiristoriai V9, V13, apvija6-7 T2, apvija 1-2 T3, kondensatoriai C16, C24. Tiristoriai atsidaro ir sukuria iškrovimo grandinė žemo įtampos kauptuve, kuris buvo įkrautas iki 510V iki t2.

Išvados:

Šį schemą labai paprasta ir atvaizduoja kaip be lempinis įrenginys. Jis valdo magnetrono darbą su pilno iškrovimo talpinio kauptuvo. Čia naudojamas magnetinis komutatorius (nelinijinis induktyvumas), kaip raktas.

Magnetinio moduliatoriaus darbas pagrįstas: energijos kaupimas ilgam laikui ir energijos realizavimas apkrovoje trumpam laikui.