Atliko:  Vaida Gaidelytė  RB7/4

Matavimo prietaisai. Grandinių tyrimo priemonės.

Darbo tikslas: Išmokti naudotis matavimo generatoriumi, fazometru, voltmetru, oscilografu, dažniamačiu.

Darbo eiga:

- Įjungiame ir parengiame darbui prietaisus.

- Išmatuojame pasirinktos įtampos amplitudę Um ir periodą T esant vienam generatoriaus dažniui t.y.

1 kHz.,  fd=1kHz; Umg=9V;   T=1ms;   Um=12.5V  Uef=9.0V.

- Išmatuojame vidine apkrova apkrauto matavimo generatoriaus išėjimo įtampos dydžio priklausomybę

U nuo virpesių dažnio f dažnių diapazone 20Hz-100kHz.

| f,Hz | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 103 | 2*103 | 5*103 | 104 | 2*104 | 5*104 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,V | 8,8 | 8,8 | 8,85 | 8,85 | 8,9 | 9 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |

- Išmatuojame generatoriaus vidinę varžą, tam reikalui paimame varžų dėžutę ir prijungiame ją prie generatoriaus. Varžą parenkame tokią, kad generatoriaus įtampos parodymai sumažėtų per pusę. Kai taip įvyks, varžų dėžutės varža bus lygi generatoriaus vidinei varžai. Ri=635W.

- Sujungiame grandinę parodytą paveiksle. Kondensatoriaus ir varžos pasirenkame iš varianto numerio.

Mūsų atveju R=8kW, C=8nF. Ši schema supaprastinta.

Išmatuojame tiriamos grandinės elementų įtampų ir kontųro srovės efektines vertes bei pradines fazes esant trims dažnio reikšmėms:  1kHz, 10kHz, 100kHz

| f,kHz | UR,V | jR | UC,V | jC | jg | I,mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,2 | 69 | 8 | -23 | 69 | 0,53 |
| 10 | 8 | 14 | 1,8 | -78 | 14 | 1,33 |
| 100 | 8,1 | 1,5 | 0,18 | -84 | 1,5 | 1,35 |

- Keičiant dažnį nustatome jo dydį kada srovė aplenkia šaltinio įtampą 45o kampu. Išmatuojame efektinę I vertę ir dažnį F45. F45=2500Hz;  f=2488Hz;   f=1/(2*p*R*C*tg45o).

- Pateikiame tokius teorinius skaičiavimus:

| f,kHz | UR,V | jR | UC,V | jC | jg | I,mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,3 | 66,6 | 8,3 | -23,4 | 66,6 | 0,42 |
| 10 | 8,2 | 13 | 2 | -77 | 13 | 1,0 |
| 100 | 8,4 | 1,3 | 0,21 | -88,7 | 1,3 | 1,0 |

- Apskaičiuojame dažnio absoliutinę ir santykinę paklaidas:

D=|F45 – f|; D=2500-2488=12Hz;

g=D/f;   g=12/2488=0.0048;

g%=g*100%=0.48%;

Praktiniams matavimams pateikiame vektorines diagramas.

Išvados: