Signalas uy į integrinį grandyną turi būti siunčiamas per 6, 10 išvadus, o signalas ux – per 4, 11 išvadus. Tranzistorių kolektorių rezistoriai RK prijungiami prie 8, 9 išvadų. Per šiuos rezistorius prijungiamas integrinio grandyno maitinimo šaltinis. Integrinio grandyno išėjimas diferencinis. Išėjimo įtampa nuimama nuo 8, 9 išvadų.

Daugintuvo integrinis grandynas 526ПС1 dažnai vadinama balansiniu moduliatoriumi. Jis taikomas moduliatoriuose, dažnio keitikliuose ir daugikliuose bei detektoriuose.

Sudėtingesnės sandaros ir geresnių parametrų yra integriniai grandynai MC1594, MC1595 (Motorola Semiconductor) ir K525ПС1. Jų branduolį sudaro plataus dinaminio diapazono daunituvas, kurio schema pavaizduota 10.2 paveiksle.

10.4 pav. Integrinio grandyno K525ПС1 panaudojimo (įjungimo) schema

Integrinio grandyno K525ПС1 įjungimo (panaudojimo) schema pateikta 10.4 paveiksle. Šio integrinio grandyno išėjimo įtampa uIŠ  K ux uy. Perdavimo koeficiento K vertė priklauso nuo integrinio grandyno išorėje prijungtų rezistorių R2, Rx, Ry varžų ir srovės I3 stiprio. Jis apskaičiuojamas taip:

K=2I3R2RxRy.      (10.14)

Srovės I3 stipriui reguliuoti schemoje numatytas Rp potenciometras. Optimalus I3 srovės stipris šio tipo mikrograndynams yra I3  1 mA. Rezistorių Rx, Ry ir R1 varžoms apskaičiuoti naudojamos tokios formulės:

Rx=uxmaxixmax=32uxmaxI3,							      (10.15)

Ry=uymaxiymax=32uymaxI3,							      (10.16)

R1=+E−13,72⋅10−3.								      (10.17)

(10.17) išraiškoje nurodyta 13,7 V įtampa turi būti nustatyta ant 1 išvado. Tada per R1 rezistorių tekės 1,2 mA srovė. R3 ir R4 potenciometrų įtampos Ux0 ir Uy0 skirtos daugintuvo asimetriškumui pagal ux ir uy įėjimus sumažinti. Jos siunčiamos atatinkamai į vieną iš įėjimo įtampų prijungimo gnybtų. Esant ux ir uy įtampų kitimo riboms nuo +10 V iki –10 V, dauginimo paklaida gali būti sumažinta iki 0,5 .

MC1594 integrinio grandyno panaudojimo schema pateikta 10.5 paveiksle. Ji labai panaši į K525ПС1 integrinio grandyno panaudojimo schemą. Šio integrinio grandyno išėjimas yra įprastas – nediferencinis. Išėjimo įtampa uIŠ  K ux uy. Daugintuvo perdavimo koeficientas priklauso nuo apkrovos Rap  ir rezistorių Rx, Ry varžų dydžio bei srovės IB stiprumo. Jis apskaičiuojamas taip:

K=4IBRapRxRy.			 (10.18)

Kadangi MC1594 integrinis grandynas gaminamas daug tiksliau, srovės IB reguliuoti nereikia. Optimali IB srovės vertė 1 mA gaunama, kai prie 1 ir 3 išvadų prijungiamas 16 k varžos rezistorius RB. Esant optimaliai IB srovei, 10.4 paveiksle pavaizduoto daugintuvo perdavimo koeficientas K  0,1.

10.5 pav. Integrinio grandyno MC1594 panaudojimo schema

10.2. Signalų dalytuvas

Dviejų signalų dalybai, o taip pat kvadratinės šaknies traukimui naudojami dalytuvai. Tam tikslui gali būti naudojami universalios schemos daugintuvai–dalytuvai. Tačiau dažniausiai dalytuvai sudaromi iš daugintuvų. Daugintuvo pakeitimui į dalytuvą, jis įjungiamas į invertuojamojo operacinio stiprintuvo grįžtamojo ryšio grandinę, kaip tai parodyta 10.6, a paveiksle.

10.6 pav. Dalinimo (a) ir kvadratinės šaknies traukimo (b) įtaisų schemos

Įsitikinkime, kad įtaiso, kurio schema pavaizduota 10.6, a paveiksle, išėjimo signalas uIŠ yra proporcingas uz ir uy signalų santykiui. Priimkime, kad keturių ketvirčių daugintuvas ir operacinis stiprintuvas idealūs. Tada daugintuvo išėjimo įtampa u1 bus lygi

u1=K uyuIŠ;				      (10.19)

čia K – daugintuvo perdavimo koeficientas. Jeigu įtaiso srovės i1 ir i2 yra tokios:

i2=−i1,

tai galime nustatyti įtampų u1 ir uz tarpusavio ryšį

uzR2=−u1R1.					      (10.20)

Iš (10.20) išreiškę įtampą u1 ir ją įrašę į (10.19), gauname 10.6, a paveiksle pavaizduotos schemos išėjimo įtampos išraišką

uIŠ=−1KR1R2uzuy				      (10.21)

Taigi, įtaiso išėjimo įtampa proporcinga įėjimo įtampų santykiui, o pagal nagrinėjamąją schemą sukurtas įtaisas yra įtampos dalytuvas.

Jeigu nagrinėjamame įtaise R1  10 R2 ir K  0,1, tai sudaryto dalytuvo išėjimo įtampa uIŠ  – uz / uy. Sudarytos schemos įtaise vyksta signalų dalybos procesas, todėl įtampa uy negali būti lygi nuliui, nes išėjimo įtampa artės į begalybę. Praktiškai leistina minimali įtampa uymin  10 mV.

Tarpusavyje sujungus daugintuvo x ir y įėjimus, kaip tai parodyta 10.6, b paveiksle, gauname kvadratinės šaknies apskaičiavimo įtaisą. Tokia išvada išplaukia iš (10.21) išraiškos, joje priėmus, kad uy  uIŠ. Tik kvadratinės šaknies reikšmę apibūdinantis signalas bus invertuotasis, nes įtaiso perdavimo koeficiento išraiškoje yra su minuso ženklas.

10.3. Įtaisų su netiesinėmis perdavimo charakteristikomis sudarymas

Spektro keitiklio vykdomų procedūrų kokybė labai priklauso nuo jo perdavimo charakteristikos pobūdžio. Todėl, bendriausiu požiūriu spektro keitiklių schemų sudarymas yra įtaiso su optimalios formos netiesine perdavimo charakteristika projektavimas. Šiame poskyryje aptarsime signalų daugintuvų taikymą įtaisuose su netiesinėmis perdavimo charakteristikomis.

Netiesinių įtaisų perdavimo charakteristikos uIŠ  f(uIN) tiksliausiai aproksimuojamos algebriniais polinomais

uIŠ=a0+a1uIN+a2uIN2+a3uIN3+…					      (10.22)

Aproksimacijos tikslumas priklauso nuo polinomo narių skaičiaus. Narių skaičiui didėjant, gaunama tikslesnė aproksimacija. Tačiau virpesių spektro keitimui dažniausiai tinka įtaisai, kurių perdavimo charakteristikos apibūdinamos keliais (10.22) išraiškos, nebūtinai eilės tvarka paimtais, sandais.

Iš (10.22) išraiškos išplaukia, kad ją aproksimuojantis įtaisas turi atlikti laipsnio kėlimo ir pasvertojo sumavimo procedūras. Laipsnio keliamo procedūrai vykdyti geriausiai tinka mūsų nagrinėtieji signalų daugintuvai.

10.7 pav. Įtaisų, kurių perdavimo charakteristikos aprašomos antrosios ir trečiosios eilės algebriniais polinomais, struktūrinės schemos

10.7 paveiksle pateiktos įtaisų struktūrinės schemos, kurių perdavimo charakteristikos aprašomos antrosios ir trečiosios eilės algebriniais polinomais. Norint sudaryti įtaiso principinę schemą, būtina žinoti netiesinio įtaiso perdavimo charakteristikos kitimo dėsnį ir šio dėsnio aproksimacijai parinkti algebrinio polinomo koeficientus an.

Tarkime, kad projektuojamo įtaiso perdavimo charakteristika kinta pagal sinuso dėsnį argumento x  (0 –  / 2) intervale. Šią funkciją galima pakankamai tiksliai aproksimuoti nepilnu antrosios eilės algebriniu polinomu

y=sinx≃a1x+a2x2.	           (10.23)

Koeficientams a1 ir a2 apskaičiuoti pareikalaukime, kad aproksimuotoji perdavimo charakteristika taškuose x1  1 ir x2   / 2 turėtų tikslias sinuso funkcijos vertes:

sin(1)=0,8415=a1+a2,							      (10.24)

sinπ2=1=a1π2+a2π22.						      (10.25)

Išsprendę (10.24) ir (10.25) lygčių sistemą gauname tokias a1 ir a2 koeficientų vertes: a1  1,2; a2  – 0,36. Įtaiso su aproksimuota nagrinėjamąja perdavimo charakteristika struktūrinė ir principinė schemos yra pateiktos 10.8 paveiksle.

10.8 pav. Įtaiso su sinx pavidalo perdavimo charakteristika struktūrinė (a) ir principinė (b) schemos

Šiame įtaise kėlimui kvadratu panaudotas Motorolos firmos daugintuvas MC1594, o pasvertam sumavimui – operacinis stiprintuvas.

Netiesinio įtaiso išėjimo ir įėjimo signalai tarpusavyje gali būti susieti skirtumine lygtimi. Šiuo atveju netiesinio įtaiso perdavimo charakteristikos išraiškoje būna algebrinių polinomų santykis

uIŠ=uIŠ0+a1uIN+a2uIN2+a3uIN3+…1−(b1uIN+b2uIN2+b3uIN3+…);				      (10.26)

čia uIŠ0 – įtaiso išėjimo signalas, kai įėjimo signalas lygus nuliui (įtaiso pradinė būsena).

Įtaisus su (10.26) pavidalo perdavimo funkcijomis galima sudaryti iš jau nagrinėtų įtaisų su signalų daugintuvais, įvedant juose pasvertuosius grįžtamuosius ryšius. 10.9 paveiksle pateikta paprasčiausio netiesinio įtaiso su algebrinių polinomų santykiu apibūdinama perdavimo charakteristika struktūrinė schema. Tokio įtaiso pavyzdžiu vėl gali būti įtaisas su sinx pavidalo perdavimo charakteristika, nes sinuso funkcija gali būti aproksimuota skirtumine lygtimi:

10.9 pav. Įtaiso su algebrinių polinomų santykiu apibūdinama perdavimo charakteristika struktūrinė schema

sinx=a1x+xa2x+b1sinx.						      (10.27)

Iš šios išraiškos gauname

sinx=a1+a2x21−ab1x.								      (10.28)

Norint nubraižyti įtaiso, kurio struktūrinė schema yra 10.9 paveiksle, principinę schemą, reikia jau parodytu būdu apskaičiuoti a1, a2 ir b1 koeficientus. Tam reikia pasirinkti tris sutapdinimo taškus.

10.4. Dažnio daugintuvai

Dažnio daugintuvu vadinamas įtaisas, kuris 0 dažnio harmoninį virpesį pakeičia N0 dažnio harmoniniu virpesiu. Čia N yra sveikas skaičius vadinamas dauginimo koeficientu.

Mažos galios dažnio daugintuvuose netiesinių elementų funkcijas vykdo netiesinės talpos arba kaupinimo krūvio diodai. Galingesniuose dažnio daugintuvuose naudojami tranzistoriai. Paminėtuose įtaisuose netiesinio elemento voltamperinė charakteristika ir darbo taškas joje parenkami taip, kad išėjimo srovėje būtų gaunama galimai didesnė N – toji įėjimo virpesio harmonika. Šią harmoniką išskiria netiesinio elemento apkrovoje esantis filtras – dažniausiai rezonansinis kontūras. Dėl filtro netobulumo be N – tosios harmonikos išėjime signale lieka ir kitos nepageidaujamos spektro dedamosios. Pašalinių spektro dedamųjų lygį dažnio daugintuvo išėjimo signale įvertina pašalinių harmonikų koeficientas

kf=j=1j≠N∞Umj2UmN.								      (10.29)

Esant didesnei koeficiento kf vertei dažnio daugintuvo išėjimo virpesio forma gana daug skiriasi nuo harmoninės, kaip tai parodyta 10.10 paveiksle. Dažnai tokios formos virpesiai gaunami dėl slopinimo filtro rezonansiniame kontūre.

10.10 pav. Dažnio daugintuvo išėjimo signalo forma, esant didelei kf reikšmei

Dažnio dauginimą galima gauti signalų daugintuvuose. Pavyzdžiui pasiuntus į abu daugintuvo įėjimus (10.11, a pav.) dauginamąjį virpesį

uIN=ux=uy=Umcosω0t,       (10.30)

jo išėjime gausime tokį signalą:

uxy=KUm2cos2ω0t=K2Um2+K2Um2cos2ω0t.			      (10.31)

10.11, a paveiksle daugintuvo išėjime įjungtas kondensatorius C nepraleidžia nuolatinės dedamosios KUm2 / 2. Todėl daugintuvo išėjime turėsime padvigubinto dažnio harmoninį virpesį

10.11 pav. Dažnio dvigubintuvo (a) ir trigubintuvo (b) schemos

uIŠ=K2Um2cos2ω0t.	        (10.32)

Taigi, paprasčiausias signalų daugintuvas yra idealus dažnio dvigubintuvas. Šio įtaiso išėjimo signale nėra pašalinių dedamųjų (kf  0). Tai pagrindinis dažnio dvigubintuvo privalumas.

Jungiant nuosekliai kelis ar daugiau dvigubintuvų, gaunami įtaisai su didesniais dažnio dauginimo koeficientais N  4, 8, 16,

Jeigu daugintuvus sujungsime taip, kaip parodyta 10.11, b paveiksle, įėjimo signalas bus pakeliamas kubu