1.4.1. Harmoniniai virpesiai ir jų vektorinės diagramos

Harmoniniais virpesiais vadiname neribotos trukmės virpesius, kurie aprašomi harmoninėmis (kosinuso arba sinuso) laiko funkcijomis. Harmoniniams virpesiams būdinga tai, kad jie tiesinėse grandinėse nekeičia savo formos. Prijungus harmoninę elektrovarą prie bet kokios tiesinės grandinės, visose jos šakose įtampos ir srovės bus taip pat harmoninės. Pavyzdžiui, 1.16 paveiksle pavaizduotą harmoninę įtampą galima užrašyti kosinusine arba sinusine funkcija:

u(t)=Umcos(ωt+ψc)=Umsin(ωt+ψs).				         (1.41)

Didžiausia virpesio reikšmė Um vadinama amplitude. Ji visuomet teigiamas dydis. Dydžiai c = t + c ir s = t + s vadinami virpesio faze. Ji apibūdina virpesio būseną laiko momentu t. Virpesio fazė pradiniu laiko momentu t = 0 c arba s vadinama virpesio pradine faze. To paties harmoninio virpesio, užrašyto kosinuso ir sinuso funkcijomis, pradinės fazės skiriasi  / 2 kampu: c = s –  / 2. Harmoniniai virpesiai yra periodiniai. Periodo trukmė žymima raide T. Per periodą virpesio fazė pasikeičia dydžiu T = 2, todėl  = 2 / T. Šis dydis vadinamas kampiniu dažniu ir matuojamas radianais per sekundę. Praktiškai virpesio pasikartojimo dažnį patogiau matuoti periodų skaičiumi per sekundę. Šis skaičius žymimas raide f ir yra atvirkščias periodui dydis f = 1 / T. Dažnis f matuojamas hercais (Hz), jį su kampiniu dažniu  sieja priklausomybė

1.16 pav. Harmoninis virpesys (a) ir jo vektorinė diagrama (b)

ω=2πf.		           (1.42)

Elektrotechnikos vadovėliuose dažniau naudojama sinusinė harmoninio virpesio užrašymo forma. Nagrinėjant signalų spektrus, paprastai virpesiai užrašomi kosinusine forma. Kosinusinė forma yra patogesnė, nagrinėjant harmoninius virpesius netiesinėse grandinėse, moduliuotus virpesius ir kt. Šiame vadovėlyje harmoniniai virpesiai bus rašomi kosinusine forma, o pradinė fazė c – be indekso.

Iš (1.41) išraiškos matyti, kad žinomo dažnio harmoninis virpesys visiškai apibūdinamas dviem dydžiais: amplitude Um ir faze c. Analogiškais dydžiais aprašomas vektorius plokštumoje. Pasinaudojant ta analogija, harmoninius virpesius galima vaizduoti vektoriais plokštumoje. Kadangi virpesio fazė, laikui bėgant tolygiai didėja, tai vaizduojantis šį virpesį vektorius sukasi pastoviu greičiu . Tokio vektoriaus projekcija į koordinačių x (abscisių) ašį lygi harmoninio virpesio momentinei reikšmei.

Virpesius su vienodais dažniais patogu vaizduoti nejudančiais vektoriais, kurių ilgis lygus virpesio amplitudei, o krypties kampas – pradinei fazei. Šiame vadovėlyje teigiamosios pradinės fazės  atskaitomos nuo abscisių ašies prieš laikrodžio rodyklę. Harmoninius virpesius vaizduojančių vektorių visuma vadinama vektorine diagrama. Vektorinėmis diagramomis galima vaizdžiai parodyti harmoninių virpesių amplitudžių ir jų pradinių fazių santykius, sudėti ir atimti du ar daugiau vienodo dažnio harmoninius virpesius.

Iš 1.16 paveikslo matyti, kad kiekvieną harmoninį virpesį, kurio pradinė fazė c  0 ir c   / 2, galima išreikšti dviejų dedamųjų – kosinusinės ir sinusinės – suma:

u(t)=Umcos(ωt−ψc)=Umcosψccosωt+Umsinψcsinωt.	         (1.43)

Toks veiksmas vadinamas harmoninio virpesio išskaidymu į kvadratūrines dedamąsias. Kvadratūrinėmis dedamosiomis (kvadratūromis) vadinami harmoniniai virpesiai, vektorinėje diagramoje vaizduojami statmenais vektoriais.

Apskritai grafinis skaičiavimas žymiai greitesnis už analizinį.

1.15 užduotis

Du harmoninius virpesius u1(t) = 5 cos(103t + 10) V ir u2(t) = 2 sin(103t + 10) V išskaidykite kvadratūromis ir nubraižykite šių virpesių bei jų kvadratūrų vektorines diagramas. Koks šių virpesių pasikartojimo periodas T?

1.4.2. Harmoninių virpesių vaizdavimas kompleksiniais dydžiais. Simbolinis metodas

Harmoninis virpesys aprašomas dviem dydžiais – amplitude Am ir faze  = t + , bei vaizduojamas besisukančiu vektoriumi. Grafiniai metodai, dirbant su harmoniniais virpesiais, labai patogūs ir vaizdūs. Tačiau veiksmai su vektorių analizinėmis išraiškomis painūs. Kompleksinis skaičius taip pat aprašomas dviem dydžiais ir gali būti atvaizduotas vektoriumi. Veiksmai su kompleksiniais skaičiais daug paprastesni, ypač jei tenka diferencijuoti arba integruoti. Taigi, grafinius veiksmus su harmoniniais virpesiais galime pakeisti analiziniais, jų vektorius užrašę kompleksiniais skaičiais, t.y. harmoninius virpesius atvaizdavę kompleksiniais skaičiais.

Kompleksinis skaičius aprašomas dviem realiais dydžiais: moduliu A ir argumentu , kai naudojamas rodiklinis arba trigonometrinis pavidalai

A=Aejα,									         (1.44)

A=Acosα+jsinα,							         (1.45)

ir realiąja a bei menamąja b dalimis, kai naudojamas algebrinis pavidalas:

A=a+jb.									         (1.46)

Kompleksinio skaičiaus realioji dalis susieta su jo moduliu ir argumentu taip:

a=Re[A]=Acosα.							         (1.47)

Harmoninis virpesys, išreikštas kosinuso funkcija, užrašomas analogiškai:

s(t)=Amcos(ωt+ψ)=Amcosθ.					         (1.48)

Kompleksinė funkcija, kurios modulis A lygus harmoninio virpesio s(t) amplitudei Am, o argumentas  – jo fazei  = t + , vadinama kompleksiniu harmoniniu virpesiu:

S(t)=Amej(ωt+ψ).								         (1.49)

Šioje išraiškoje kompleksinio harmoninio virpesio S(t) realioji dalis sutampa su harmoniniu virpesiu s(t):

Re[S(t)]=s(t).								         (1.50)

Kompleksinį harmoninį virpesį patogiau užrašyti šitokiu pavidalu:

S(t)=Amejωt.								         (1.51)

Šioje išraiškoje esantis kompleksinis skaičius

1.17 pav. Kompleksinės amplitudės vektorius kompleksinėje plokštumoje

Am=Amejψ 					     (1.52)

vadinamas kompleksine amplitude. Kompleksinė amplitudė apibūdina realųjį harmoninį virpesį laiko momentu t = 0 ir gali būti pavaizduota vektoriumi Am, sutampančiu su harmoninio virpesio vektoriumi. Toks kompleksinės amplitudės vektorius pavaizduotas 1.17 paveiksle. Kaip žinoma, padauginti kompleksinį skaičių Am iš daugiklio ejt yra tolygu vektorių Am pasukti kompleksinėje plokštumoje kampu t prieš laikrodžio rodyklę. Taigi, kompleksinis harmoninis virpesys S(t) kompleksinėje plokštumoje atitinka vektorių Am, besisukantį prieš laikrodžio rodyklę kampiniu greičiu . S(t) yra realaus harmoninio virpesio simbolis (modelis).

Įvairius skaičiavimus su harmoniniais virpesiais atlikti daug patogiau, kai jie užrašyti kompleksiniu pavidalu. Skaičiavimo rezultatai taip pat kompleksiniai, iš jų galima sugrįžti į harmoninių funkcijų pavidalą, pasinaudojus (1.50) formule. Toks grandinių skaičiavimo būdas vadinamas simboliniu metodu, nes jį taikant realieji virpesiai pakeičiami simboliais – kompleksiniais virpesiais S(t). Perėjimą iš originalų į simbolius priimta žymėti šitaip:

s(t)⇔S(t).									         (1.52)

Kosinuso funkcija išreikštam harmoniniam virpesiui šis perėjimas užrašomas taip:

Amcos(ωt+ψ)⇔Amej(ωt+ψ). 						         (1.54)

Skaičiuojant simboliniu metodu kai kampiniai dažniai  vienodi, laiko daugikliai ejt susiprastina ir skaičiavimuose lieka tik kompleksinės amplitudės, todėl šis metodas dažnai vadinamas kompleksinių amplitudžių metodu.

1.16 užduotis

Parašykite šių harmoninių virpesių simbolius (kompleksinius harmoninius virpesius) ir jų kompleksines amplitudes:  a) u(t) = 5 cos(103t +  / 4) V;   b) u(t) = 2 sin(103t + 1,57) V;

c) u(t) = 5 cos(103t + 10t) V;   d)  u(t) = –2 cos(103t) V;  e)  u(t) = 2e–0,3x cos(103t + 1,57) V.

1.17 užduotis

Parašykite virpesių, kurių dažnis 1 MHz, momentinių verčių išraiškas, jeigu jų kompleksinės amplitudės tokios: a) Um1=2e−j0,5 V; b) Um2=2,5−j2,5 V; c) Um3=j2,5 V; d)Im1=−2,5−j2,5 A;

e) Im2=ej A.

1.4.3. Harmoniniai virpesiai pasyviuosiuose elementuose

Varžinis elementas. Ryšys tarp srovės ir įtampos varžoje (1.18, a pav.) nusakomas Omo dėsniu. Jeigu varžoje veikia harmoninė įtampa uR(t) = UmR cos(t + u), tai per ją teka srovė:

iR(t)=uR(t)R=UmRRcos(ωt+ψu)=ImRcos(ωt+ψi);		         (1.55)

čia

ImR=UmRR, ψi=ψu.							         (1.56)

Iš (1.56) išraiškos lygčių nesunkiai galime gauti lygybę

ImRejψi=UmRRejψu,		     (1.57)

1.18 pav. Varžinis elementas (a) ir jo vektorinė diagrama kompleksinėje plokštumoje (b)

kuri yra Omo dėsnis kompleksiniu pavidalu:

ImR=UmRR.			    (1.58)

Taigi, kai varžą veikia harmoninė įtampa, įtampų ir srovių amplitudėms galima taikyti Omo dėsnį (1.56) ir Omo dėsnį kompleksiniu pavidalu (1.58). Srovės ir įtampos fazės varžoje sutampa, todėl jų vektorinė diagrama kompleksinėje plokštumoje bus tokia, kaip parodyta 1.18, b paveiksle.

Talpinis elementas. Jo parametras talpa C apibūdina grandinės elemento savybę kaupti elektros krūvį, kai tarp jo išvadų prijungta įtampa (1.19, a pav.). Esant pastoviai talpai C, ryšį tarp įtampos uC ir srovės iC nusako išraiška:

iC=CduCdt.			     (1.59)

1.19 pav. Talpinis elementas (a) ir jo vektorinė diagrama kompleksinėje plokštumoje (b)

Kintant įtampai harmoniniu dėsniu uC = UmCcos(t + u), talpa teka harmoninė srovė

iC=CduCdt=

=−ωC UmCsin(ωt+ψu)=	=ImCcos(ωt+ψi);		     (1.60)

čia

ImC=ωC Um=UmCXC=BCUmC, ψi=ψu+π2.				         (1.61)

Dydis XC = 1/C vadinamas talpine varža, o jam atvirkščias dydis BC = C – talpiniu laidumu. Analogiškai varžai, pagal (1.61) lygybes srovės kompleksinę amplitudę galima užrašyti ir kaip Omo dėsnį kompleksiniu pavidalu:

ImC=UmCZC.									         (1.62)

Dydis

ZC=1jωC=−jXC							         (1.63)

vadinamas kompleksine talpos varža.

Talpinė varža XC priklauso nuo dažnio. Priklausomybės grafikas pateiktas 1.20 paveiksle. Iš grafiko matyti, kad XC  , kai   0. Taigi, nuolatinė srovė per talpą neteka.

Iš (1.61) lygybės išplaukia, kad srovė talpoje aplenkia įtampą kampu  / 2. Talpos srovės ir įtampos kompleksinių amplitudžių vektorinė diagrama pateikta 1.19, b paveiksle. Analizinėje išraiškoje  / 2 fazės kampą įvertina kompleksinės varžos išraiškoje (1.63) esantis daugiklis – j = e–j/2.

1.20 pav. Talpinės ir induktyvinės varžų priklausomybės nuo dažnio

1.18 užduotis

Apskaičiuokite kondensatorių, kurių talpos C1 = 100 pF, C2 = 0,1 F ir C3 = 2 F, talpines varžas 20 Hz, 20 kHz ir 100 MHz dažnių virpesiams.

Induktyvinis elementas. Jo parametras induktyvumas L apibūdina grandinės savybę kaupti magnetinę energiją, kai tuo elementu teka srovė. Srovė ir įtampa induktyviniame elemente susietos priklausomybe

uL=LdiLdt.									         (1.64)

Kintant srovei harmoniniu dėsniu iL = ImLcos(t + i), įtampos kritimas ant induktyvumo uL taip pat harmoninis:

uL=LdiLdt=−ωL ImLsin(ωt+ψi)=UmLcos(ωt+ψu);		         (1.65)

čia

UmL=ωL ImL=XLImL=ImLBL, ψi=ψu+π2.				         (1.66)

Formaliai (1.66) išraiškoje pirmoji lygybė išreiškia Omo dėsnį. Dydis L vadinamas induktyviaja varža ir žymimas XL, o jam atvirkščias dydis vadinamas induktyviuoju laidumu ir žymimas BL.

Omo dėsnis kompleksiniu pavidalu

1.21 pav. Induktyvinis elementas (a) ir jo vektorinė diagrama kompleksinėje plokštumoje (b)

UmL=ZLImL.	         (1.67)

Dydis

ZL=jXL=jωL	          (1.68)

vadinamas kompleksine induktyvinio elemento varža. Taigi, įvedus kompleksinės varžos sąvoką, ir induktyvumui galioja Omo dėsnis kompleksiniu pavidalu. Induktyvioji varža XL priklauso nuo dažnio. Šios priklausomybės grafikas parodytas 1.20 paveiksle. Kai  = 0, XL = 0, taigi, nuolatinė srovė teka pro induktyvumą, nesukurdama įtampos.

Iš (1.66) antrosios lygybės išplaukia, kad įtampa ritėje pralenkia srovę kampu  / 2. Srovės ir įtampos kompleksinių amplitudžių vektorinė diagrama parodyta 1.21, b paveiksle. Analizinėje išraiškoje  / 2 fazės kampą įvertina daugiklis j = ej/2 kompleksinės varžos išraiškoje.

1.19 užduotis

Apskaičiuokite ričių, kurių induktyvumai L1 = 10 nH, L2 = 1 mH ir L3 = 0,2 H, induktyviąsias varžas 50 Hz, 50 kHz ir 100 MHz dažnių virpesiams.

1.4.4. Pilnoji ir kompleksinė grandinės varžos

Pilnąja ir kompleksine varžomis apibūdinama grandinė arba jos šaka, kurioje veikia harmoniniai virpesiai. Apskritai pasyvioji grandinė gali turėti varžinius, talpinius ir induktyvinius elementus. Nustatykime grandinės, sudarytos iš nuosekliai sujungtų varžos R, induktyvumo L ir talpos C įtampą u(t), kai grandine teka harmoninė srovė i(t) = Imcos(t + i). 1.22 paveikslo grandinei pagal II Kirchhofo dėsnį įtampas galime užrašyti taip:

1.22 pav. Nuosekliai sujungtų varžinio, talpinio ir induktyvinio elementų grandinė

u(t)=uR(t)+uL(t)+uC(t).	      (1.69)

Pasinaudoję aukščiau gautomis (1.55), (1.60) ir (1.65) išraiškomis, gauname tokią įtampos ant visų trijų elementų išraišką:

u(t)=Im[Rcos(ωt+ψi)−(XL−XC)sin(ωt+ψi)].			         (1.70)

Šioje išraiškoje skirtumas XL – XC = X vadinamas grandinės reaktyviąja varža. Kai vartojama reaktyviosios varžos sąvoka, varžą R patogu vadinti aktyviąja varža.

Iš (1.70) išraiškos išplaukia, kad įtampą u(t) sudaro dvi kvadratūrinės dedamosios su amplitudėmis ImR ir ImX. Tokį virpesį pagal (1.43) galima užrašyti šitaip:

u(t)=Umcos(ωt+ψu);							         (1.71)

čia

Um=R2+X2Im, ψu=ψi+ϕ.					         (1.72)

Dydis

Z=R2+X2								         (1.73)

vadinamas pilnąja grandinės varža harmoninei srovei, o fazės kampas  = u – i vadinamas fazių skirtumo kampu tarp srovės ir įtampos. Šis fazės kampas

tan ϕ=XR.									         (1.74)

Padauginę (1.72) išraiškoje pirmosios lygties abi puses iš ejψu ir pasinaudoję antrąja šios išraiškos lygtimi bei (1.73) formule, gauname:

Um=ZIm.									         (1.75)

Čia dydis

Z=Zejϕ=Zcosϕ+jZsinϕ=R+jX				         (1.76)

vadinamas kompleksine grandinės varža. Kompleksinė varža dažnai vadinama impedansu. Ten, kur nėra pavojaus supainioti ją su aktyviąja varža, kompleksinę varžą vadinsime tiesiog varža.

(1.72) ir (1.73) lygtys rodo, kad Omo dėsnis galioja srovės ir įtampos amplitudėms, o (1.75) lygtis – kad jis galioja kompleksinėms srovės ir įtampos amplitudėms. Srovės ir įtampos fazių skirtumą apibrėžia (1.74) formulė. Fazių skirtumo modulis    / 2, o jo ženklas priklauso nuo reaktyviosios varžos ženklo. Kai X > 0,  > 0, o tai reiškia, kad u > i ir įtampa lenkia srovę. Tokios grandinės varža yra induktyviojo pobūdžio. Kai X < 0,  < 0, u < i ir įtampa atsilieka nuo srovės. Tokios grandinės varža yra talpinio pobūdžio. Talpinio pobūdžio varžos grandinės vektorinė diagrama pateikta 1.23, a paveiksle. Kompleksinę grandinės varžą taip pat galima pavaizduoti kompleksinėje plokštumoje (1.23, b pav.). 1.23, b paveikslo diagrama paprastai vadinama varžų trikampiu. Varžų trikampį patogu braižyti, kai reikia prisiminti varžų Z, R ir X bei fazių  skirtumo santykius.

1.23 pav. Nuosekliai sujungtų varžinio, talpinio ir induktyvinio elementų grandinės vektorinė diagrama kompleksinėje plokštumoje (a) ir jos varžų trikampis(b)

1.20 užduotis

1.22 paveikslo grandinės elementų parametrai tokie: R = 1 k, C = 2000 pF, L = 0,1 mH. Apskaičiuokite įtampos kritimą visuose elementuose kartu ir kiekviename elemente atskirai, jei grandine teka srovė: a)  i(t) = 3cos(2106t) A;  b)  i(t) = 3cos(106t) A.

Išsprendę uždavinį, nubraižykite vektorinę diagramą kompleksinėje plokštumoje ir varžų trikampį.

1.4.5. Kirchhofo dėsnių kompleksinis pavidalas

Taikant Kirchhofo dėsnius grandinėms, kuriose srovės ir įtampos harmoninės, patogiau juos užrašyti kompleksine forma. Į I Kirchhofo dėsnį (1.18) įrašę kompleksines sroves ir suprastinę nelygų nuliui daugiklį ejt, gauname tokią lygtį:

nImk=0.									        (1.77)

Ši formulė yra I Kirchhofo dėsnio matematinė išraiška kompleksine forma. I Kirchhofo dėsnis kompleksinėms srovių amplitudėms formuluojamas šitaip: į bet kurį grandinės mazgą įtekančių srovių kompleksinių amplitudžių suma lygi ištekančių iš jo srovių kompleksinių amplitudžių sumai.

Analogiškai pertvarkę II Kirchhofo dėsnį (1.22), gauname:

nUmk=0.									        (1.78)

Taigi, uždarame kontūre algebrinė įtampų kompleksinių amplitudžių suma lygi nuliui.

Skaičiuojant harmonines sroves ir įtampas grandinėse pagal šiuos dėsnius, galima rasti ne tik srovių bei įtampų amplitudes, bet ir jų fazes.

Kokybiškai analizuojant kintamosios srovės grandines, patogu naudotis vektorinėmis diagramomis, kurios sudaromos taip pat pagal Kirchhofo dėsnius. Vektorinėse diagramose kiekviena kompleksinė amplitudė vaizduojama vektoriumi. Gauti vektoriai sudedami. Kiekybinei grandinių analizei dažniausiai taikomas simbolinis (kompleksinių amplitudžių) metodas.