Dešiniąją schemos dalį galime pakeisti ekvivalentine varža ZIN :

Z=UINI1=UINI2+I3 ,           (2.63)

L(ω)|dB=20lgK(ω)|kartais	I3=UIN−UIŠjXCBK,					       (2.64)

1ZIN=1jXCBE+1−UIŠUINjXCBK,	1XIN=ωCBE+ωCBK(1+Ku),	       (2.65)

CINekv=CBE+CBK(1+Ku)≃CBE+KuCBK=CBE+CM.		       (2.66)

Antrąją ekvivalentinės įėjimo talpos dedamąją – sandaugą KuCBK  – vadina Milerio talpa. Tai gana savotiška talpa, kuriai negalioja vienas pagrindinių talpą apibūdinančių dėsnių: kondensatoriaus elektrodų potencialai yra vienodo dydžio ir priešingų ženklų. Tranzistoriaus įėjime (ant kondensatoriaus CBK  elektrodo B) veikia kintama įėjimo įtampos dedamoji uIN . Tranzistoriaus išėjime (ant elektrodo K) veikia sustiprinta kintama įėjimo įtampos dedamoji Ku  uIN . Taigi, vieno kondensatoriaus elektrodo įtampos pokytis sukuria Ku kartų didesnį kito elektrodo įtampos pokytį. Tokia savybė atvaizduojama Ku kartų didesne už CBK  Milerio talpa CM, apkraunančia įėjimo grandinę.

Analogiškai kairiąją schemos dalį galime pakeisti ekvivalentine varža išėjimo grandinei ZIŠ , o pagal šios varžos išraišką užrašyti ekvivalentinę išėjimo talpą:

2.31 pav. Galutinis supaprastintos tranzistoriaus ekvivalentinės schemos variantas

CIŠekv=CBK(1−1Ku)≃CBK.		(2.62)

Galutinis tranzistoriaus BE grandinėje ekvivalentinės schemos variantas pavaizduotas 2.31 paveiksle.

### BE stiprintuvo pakopos analizė

Pakopos grandinė ir ekvivalentinė schema

Pirmiausiai nagrinėsime grandinę, pavaizduotą 2.32 paveiksle. Jei visame nagrinėjamų dažnių ruože išpildoma sąlyga XCE   RE , į pakopos ekvivalentinę schemą nei CE, nei RE nepateks. Pakopos ekvivalentinė schema plačiame dažnių ruože, apimančiame žemųjų, vidutinių ir aukštųjų dažnių sritis, pavaizduota 2.33 paveiksle.

2.32 pav. BE varžinio stiprintuvo pakopa

Gali kilti klausimas, ar nepadarėme klaidos, įjungdami į CIN  ir signalo šaltinio išėjimo talpą Cs, kuri yra kondensatoriaus CB kairėje pusėje, ir tranzistoriaus ekvivalentinę įėjimo talpą CINekv, kuri yra to kondensatoriaus dešinėje pusėje; tą patį  įvykdėme ir ekvivalentinės schemos išėjimo grandinėje: į CIŠ  įjungėme ir CIŠekv  ir Cap . Tačiau prisiminkime, kad šią varžinio stiprintuvo pakopą vidutiniuose dažniuose jau nagrinėjome. Analizę žemųjų dažnių srityje vykdysime pagal suprastintą ekvivalentinę schemą žemųjų dažnių sričiai, kurioje nebus talpų CIN  ir CIŠ , nes žemiems dažniams jų varžos yra daug didesnės už lygiagrečiai įjungtus h11E  ir RB  arba RK  ir rap . Suprastintoje ekvivalentinėje schemoje aukštųjų dažnių sričiai nebus nuosekliai įjungtų skiriančiųjų kondensatorių CB ir CK , nes aukštiesiems dažniams jų varža paneigtinai maža. Tad anksčiau suformuluotoji problema apskritai neegzistuos: vienoje schemoje CB  ir CIN  arba  CK  ir  CIŠ  niekada nebus.

2.33 pav. BE varžinio stiprintuvo pakopos ekvivalentinė schema

plačiame dažnių ruože

Toliau nagrinėsime atskirai žemųjų ir atskirai aukštųjų dažnių sritis: nustatysime varžinio stiprintuvo pakopos dažninių amplitudės ir fazės charakteristikų eigą tose dažnių srityse, rasime pakopos praleidžiamų dažnių juostą, kurioje nustatyti pagal DACh stiprinamo signalo dažniniai iškraipymai neviršija leistinųjų iškraipymų.

Žemųjų dažnių sritis

Skiriančiojo kondensatoriaus CK įtaka į stiprintuvo pakopos DACh ir DFCh

Grandinėlė RK , CK  ir rap  ekvivalentinėje schemoje – tai aukštųjų dažnių filtras. Jo DACh žemųjų dažnių srityje aprašoma tokia formule:

KŽK(ω)=Kvid1+(1/ωτŽK)2,						       (2.63)

čia       τŽK=C(R+rap).								       (2.64)

Rasime ribinį arba kritinį žemiausią pralaidumo juostos dažnį ŽK, prie kurio skiriantysis kondensatorius sumažina vidutinių dažnių įtampos stiprinimo koeficientą 2kartų. Kai KŽD(ω) = Kvid / 2, tai 1 + (ωŽKτŽK)2 = 2, o tai reiškia, kad

ωŽK=1τŽK.								       (2.65)

Šis ribinis dažnis skiria žemųjų ir vidutinių dažnių sritis.

Kai   0, KŽK ()  0; fazės posūkis dėl skiriančiojo kondensatoriaus kolektoriaus grandinėje   ŽK – vid  90. Pagal filtrų teoriją prie kritinio dažnio ŽK fazės posūkis (ŽK)  45.

Įvertinę visa tai, galime nubraižyti stiprintuvo pakopos DACh ir DFCh žemųjų dažnių srityje, kai jų eigą lemia skiriantysis kondensatorius kolektoriaus grandinėje (2.34 pav.). Braižydami DFCh įvertinome, kad BE pakopa vidutiniuose dažniuose pasuka stiprinamo signalo fazę 180 kampu.

Šiek tiek vėliau pamatysime, kad stiprintuvo DACh yra informatyvesnė, kai ji nubraižyta logaritminiu masteliu. Čia pakartosime įtampos stiprinimo koeficiento išraišką logaritminiu masteliu (2.6) ir ją pritaikysime (2.63) lygčiai:

2.34 pav. BE varžinio stiprintuvo pakopos

DACh ir DFCh žemųjų dažnių srityje

L(ω)|dB=20lgK(ω)|kartais,

LŽK(ω)=20lgKvid−20lg1+1(ωτŽK)2.					        (2.66)

Prie ribinio dažnio ωŽK = 1 / τŽK

LŽK(ωŽK)=Lvid−20lg2=Lvid−3 dB.					        (2.67)

Tai ta pati informacija, kurią gavome analizuodami KŽK(ω) išraišką. Pasinaudoję ribinio dažnio ir laiko pastoviosios ryšio formule (2.65), perrašysime LŽK(ω) tokiu pavidalu, kuris teikia naują informaciją:

LŽK(ω)=Lvid−20lg1+(ωŽKω)2.					       (2.68)

Analizuosime gautąją išraišką.

Kai ω>>ωŽK,  LŽK(ω>>ωŽK)=Lvid;

kai ω<<ωŽK,  LŽK(ω<<ωŽK)=Lvid−20lg(ωŽK/ω).		       (2.69)

Ši formulė rodo, kad dažniui pakitus 10 kartų (vienoje dekadoje), slopinimas padidėja 20 decibelų. Suformuluosime labai svarbią išvadą: viena RC grandinėlė – aukštųjų dažnių filtras – žemųjų dažnių srityje sukuria 20 decibelų dekadai DACh nuolydį.

Aproksimuotoji charakteristika (2.35 pav.) braižoma laikant, kad einant iš vidutinių dažnių srities į žemųjų dažnių sritį iki pat ribinio dažnio išlieka pastovus stiprinimo koeficientas Kvid. Atskirai nubraižoma pagalbinė atkarpa, rodanti 20 dB / dec DACh nuolydį; paveiksle ji sudaryta dekadoje, kurioje dažnis kinta nuo 1 iki 10 rad / s. Nuo ribinio dažnio žemųjų dažnių srityje aproksimuotoji charakteristika brėžiama išlaikant tokį patį 20 dB / dec nuolydį. Taip nubraižyta aproksimuotoji DACh yra artima realiai tiksliai apskaičiuotai charakteristikai.

Normuotosios DACh (2.35 pav., b) pobūdis yra visiškai toks pats.

Paprastai vienos stiprintuvo pakopos DACh skaičiavimą žemųjų dažnių srityje tuo ir baigia, nes sutarta, kad stiprintuvo pakopa prasideda šios pakopos tranzistoriaus įėjimu ir baigiasi kitos pakopos tranzistoriaus įėjimu. Tokiu atveju skiriantysis kondensatorius bazės grandinėje yra skiriantysis kondensatorius prieš jį esančios pakopos kolektoriaus grandinėje, o jį įvertinti mes jau mokame.

Visgi, kad analizė būtų pilnesnė (tarkime, kad stiprintuvas yra vienpakopis, tad prieš esančios pakopos apskritai nėra), nagrinėsime ir skiriančiojo kondensatoriaus CB įtaką į stiprinimo koeficientą žemųjų dažnių srityje.

2.35 pav. BE varžinio stiprintuvo pakopos DACh žemųjų dažnių srityje

logaritminiu masteliu (a) ir normuotu logaritminiu masteliu (b)

Skiriančiojo kondensatoriaus CB įtaka į stiprinimo laipsnio DACh ir DFCh

Šį kartą aukštųjų dažnių filtrą sudaro grandinėlė rs, CB ir RB1  RB2 h11E, tad

τŽB=C(r+RB1‖RB2‖h11E).						      (2.70)

Visos kitos formulės, kuriose ŽB pakeičia ŽK ir ŽB pakeičia ŽK, bei charakteristikos yra tokios pačios, kaip prieš tai aptartosios.

Toliau nagrinėsime stiprintuvo pakopos DACh ir DFCh eigą žemųjų dažnių srityje, įvertindami abiejų skiriančiųjų kondensatorių CB ir CK  įtaką.

## Stiprintuvo pakopos DACh ir DFCh, įvertinančios du skiriančiuosius kondensatorius

2.36 pav. Stiprintuvo pakopos DACh ir DFCh žemųjų dažnių srityje, įvertinančios abu

skiriančiuosius kondensatorius CK ir CB

Šį kartą stiprinimo laipsnio charakteristikų eigą žemuose dažniuose lemia du ribiniai dažniai ribŽK  1 / ŽK  ir ribŽB  1 / ŽB . Laiko pastoviąsias ŽK  ir ŽB  nustato (2.64) ir (2.70) lygtys. Pralaidumo juostos plotį lemia aukštesnysis ribinis dažnis – 2.36 paveiksle tai dažnis ribŽK .

Kiekviena nuosekliai įjungta RC grandinėlė – aukštųjų dažnių filtras – pasuka stiprinamo signalo fazę iki 90 (2.36 pav., b).

Logaritminiu masteliu nubraižyta DACh (2.37 pav.) ir šį kartą yra informatyvesnė. Einant iš viduriniųjų dažnių pusės nuo pirmojo ribinio dažnio (šį kartą ribŽK) atsiras pirmosios RC grandinėlės sukurtas 20 dB / dec slopinimas. Pasiekus antrąjį ribinį dažnį, prisidės toks pat antrosios RC grandinėlės įnešamas slopinimas, tad suminis slopinimas bus jau 40 dB / dec.